Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от  25.12.2024 № 6661

Основная часть проекта планировки территории

- Положения о характеристиках планируемого развития территории

Проектом планировки и межевания территории предусмотрено взаимоувязанное сохранение существующей жилой застройки и размещение общественных зданий. На территории максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов жилого назначения разной этажности, а также территорий общего пользования.

В соответствии с Генеральным планом городского округа города Благовещенска, утвержденным решением Благовещенской городской Думы от 26.01.2023 № 52/06, в границах проектируемой территории установлена функциональная зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 14.01.2022 № 149, проектируемая территория относится к территориальной зоне Ж-4 – зоне жилой застройки смешанной этажности. В центральной части квартала имеется территориальная зона Тр-4 - зоне объектов гаражного назначения.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства отображены по границам земельных участков и красным линиям. Уточнение красных линий квартала предложено в соответствии с фактическим расположением зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и элементов благоустройства. Линии отступа от красных линий проектом предложено совместить с красными линиями.

Коэффициенты застройки и плотности застройки на территории всего квартала (брутто) – не должны превышать соответственно 0,4 и 1,2 в соответствии с табл. Б1 СП 42.13330.2016 г.

Для земельных участков на территории квартала устанавливаются следующие параметры застройки (в соответствии с Правилами землепользования и застройки):

Максимальный процент застройки земельных участков под малоэтажную жилую застройку - 60%; под среднеэтажную - 40%; под общественную застройку – 80%.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельных участков под малоэтажную жилую застройку – 1,2; среднеэтажную – 2,4; под общественную застройку – 2,4.

Минимальные отступы от границ земельных участков для проектируемой застройки предложено установить согласно требованиям Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска – для домов индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки – не менее 3.0 метров; для других зданий и сооружений – не менее 6,0 метров.

По сторонам, смежным с улицами, дорогами, внутриквартальными проездами и другими территориями общего пользования – без отступов от красной линии.

Максимальное количество этажей настоящим проектом установлено – для зданий культурно- просветительского центра – 2 этажа (по фактически существующей этажности реконструируемых и восстанавливаемых исторических зданий); для здания социально-бытового обслуживания – 3 этажа (но не более 10 метров). Допустимая высота здания социально-бытового обслуживания определена с учетом материалов Проекта охранных зон ОКН «Дом Мордина П.В.».

Для планируемых объектов капитального строительства, предусматриваемых настоящим проектом, устанавливается минимальная доля озеленённой территории – не менее 15% от площади земельного участка.

Остальные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, основные и условно разрешенные виды использования земельных участков приняты в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска.

Ведомость координат поворотных точек красных линий,

устанавливаемых проектом

| № (условная) | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 | 453136,79 453168,54 453433,89 453406,80 453404,91 453404,41 453401,42 | 3289926,53 3289716,25 3289760,45 3289932,03 3289931,73 3289932,33 3289931,86 |

Зоны планируемого размещения объектов

Использование и развитие территории квартала предусматривается в соответствии с действующими нормативными документами: Генеральным планом г. Благовещенска, Правилами землепользования и застройки г. Благовещенска.

Проектом планировки предложены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- Зона социального и коммунально-бытового обеспечения.

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 18 | 453193.70 | 3289794.85 |
| 19 | 453190.62 | 3289813.23 |
| 20 | 453176.93 | 3289809.87 |
| 21 | 453175.09 | 3289809.51 |
| 22 | 453169.69 | 3289808.49 |
| 23 | 453168.20 | 3289808.20 |
| 24 | 453154.98 | 3289806.04 |
| 25 | 453159.88 | 3289773.62 |
| 15 | 453189.53 | 3289777.68 |
| 16 | 453188.63 | 3289785.48 |
| 17 | 453187.63 | 3289794.14 |
| 18 | 453193.70 | 3289794.85 |

- Зона общественно-делового назначения

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453380.32 | 3289848.01 |
| 2 | 453379.80 | 3289850.98 |
| 3 | 453375.42 | 3289876.13 |
| 4 | 453371.10 | 3289901.41 |
| 5 | 453348.01 | 3289898.43 |
| 6 | 453340.32 | 3289897.45 |
| 7 | 453323.42 | 3289896.46 |
| 8 | 453285.03 | 3289891.14 |
| 9 | 453287.02 | 3289877.80 |
| 10 | 453291.47 | 3289878.36 |
| 11 | 453300.07 | 3289830.81 |
| 12 | 453310.44 | 3289832.75 |
| 13 | 453309.75 | 3289837.05 |
| 14 | 453362.35 | 3289844.69 |
| 1 | 453380.32 | 3289848.01 |

Баланс территории квартала

| № | Территория | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S , га | % | S, га | % |
|  | Территория – (в границах проектирования) | 5,417 | 100 | 5,417 | 100 |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка (до 5 этажей) | 1,059 | 19,55 | 1,088 | 20,08 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | 0,393 | 7,25 | 0,411 | 7,59 |
| 3 | Общественные здания и учреждения | 1,365 | 25,20 | 1,76 | 32,49 |
| 4 | Производственные здания и учреждения | 0,206 | 3,80 | 0,207 | 3,82 |
| 5 | Объекты инженерной инфраструктуры | 0,239 | 4,41 | 0,265 | 4,89 |
| 6 | Объекты транспортной инфраструктуры | 0,130 | 2,40 | 0,133 | 2,45 |
| 7 | Улично-дорожная сеть | 1,530 | 28,25 | 1,553 | 28,68 |
| 8 | Земельные участки снесенных и зданий под снос | 0,495 | 9,14 | - | - |

Информация о плотности и параметрах застройки

зон планируемого развития территории

| № | Наименование объектов, размещаемых на участке | Общая площадь земельн. участка, м2 | Общая площадь застройки объектов, м2 | Общая площадь объектов, м2 | Кол-во этажей | % застройк участка | Коэффиц. плотност застройки участка | Площадь озеленения Земельного участка (м2\%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Культурно-просветительский центр | 4 714,0 | 916 м2 | 1 600 м2 | 2 | 19,43 | 0,34 | 1300 \ 27,57 |
| II | Здание социально - бытового обслуживания | 11 22,0 | 420 м2 | 720 м2 | 2 | 37,43 | 0,67 | - \ 15,06 |

2. Характеристики развития систем жилого и общественного строительства, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

2.1 Параметры планируемого строительства зданий и сооружений общественного назначения

| №№ объектов | Наименование объектов, размещаемых на участке | Общая S зем. уч-ка, м2 | Общая S застройки | Общая S объектов застройки, | Общий строительный объём м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Культурно-просветительский центр | 4 714,0 | 916 м2 | 1 600 м2 | 6 600,0 |
| II | Здание социально-бытового обслуживания | 11 22,0 | 420 м2 | 720 м2 | 3 100,0 |

2.1.1. Параметры существующих зданий и сооружений

жилого и общественного назначения

| №№ объектов | Наименование объектов, размещаемых на участке | Общая S зем. уч-ка, м2 | Общая S застройки | Общая S объектов застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели для сохраняемой застройки Гаражи и разрушенные здания в аварийном состоянии - не включены |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (Первомайская, 51) | 1 496 | 780,0 | Общая S квартир 579,3 м2 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (Горького2\2) | 2 159 | 435,0 | Общая S квартир 386,4 м2 |
| 3-4 | Многоквартирный жилой дом (Первомайская, 49) | 4 585 | 2 039,0 | Общая S квартир 1471,55 м2 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом (Первомайская, 35\1) | 1 629 | 247,0 | Нет данных |
| 6 | Индивидуальный жилой дом (Первомайская, 35) | 670 | 157,0 | Нет данных |
| 7 | Индивидуальный жилой дом (Амурская,15) | 279 | 66,3 | Нет данных |
| 8 | Индивидуальный жилой дом (Амурская,13) | 960 | 77,4 | Нет данных |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (Амурская,11б) | 364 | 140,2 | Нет данных |
| 10 | Многоквартирный жилой дом (Амурская, 9) | 2 390 | 465,0 | Общая S квартир 1294,7 м2 |
| 12 | Административное здание (Первомайская,39) | 6 609 | 1 527,0 | Нет данных |
| 13 | Детский сад «МДАУО Надежда корпус №2» | 4 745 | 627,0 | Нет данных |
| 14 (28) | Административно-торговое здание (Амурская,7) Хозяйственный корпус | 1 124 | 513,4 | Нет данных |
| 15 | Административно-торговое здание (Амурская,5) | 1 158 | 965,7 | Нет данных |
| 16 (24) | Производственно-складское помещение Производственное помещение (Набережная,32) | 2 062 | 2 618,0 | Нет данных |
| 18 (19) | Производственное помещение Производственное помещение | 2 292 | 391,4 | Нет данных |

2.2 Параметры планируемого строительства системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение.

Улица Амурская является улицей местного значения, ул. Первомайская и Горького магистральными улицами общегородского значения с регулируемым движением

По сложившейся схеме и по Генеральному плану города Благовещенска, транспортное обслуживание территории осуществляется автобусными маршрутами №22, №44, К, 28 по ул.  Амурская, Первомайская и Горького. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки городского пассажирского транспорта (перекресток ул. Горького - Первомайская) не превышает 250 метров, что находится в пределах расчетного показателя НГП Благовещенска.

Для обслуживания внутриквартальной территории предусмотрена система проездов и пешеходных тротуаров. Ширина внутриквартальных проездов принята 6,0 м. Ширина тротуаров – не менее 1,8 м.

Расчетная потребность и фактическое количество парковочных мест

| № п/п | Наименование объекта (категория по табл.14 НГП г Благовещенска) | Ориентировочные показатели объекта Проектная мощность \S м2 | Суммарное нормативное количество парковочных мест, в т.ч. для МГН | Проектное количество парковочных мест, в т.ч. для МГН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Культурно-просветительский центр | 100\50 посетителей | Рн = 100\10х1,7 + 50\10х2,5 = 30, в т.ч. Рмгн =3 | Рпр = 30 в т.ч. Рмгн =3 |
| II | Здание социально-бытового обслуживания | 720 м2 общей площади | Рн = 720\100 х2,5 =18 в т.ч. Рмгн =2 | Р пр. 18, в т.ч. Рмгн =2 |

Расчет потребности в парковочных местах для существующей застройки не производился, в связи с тем, что существующие здания и сооружения, многоквартирные дома, построены и введены в эксплуатацию по ранее утверждённым проектам строительства, ранее действующим нормативам. В связи с отсутствием в НГП зданий социально-бытового обслуживания при расчете принят усредненный показатель нормативного количества парковочных мест с уточнением при дальнейшем проектировании.

Благоустройство и озеленение территории квартала

Проектом планировки территории и межевания территории части квартал сохраняется существующее озеленение улиц, проездов, земельных участков зданий и сооружений, многоквартирных жилых домов. На земельных участках, предусматриваемых под застройку, планируется озеленение в соответствии с действующими нормами.

Общая площадь озеленения проектируемой территории составляет 7 895,0 м2 (14,57% проектируемой территории). в т.ч.:

- в границах земельных участков многоквартирных жилых домов, – 2 269,03 м2

- в границах красных линий улиц, проездов, земельных участков общественных зданий территорий общего пользования 5626 м2;

Обеспеченность жителей зелеными насаждениями общего пользования составляет 37,96 м2\чел., что соответствует требованиям раздела 2 п.3.1 прим.12 НГП г.Благовещенска.

2.3 Планируемые параметры системы инженерно-технического обеспечения

2.3.1 Водоснабжение

Потребность в воде для проектируемой застройки территории по предварительному расчёту составляет 6,2 м3\сутки.

Источником водоснабжения для проектируемых зданий социально-бытового обслуживания и культурно-просветительского центра в границах территории проекта является городская система централизованного водоснабжения. Подключение от сети Ф-150 мм по ул. Первомайская осуществляется по договору технического присоединения. Противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение 20 л/сек. Время прибытия подразделений пожарной охраны не более 10 мин. Получаемые объемы водоснабжения удовлетворяет потребность проектируемой застройки.

2.3.2. Водоотведение

Водоотведение планируемых зданий социально-бытового обслуживания и культурно-просветительского центра проектируется в городские сети канализации по ул. Первомайская Ф400 мм. Расход сточных вод для проектируемой застройки территории по предварительному расчёту составляет 6,2 м3\сутки.

2.3.3. Инженерная подготовка территории. Вертикальная планировка территории. Ливневая канализация

Схема организации рельефа проектируемого квартала выполнена с учетом существующего рельефа и водоотведения поверхностных стоков по проездам и улицам.

Принцип организации рельефа – сплошная вертикальная планировка с максимально возможным решением водоотведения ливневых вод с территории самотеком. Учитывая существующее решение улиц и принцип организации рельефа, застраиваемая территория остается на отметках, близких к существующей планировке. По проектируемым проездам минимальный уклон принят из условия водоотведения ливневых вод – от 0,3 до 0,6%.

Для комплекса зданий и сооружений культурно-просветительского центра отсутствует технические возможности присоединения к муниципальным сетям, находящихся на балансе ГСТК, согласно выданным техническим условиям (ливневая канализация на перекрестке ул. Горького -Первомайская). Это невозможно по следующим причинам: на участке Культурно- просветительского центра имеются существующие здания, подлежащие реконструкции – поднятие планировочных отметок рельефа возможно лишь незначительно. Существующие отметки рельефа участка и отметки труб ливневой канализации в месте рекомендуемого подключения, протяженность сетей не позволяют проложить трубы с требуемым нормативным уклоном. В связи с этим сбор поверхностных стоков осуществляется по проектируемой ливневой канализации (располагаемой на участке) с врезкой в проектируемый дренажный накопительный колодец. Дренажный накопительный колодец располагается в пониженном месте рельефа участка и позволяет собрать до 90% стоков с территории участка. Обслуживание колодца производится с периодичностью два раза в месяц.  Объем колодца определен предварительным расчетом (с учетом периодичности обслуживания) и составляет – 4 м3.

Для проектируемого здания социально-бытового обслуживания существует возможность отвода поверхностных стоков в существующую ливневую канализацию по ул. Первомайская Ф 400мм, находящуюся в непосредственной близости от участка магазина.

2.3.4. Теплоснабжение

Расчетное потребление тепла для проектируемой застройки территории по предварительному расчёту составляет 0,85 Гкал\час.

Обеспечение проектируемого здания социально-бытового обслуживания тепловой энергией предусматривается путем подключения к общегородским тепловым сетям, в т.ч. на основе ранее действующих договоров на теплоснабжение (многоквартирный жилой дом на участке, подлежащий сносу).

Для проектируемого культурно-просветительского центра предполагается теплоснабжение от независимых источников теплоснабжения – получение необходимых объёмов тепла за счет электрического, газового отопления, в т.ч альтернативных источников (солнце, геотермальные тепловые насосы и т.п.).

Суммарно получаемые объемы тепловой энергии удовлетворяют потребность проектируемой застройки.

2.3.5. Электроснабжение

Расчетное потребление электричества для проектируемой застройки территории по предварительному расчёту составляет 288 кВт.

Для здания социально-бытового обслуживания подключение к сетям электроснабжения планируется от существующей ТП-103а 10\0,4 кВ, от которых осуществляется электроснабжение существующей застройки.

Для комплекса зданий и сооружений культурно-просветительского центра в связи с отсутствием необходимых мощностей на ТП-103а предполагается подключение к сетям электроснабжения от ПС 35\10 «Зейская».

Суммарная получаемая электрическая мощность удовлетворяет потребности существующей и проектируемой застройки.

2.3.6. Связь, телевидение

Для телефонизации проектируемых зданий социально-бытового обслуживания и культурно-просветительского центра предусматривается установка железобетонных колодцев и строительство телефонной канализации. Система проводной радиотрансляции в городе Благовещенске отсутствует, поэтому проектом не предусматривается. Для прослушивания важных правительственных сообщений, сигналов ГО ЧС и других сообщений в проекте предлагается установить в зданиях всеволновые электрорадиоприемники. Проектом предусматривается прием телевизионных российских каналов, по которым могут быть приняты сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

2.3.7. Санитарная очистка

Объектами очистки являются: уличные проезды, жилая и общественная застройка.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по составу на следующие категории: Твердые коммунальные отходы (ТКО); - Крупногабаритные отходы (КО).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

Крупногабаритные отходы (КО) – отходы в виде изделий, утративших свои потребительские свойства – мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.д. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Число устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) определяется из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников соответствует фактическому накоплению отходов. Для раздельного сбора твердых отходов на контейнерных площадках устанавливаются по 4 контейнера для разных видов отходов. Количество твердых бытовых отходов от проектируемых объектов определяется расчетом исходя из технологических особенностей предприятия.

Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов является контейнерная система (система сменяемых сборников). Мусороудаление с территорий проектируемой жилой застройки, предусматривается путем вывоза бытового мусора с организованных площадок с контейнерами временного хранения ТКО мусоровозным транспортом с дальнейшим перевозом на площадку временного хранения ТКО, мусороперерабатывающие предприятия.

Предварительный расчет количества твердых бытовых отходов

для проектируемых объектов

| № по эксп. | Наименование | Расчетное кол-во ТКО (м3/год) | Расчетное кол-во контейнеров ТКО (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Культурно-просветительский центр | 30,6 | 2 |
| II | Здание социально-бытового обслуживания | 9,6 | 1 |

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО: 3 контейнеров на 2 площадках. Периодичность вывоза ТКО – раз в 1 день.

Контейнеры (контейнерные площадки) удалены от жилых домов, мест отдыха населения на расстояние не менее 8, но не более 100 м, в соответствии с п.4 главы II СанПиН 2.1.3684-21 (для раздельного накопления отходов). Емкость одного контейнера принята 1 м3.

Мусороудаление из зданий и встроенных помещений общественного назначения более точно определяется на последующих стадиях проектирования и эксплуатации.

## 2.3.8 Информация о необходимых для функционирования и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры.

В соседних с проектируемой территорией кварталах размещаются существующие предприятия социального обслуживания для данного района города: МАДОУ «Детский сад №3 г.Благовещенска «Надежда» (корпус № 2) - ул. Первомайская, 39\2;   МАОУ «Школа №2 г.Благовещенска» – ул. Зейская, 30. Данные учреждения расположены в радиусе пешеходной доступности согласно требований НГП г.Благовещенска. Согласно письму Управления администрации города исх.№5556 от 31.05.2024 г. значительного дефицита мест в детских дошкольных учреждениях нет, для общеобразовательных школ имеется дефицит – школа №2 переполнена на 36.9% по отношению к проектной мощности (на 434 места).

Согласно письму министерства здравоохранения Амурской области исх.№05-6771 от 09.07.2024 г. для медицинского обслуживания населения района используется городская поликлиника №3 - ул. Театральная, 28, находящаяся в радиусе 30-минутной транспортной доступности согласно требованиям НГП Амурской области.

Генеральным планом г. Благовещенска размещение новых общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения в данном районе не предусмотрено. Потребности в социальном обслуживании населения существующей жилой застройки на период 2022-2042 г. данным документом территориального планирования считаются удовлетворительными.

## Существующую социальную инфраструктуру района в большей степени можно считать удовлетворительной, т.к. она позволяет осуществить социальное обслуживание населения проектируемой территории в соответствии с действующими нормативами и интересами населения. Поскольку настоящим проектом не предусматривается размещения на проектируемой территории объектов жилья – отсутствует влияние на существующую ситуацию с объектами социального обслуживания, она не усугубляется.

- Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Очередность планируемого развития территории обусловлена наличием участков, свободных от интересов третьих лиц, наличием необходимых инженерных мощностей, экономической и градостроительной целесообразностью, в т.ч. в зависимости от рыночной ситуации. Предлагаемая очередность ведения строительства является предварительной и определяется застройщиком. В дальнейшем предполагается уточнение сроков этапов строительства с возможным изменением состава объектов капитального строительства в каждом этапе.

## Этапы строительства, периоды проектирования и строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения

| № Этапа | Наименование | Период проектирования | Период строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Культурно-просветительский центр | 2025 | 2025-2030 |
|  | Здание социально-бытового обслуживания | 2025 | 2025-2027 |