Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 16.07.2026 № 3757

Основная часть проекта планировки территории

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Плотность и параметры застройки территории

Таблица 1 – Плотность и параметры застройки территории

| Наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь | Предельная этажность/ предельная высота, м | Максимальный процент застройки | Максимальный коэффициент плотности застройки | Минимальные отступы от красных линий, м | Минимальные отступы от границ земельных участков, м | Минимально допустимая доля (%) озелененной территории земельных участков на территории зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона многоэтажной жилой застройки | Площадь минимальная – 1 000 кв. м; площадь максимальная – не подлежит установлению | 16/60 | 33 | 3,3 | - | 3 | 25 |
| Зона среднеэтажной жилой застройки | Площадь минимальная – 1 000 кв. м; площадь максимальная – не подлежит установлению | 8/30 | 40 | 2,4 | - | 3 | 25 |
| Зона общественно-делового назначения | Площадь минимальная – 1 000 кв. м; площадь максимальная – не подлежит установлению | 18/80 | 60 | 3,0 | - | 3 | 15 |
| Зона учебно-образовательного назначения | Площадь минимальная – 2 500 кв. м; площадь максимальная – не подлежит установлению | 4/20 | - | - | - | 3 | 50 |
| Зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Зона зеленых насаждений общего пользования | - | - | - | - | - | - | 70 |

  - 1.2. Характеристики объектов капитального строительства

    - 1.2.1 Объекты жилого назначения

Таблица 2 – Объекты жилого назначения

| Вид жилой застройки | Наименование объекта | Общая площадь, кв. м | Количество квартир | Этажность | Площадь застройки, кв. м. | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Общая площадь нежилых помещений, кв. м | Значение объекта | Статус объекта | Очередность/гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже | 13 084 | 117 | 9-14 | 2 600 | 7 872 | 960 | ОИЗ | П | 1/ 2027-2030 |
| Многоэтажная жилая застройка | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже | 5 362 | 56 | 9 | 1 319 | 2 976 | 480 | ОИЗ | П | 1/ 2027-2030 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже | 4 675 | 41 | 8 | 1 059 | 2 592 | 480 | ОИЗ | П | 1/ 2027-2030 |
| Многоэтажная жилая застройка | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже | 16 770 | 152 | 15 | 3 020 | 10 560 | 960 | ОИЗ | П | 1/ 2027-2030 |
| Многоэтажная жилая застройка | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже | 10 317 | 92 | 9 | 2 145 | 5 952 | 960 | ОИЗ | П | 2/ 2031-2036 |
| Многоэтажная жилая застройка | Жилой комплекс с нежилыми помещениями на первом этаже | 29 121 | 243 | 1-16 | 6 714 | 16 992 | 2 222 | ОИЗ | П | 2/ 2031-2036 |
| Многоэтажная жилая застройка | Жилой комплекс с нежилыми помещениями на первом этаже | 18 620 | 162 | 16 | 4 137 | 11 328 | 960 | ОИЗ | П | 2/ 2031-2036 |
| Примечания - Статус объекта: П – планируемый к размещению объект. - Значение объекта: ОИЗ – объект иного значения. - Количество квартир может быть уточнено на этапе архитектурно-строительного проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размещение объектов капитального строительства жилого назначения федерального значения, регионального значения и местного значения решениями проекта планировки территории не предусмотрено.

    - 1.2.2. Объекты социальной инфраструктуры и общественно-делового назначения

Таблица 3 – Объекты социальной инфраструктуры и общественно-делового назначения

| Наименование объекта | Мощность |  | Значение объекта | Статус объекта | Очередность/ гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| Детский сад | мест | 150 | ОМЗ | П | 2/ 2030-2036 |
| Многофункциональный культурно-досуговый комплекс с гостиницей, офисами со встроенной стоянкой автомобилей | ориентировочная общая площадь, кв. м | 15 408 | ОИЗ | П | 2/ 2030-2036 |
| Примечания - Статус объекта: П – планируемый к размещению объект. - Значение объекта: ОМЗ – объект местного значения; ОИЗ – объект иного значения |  |  |  |  |  |

Размещение объектов капитального строительства федерального значения и регионального значения решениями проекта планировки территории не предусмотрено.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска, утвержденную решением Благовещенской городской думы от 30.03.2023 № 54/28, отсутствуют.

1.2.3. Объекты транспортной инфраструктуры

      - 1.2.3.1. Улично-дорожная сеть

Таблица 4 – Улично-дорожная сеть

| Категория улиц и дорог | Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Общая протяженность, км | Общая площадь покрытия, кв. м | Ширина пешеходной части тротуара | Значение объекта | Статус объекта | Очередность/ гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица в жилой застройке. Проезд | Проезд | 2 | 6,0 | 0,89 | 5 347,2 | - | ОИЗ | П | 1/2027-2030 |
| Улица в жилой застройке. Проезд | Проезд | 2 | 6,0 | 1,73 | 10 393,9 | - | ОИЗ | П | 2/2031-2036 |
| Примечания - Статус объекта: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции; Л – планируемый к ликвидации. - Значение объекта: ОФЗ – объект федерального значения; ОРЗ – объект регионального значения; ОМЗ – объект местного значения; ОИЗ – объект иного значения. - Дорожные одежды – капитального типа с асфальтобетонным покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 1.2.3.2 Транспортное обслуживание

Таблица 5 – Транспортное обслуживание

| Наименование объекта | Мощность |  | Значение объекта | Статус объекта | Очередность/ гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного хранения встроенная | Машино-мест | 20 | ОИЗ | П | 1/2027-2030 |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного хранения встроенная | Машино-мест | 44 | ОИЗ | П | 1/2027-2030 |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного хранения встроенная | Машино-мест | 100 | ОИЗ | П | 1/2027-2030 |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного и временного хранения наземная | Машино-мест | 111 | ОИЗ | П | 1/2027-2030 |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного хранения встроенная | Машино-мест | 85 | ОИЗ | П | 2/2031-2036 |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного хранения встроенная | Машино-мест | 124 | ОИЗ | П | 2/2031-2036 |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного хранения встроенная | Машино-мест | 138 | ОИЗ | П | 2/2031-2036 |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного хранения встроенная | Машино-мест | 72 | ОИЗ | П | 2/2031-2036 |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного хранения встроенная | Машино-мест | 179 | ОИЗ | П | 2/2031-2036 |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного и временного хранения наземная | Машино-мест | 252 | ОИЗ | П | 2/2031-2036 |
| Остановочный пункт | Единиц | 1 | ОМЗ | П | 2/2031-2036 |
| Примечания 1. Статус объекта: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции; Л – планируемый к ликвидации. 2. Значение объекта: ОФЗ – объект федерального значения; ОРЗ – объект регионального значения; ОМЗ – объект местного значения; ОИЗ – объект иного значения. |  |  |  |  |  |

Размещение объектов капитального строительства федерального значения и регионального значения в области транспортной инфраструктуры решениями проекта планировки не предусмотрено.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска до 2034 года, утвержденную решением Благовещенской городской думы от 24.11.2022 № 49/132, отсутствуют.

    - 1.2.4 Объекты коммунальной инфраструктуры

Таблица 6 – Объекты коммунальной инфраструктуры

| Наименование объекта | Мощность |  | Значение объекта | Статус объекта | Очередность/ гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ № 1 (квартал № 12) | кВА | 2 000 | ОМЗ | П | 1/ 2027-2030 |
| Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ № 2 (квартал № 12) | кВА | 800 | ОМЗ | П | 2/ 2031-2036 |
| Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ № 3 (квартал № 12) | кВА | 2 000 | ОМЗ | П | 2/ 2031-2036 |
| Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ № 4 (квартал № 12) | кВА | 1 260 | ОМЗ | П | 2/ 2031-2036 |
| Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ № 12 | кВА | н/д | ОМЗ | Л | 1/ 2027-2030 |
| Примечания - Статус объекта: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции; Л – планируемый к ликвидации. - Значение объекта: ОФЗ – объект федерального значения; ОРЗ – объект регионального значения; ОМЗ – объект местного значения; ОИЗ – объект иного значения. |  |  |  |  |  |

Размещение объектов капитального строительства федерального значения и регионального значения в области коммунальной инфраструктуры решениями проекта планировки территории не предусмотрено.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Благовещенска до 2034 года, утвержденную решением Благовещенской городской думы от 30.06.2022 № 43/79, отсутствуют.

    - Общественные пространства

Таблица 7 – Общественные пространства

| Наименование объекта | Мощность |  | Статус | Очередность/ гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. измерения кв. м | значение |  |  |
| Сквер по ул. Новая – ул. Горького | 2 599,80 | ОИЗ | П | 1/ 2027-2030 |
| Бульвар по ул. Горького | 854,16 | ОИЗ | П | 2/ 2031-2036 |
| Бульвар по ул. Мухина | 2 261,60 | ОИЗ | П | 1-2/ 2027-2036 |
| Бульвар центральный | 2 344,64 | ОИЗ | П | 2/ 2031-2036 |
| Озеленение УДС | 2 396,51 | ОМЗ | П | - |
| Примечания: 1. Статус объекта: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции; Л – планируемый к ликвидации. 2. Значение объекта: ОФЗ – объект федерального значения; ОРЗ – объект регионального значения; ОМЗ – объект местного значения; ОИЗ – объект иного значения. 3. Параметры объектов благоустройства (общественных пространств) являются ориентировочными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |  |

Размещение объектов капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения в области благоустройства территории решениями проекта планировки территории не предусмотрено.

Объекты, включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска», утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 31.10.2024 № 5376, отсутствуют.

1.3 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

Реализация проектных решений потребует создания инфраструктуры для предполагаемого населения численностью 1456 человек, а также для обслуживания проектируемого жилищного фонда общей площадью 97949 кв. м, общей площадью жилых помещений – ориентировочно 58272 кв. м в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Амурской области, нормативами градостроительного проектирования городского округа города Благовещенска 
(Таблица 8).

Таблица 8 – Расчетные и проектные показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

| № п/п | Вид инфраструктуры | Расчетные показатели обеспеченности объектами (с учетом существующих, строящихся) | Проектные показатели обеспеченности объектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | 69 мест | 150 мест |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | 176 мест | 176 мест |
| 1.3 | Организации дополнительного образования | 92 места | 92 места |
| 1.4 | Спортивные залы | 1 объект | 1 объект |
| 2 | Коммунальная инфраструктура |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение | 658,54 куб. м/сут. | 658,54 куб. м/сут. |
| 2.2 | Водоотведение | 571,18 куб. м/сут. | 571,18 куб. м/сут. |
| 2.3 | Теплоснабжение | 5,97 Гкал/ч (21 355 Гкал/год) | 5,97 Гкал/ч (21 355 Гкал/год) |
| 2.4 | Электроснабжение | 3,5 МВт 1,85 млн кВт·ч/год | 3,5 МВт 1,85 млн кВт·ч/год |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 3.1 | Места постоянного хранения легковых автомобилей | 846 | 846 |
| 3.2 | Места временного хранения легковых автомобилей | 279 | 279 |
| 4 | Благоустройство придомовых территорий |  |  |
| 4.1 | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 582,4 кв. м | 651 кв. м |
| 4.2 | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 728 кв. м | 813 кв. м |
| 4.3 | Площадки для отдыха взрослого населения | 145,6 кв. м | 164 кв. м |
| 4.4 | Озеленение, 25% от площади территории | 7 690,7 | 7 710 кв. м |
| 4.5 | Площадки для выгула собак | 8 кв. м | 8 кв. м |

Обеспечение населения образовательными и спортивными услугами будет осуществляться за счет объектов, действующих на смежных территориях и посредством мероприятий, указанных в пункте 1.2.2 настоящего Тома 1.

На основании письма Управления образования администрации города Благовещенска от 10.06.2026 № 5541 потребности населения в детских садах и школах будут удовлетворены за счет следующих объектов:

- МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (адрес: ул. Горького, 233);

- МАОУ «Школа № 26 г. Благовещенска (адрес: ул. Комсомольская, 21);

- МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска (корпус детского сада № 1, адрес: ул. Амурская, 261, корпус детского сада № 2, адрес: ул. Красноармейская, 196, корпус детского сада № 3, адрес: ул. Комсомольская, 10);

- МАДОУ «ДС № 47 г. Благовещенска (адрес: ул. Октябрьская, 236).

Кроме того, потребности населения в школах будут удовлетворены за счет запланированной к размещению общеобразовательной организации на 528 мест в квартале № 10 в генеральном плане города Благовещенска, расположенной в нормативной пешеходной доступности от проектируемой территории.

Обеспечение населения услугами дополнительного образования будет осуществляться за счет существующей центральной детской школы искусств 
(МБУДО «ЦДШИ им. М.Ф. Кнауф-Каминской»). Кроме того, генеральным планом города Благовещенска в квартале № 4 запланировано строительство организации дополнительного образования на 300 мест.

В проекте планировки потребность населения в объектах физической культуры и спорта повседневного пользования будет удовлетворена за счет спортивной инфраструктуры, функционирующей на смежных территориях (фитнес-клуб «Колизей», фитнес-студия Family Club и спортивный зал по адресу ул. Амурская, 248).

Потребности в коммунальной инфраструктуре будут обеспечены за счет мероприятий, указанных в пункте 1.2.4, а также путем подключения к существующим системам коммунальной инфраструктуры (Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории).

Обеспечение потребностей населения в благоустройстве территории будет осуществляться за счет мероприятий, указанных в пункте 1.2.5 настоящего Тома 1, в пункте 2.3.8 Тома 3. Материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Проектом планировки предлагается осуществлять выгул собак на существующем бульваре на пересечении улиц Мухина и Красноармейская, используемого жителями для этих целей, расположенного в квартале 133 в нормативной доступности от проектируемой территории (220 метров).

Места размещения хозяйственных площадок для установки мусоросборников на территории квартала 12 должны быть определены на стадии архитектурно-строительного проектирования согласно требованиям, установленным НГП города Благовещенска, исходя из расчета потребности в таких площадках, количества мусоросборников и системы организации сбора бытовых отходов.

Таким образом, реализация проектных решений не ухудшит фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

Таблица 9 – Ведомость координат зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| Зона многоэтажной жилой застройки Площадь 11 016,11 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454152,87 | 3285072,57 | 99° 4' 27'' | 40.52 |
| 2 | 454146,48 | 3285112,58 | 76° 35' 58'' | 55.96 |
| 3 | 454159,45 | 3285167,02 | 189° 4' 2'' | 40.99 |
| 4 | 454118,97 | 3285160,56 | 99° 33' 17'' | 18.37 |
| 5 | 454115,92 | 3285178,68 | 189° 25' 38'' | 21.43 |
| 6 | 454094,78 | 3285175,17 | 99° 10' 30'' | 18.69 |
| 7 | 454091,8 | 3285193,62 | 99° 9' 56'' | 11.11 |
| 8 | 454090,03 | 3285204,59 | 99° 10' 29'' | 2.95 |
| 9 | 454089,56 | 3285207,5 | 188° 50' 27'' | 43.66 |
| 10 | 454046,42 | 3285200,79 | 279° 13' 42'' | 97.46 |
| 11 | 454062,05 | 3285104,59 | 279° 15' 17'' | 12.25 |
| 12 | 454064,02 | 3285092,5 | 279° 14' 9'' | 34.52 |
| 13 | 454069,56 | 3285058,43 | 9° 37' 58'' | 84.5 |
| 1 | 454152,87 | 3285072,57 |  |  |

| Зона многоэтажной жилой застройки Площадь 19 098,68 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| Контур 1 |  |  |  |  |
| 1 | 454054,64 | 3285055,9 | 99° 19' 4'' | 46.94 |
| 2 | 454047,04 | 3285102,22 | 127° 56' 37'' | 10.99 |
| 3 | 454040,28 | 3285110,89 | 189° 16' 36'' | 65.45 |
| 4 | 453975,69 | 3285100,34 | 99° 12' 40'' | 15.37 |
| 5 | 453973,23 | 3285115,51 | 189° 16' 26'' | 9.99 |
| 6 | 453963,37 | 3285113,9 | 120° 15' 23'' | 2.78 |
| 7 | 453961,97 | 3285116,3 | 99° 6' 20'' | 7.39 |
| 8 | 453960,8 | 3285123,6 | 9° 20' 1'' | 10.98 |
| 9 | 453971,63 | 3285125,38 | 99° 12' 40'' | 53.23 |
| 10 | 453963,11 | 3285177,92 | 9° 38' 38'' | 65.36 |
| 11 | 454027,55 | 3285188,87 | 99° 11' 20'' | 6.89 |
| 12 | 454026,45 | 3285195,67 | 9° 16' 57'' | 14.14 |
| 13 | 454040,4 | 3285197,95 | 99° 15' 2'' | 44.91 |
| 14 | 454033,18 | 3285242,28 | 189° 14' 5'' | 102.69 |
| 15 | 453931,82 | 3285225,8 | 286° 57' 15'' | 5.38 |
| 16 | 453933,39 | 3285220,65 | 280° 46' 23'' | 16.75 |
| 17 | 453936,52 | 3285204,2 | 191° 54' 51'' | 5.76 |
| 18 | 453930,88 | 3285203,01 | 183° 26' 44'' | 15.31 |
| 19 | 453915,6 | 3285202,09 | 190° 45' 37'' | 21.26 |
| 20 | 453894,71 | 3285198,12 | 191° 4' 13'' | 0.47 |
| 21 | 453894,25 | 3285198,03 | 278° 49' 21'' | 39.9 |
| 22 | 453900,37 | 3285158,6 | 279° 22' 1'' | 25.68 |
| 23 | 453904,55 | 3285133,26 | 279° 19' 50'' | 20.72 |
| 24 | 453907,91 | 3285112,81 | 277° 47' 30'' | 17.48 |
| 25 | 453910,28 | 3285095,49 | 280° 29' 2'' | 24.35 |
| 26 | 453914,71 | 3285071,55 | 278° 28' 54'' | 17.29 |
| 27 | 453917,26 | 3285054,45 | 278° 52' 53'' | 21.57 |
| 28 | 453920,59 | 3285033,14 | 9° 38' 10'' | 135.97 |
| 1 | 454054,64 | 3285055,9 |  |  |
| Контур 2 |  |  |  |  |
| 29 | 453962,71 | 3285180,49 | 99° 12' 29'' | 10 |
| 30 | 453961,11 | 3285190,36 | 189° 10' 37'' | 13.86 |
| 31 | 453947,43 | 3285188,15 | 278° 51' 34'' | 10 |
| 32 | 453948,97 | 3285178,27 | 9° 10' 41'' | 13.92 |
| 29 | 453962,71 | 3285180,49 |  |  |

| Зона среднеэтажной жилой застройки Площадь 2 782,18 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454159,45 | 3285167,02 | 76° 36' 27'' | 8.63 |
| 2 | 454161,45 | 3285175,42 | 99° 17' 26'' | 42.74 |
| 3 | 454154,55 | 3285217,6 | 188° 50' 1'' | 65.77 |
| 4 | 454089,56 | 3285207,5 | 279° 10' 29'' | 2.95 |
| 5 | 454090,03 | 3285204,59 | 9° 42' 30'' | 14.17 |
| 6 | 454104 | 3285206,98 | 279° 16' 40'' | 11.23 |
| 7 | 454105,81 | 3285195,9 | 189° 14' 36'' | 14.19 |
| 8 | 454091,8 | 3285193,62 | 279° 10' 30'' | 18.69 |
| 9 | 454094,78 | 3285175,17 | 9° 25' 38'' | 21.43 |
| 10 | 454115,92 | 3285178,68 | 279° 33' 17'' | 18.37 |
| 11 | 454118,97 | 3285160,56 | 9° 4' 2'' | 40.99 |
| 1 | 454159,45 | 3285167,02 |  |  |

| Общественно-делового назначения Площадь 4 923,39 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454154,55 | 3285217,6 | 98° 56' 47'' | 45.27 |
| 2 | 454147,51 | 3285262,32 | 189° 12' 12'' | 66.59 |
| 3 | 454081,78 | 3285251,67 | 189° 13' 50'' | 10.97 |
| 4 | 454070,95 | 3285249,91 | 189° 11' 37'' | 32.23 |
| 5 | 454039,13 | 3285244,76 | 279° 24' 49'' | 44.57 |
| 6 | 454046,42 | 3285200,79 | 8° 50' 27'' | 43.66 |
| 7 | 454089,56 | 3285207,5 | 8° 50' 1'' | 65.77 |
| 1 | 454154,55 | 3285217,6 |  |  |

| Социального и коммунально-бытового обслуживания Площадь 1 453,31 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 453936,52 | 3285204,2 | 100° 46' 23'' | 16.75 |
| 2 | 453933,39 | 3285220,65 | 106° 57' 15'' | 5.38 |
| 3 | 453931,82 | 3285225,8 | 106° 59' 19'' | 13.28 |
| 4 | 453927,94 | 3285238,5 | 187° 57' 21'' | 25.58 |
| 5 | 453902,61 | 3285234,96 | 188° 32' 57'' | 13.92 |
| 6 | 453888,84 | 3285232,89 | 284° 2' 10'' | 0.04 |
| 7 | 453888,85 | 3285232,85 | 278° 48' 55'' | 35.24 |
| 8 | 453894,25 | 3285198,03 | 11° 4' 13'' | 0.47 |
| 9 | 453894,71 | 3285198,12 | 10° 45' 37'' | 21.26 |
| 10 | 453915,6 | 3285202,09 | 3° 26' 44'' | 15.31 |
| 11 | 453930,88 | 3285203,01 | 11° 54' 51'' | 5.76 |
| 1 | 453936,52 | 3285204,2 |  |  |

| Учебно-образовательного назначения Площадь 5 154,19 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454040,28 | 3285110,89 | 99° 15' 41'' | 25.79 |
| 2 | 454036,13 | 3285136,34 | 99° 16' 35'' | 53.23 |
| 3 | 454027,55 | 3285188,87 | 189° 38' 38'' | 65.36 |
| 4 | 453963,11 | 3285177,92 | 279° 12' 40'' | 53.23 |
| 5 | 453971,63 | 3285125,38 | 279° 12' 29'' | 10 |
| 6 | 453973,23 | 3285115,51 | 279° 12' 40'' | 15.37 |
| 7 | 453975,69 | 3285100,34 | 9° 16' 36'' | 65.45 |
| 1 | 454040,28 | 3285110,89 |  |  |

| Зона инженерной инфраструктуры Площадь 158,42 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454105,81 | 3285195,9 | 99° 16' 40'' | 11.23 |
| 2 | 454104 | 3285206,98 | 189° 42' 30'' | 14.17 |
| 3 | 454090,03 | 3285204,59 | 279° 9' 56'' | 11.11 |
| 4 | 454091,8 | 3285193,62 | 9° 14' 36'' | 14.19 |
| 1 | 454105,81 | 3285195,9 |  |  |

| Зона инженерной инфраструктуры Площадь 115,74 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454081,78 | 3285251,67 | 99° 0' 45'' | 10.47 |
| 2 | 454080,14 | 3285262,01 | 188° 36' 56'' | 11.01 |
| 3 | 454069,25 | 3285260,36 | 279° 14' 24'' | 10.59 |
| 4 | 454070,95 | 3285249,91 | 9° 13' 50'' | 10.97 |
| 1 | 454081,78 | 3285251,67 |  |  |

| Зона инженерной инфраструктуры Площадь 108,47 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 453973,23 | 3285115,51 | 99° 12' 29'' | 10 |
| 2 | 453971,63 | 3285125,38 | 189° 20' 1'' | 10.98 |
| 3 | 453960,8 | 3285123,6 | 279° 6' 20'' | 7.39 |
| 4 | 453961,97 | 3285116,3 | 300° 15' 23'' | 2.78 |
| 5 | 453963,37 | 3285113,9 | 9° 16' 26'' | 9.99 |
| 1 | 453973,23 | 3285115,51 |  |  |

| Зона инженерной инфраструктуры Площадь 138,86 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 453962,71 | 3285180,49 | 99° 12' 29'' | 10 |
| 2 | 453961,11 | 3285190,36 | 189° 10' 37'' | 13.86 |
| 3 | 453947,43 | 3285188,15 | 278° 51' 34'' | 10 |
| 4 | 453948,97 | 3285178,27 | 9° 10' 41'' | 13.92 |
| 1 | 453962,71 | 3285180,49 |  |  |

| Зеленых насаждений общего пользования Площадь 4 128,33 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454185,65 | 3285078,13 | 98° 49' 16'' | 29.67 |
| 2 | 454181,1 | 3285107,45 | 99° 5' 55'' | 109.59 |
| 3 | 454163,77 | 3285215,66 | 99° 3' 32'' | 58.37 |
| 4 | 454154,58 | 3285273,3 | 188° 37' 27'' | 75.29 |
| 5 | 454080,14 | 3285262,01 | 279° 0' 45'' | 10.47 |
| 6 | 454081,78 | 3285251,67 | 9° 12' 12'' | 66.59 |
| 7 | 454147,51 | 3285262,32 | 278° 56' 47'' | 45.27 |
| 8 | 454154,55 | 3285217,6 | 279° 17' 26'' | 42.74 |
| 9 | 454161,45 | 3285175,42 | 256° 36' 27'' | 8.63 |
| 10 | 454159,45 | 3285167,02 | 256° 35' 58'' | 55.96 |
| 11 | 454146,48 | 3285112,58 | 279° 4' 27'' | 40.52 |
| 12 | 454152,87 | 3285072,57 | 9° 37' 36'' | 33.25 |
| 1 | 454185,65 | 3285078,13 |  |  |

| Зеленых насаждений общего пользования Площадь 317,12 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454069,56 | 3285058,43 | 99° 14' 9'' | 34.52 |
| 2 | 454064,02 | 3285092,5 | 190° 0' 16'' | 9.21 |
| 3 | 454054,95 | 3285090,9 | 279° 17' 5'' | 34.46 |
| 4 | 454060,51 | 3285056,89 | 9° 39' 26'' | 9.18 |
| 1 | 454069,56 | 3285058,43 |  |  |

| Зеленых насаждений общего пользования Площадь 3 618,80 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454062,05 | 3285104,59 | 99° 13' 42'' | 97.46 |
| 2 | 454046,42 | 3285200,79 | 99° 24' 49'' | 44.57 |
| 3 | 454039,13 | 3285244,76 | 9° 11' 37'' | 32.23 |
| 4 | 454070,95 | 3285249,91 | 99° 14' 24'' | 10.59 |
| 5 | 454069,25 | 3285260,36 | 188° 36' 17'' | 34.15 |
| 6 | 454035,48 | 3285255,25 | 276° 20' 25'' | 0.09 |
| 7 | 454035,49 | 3285255,16 | 187° 32' 42'' | 4.57 |
| 8 | 454030,96 | 3285254,56 | 188° 36' 47'' | 60.56 |
| 9 | 453971,08 | 3285245,49 | 270° 0' 0'' | 0.03 |
| 10 | 453971,08 | 3285245,46 | 188° 36' 13'' | 4.28 |
| 11 | 453966,85 | 3285244,82 | 188° 40' 12'' | 39.47 |
| 12 | 453927,83 | 3285238,87 | 286° 33' 25'' | 0.39 |
| 13 | 453927,94 | 3285238,5 | 286° 59' 19'' | 13.28 |
| 14 | 453931,82 | 3285225,8 | 9° 14' 5'' | 102.69 |
| 15 | 454033,18 | 3285242,28 | 279° 15' 2'' | 44.91 |
| 16 | 454040,4 | 3285197,95 | 189° 16' 57'' | 14.14 |
| 17 | 454026,45 | 3285195,67 | 279° 11' 20'' | 6.89 |
| 18 | 454027,55 | 3285188,87 | 279° 16' 35'' | 53.23 |
| 19 | 454036,13 | 3285136,34 | 9° 49' 20'' | 11.25 |
| 20 | 454047,22 | 3285138,26 | 279° 16' 40'' | 35.73 |
| 21 | 454052,98 | 3285103 | 9° 56' 35'' | 9.21 |
| 1 | 454062,05 | 3285104,59 |  |  |

| Улично-дорожной сети Площадь 766,97 кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454060,51 | 3285056,89 | 99° 17' 5'' | 34.46 |
| 2 | 454054,95 | 3285090,9 | 10° 0' 16'' | 9.21 |
| 3 | 454064,02 | 3285092,5 | 99° 15' 17'' | 12.25 |
| 4 | 454062,05 | 3285104,59 | 189° 56' 35'' | 9.21 |
| 5 | 454052,98 | 3285103 | 99° 16' 40'' | 35.73 |
| 6 | 454047,22 | 3285138,26 | 189° 49' 20'' | 11.25 |
| 7 | 454036,13 | 3285136,34 | 279° 15' 41'' | 25.79 |
| 8 | 454040,28 | 3285110,89 | 307° 56' 37'' | 10.99 |
| 9 | 454047,04 | 3285102,22 | 279° 19' 4'' | 46.94 |
| 10 | 454054,64 | 3285055,9 | 9° 34' 23'' | 5.95 |
| 1 | 454060,51 | 3285056,89 |  |  |

# 2. оложения об очередности планируемого развития территории

Реализация решений проекта планировки территории комплексного развития территории квартала 12 запланирована в два этапа.

Начало строительства 1 этапа – 2027 год. Окончание строительства 1 этапа – 2030 год.

Начало строительства 2 этапа – 2031 год. Окончание строительства 2 этапа – 2036 год.

В первый этап реализации включены территории вдоль ул. Горького до пешеходного бульвара в центре квартала, с объектами жилого, общественно-делового и социального назначения, обеспеченными проездами и парковочными местами, благоустройством и озеленением территории, за исключением многофункционального культурно-досугового комплекса с гостиницей, офисами, с подземной стоянкой автомобилей, строительство которого отнесено ко 2-му этапу.

Второй этап реализации решений проекта планировки территории включает территории планируемого пешеходного бульвара в центре квартала и территории южнее пешеходного бульвара с объектами жилого, общественно-делового и социального назначения, обеспеченными проездами и парковочными местами, благоустройством и озеленением территории, в том числе многофункциональный культурно-досуговый комплекс с гостиницей, офисами, с подземной стоянкой автомобилей.

Очередность планируемого развития территории определена с учетом возможностей систем коммунальной инфраструктуры, а также планов застройщика по освоению проектируемой территории (Таблица 10).

Таблица 10 – Очередность планируемого развития территории

| № п/п | Наименование ОКС | Год проектирования | Год строительства | Год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Горького, 282 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:158) | - | - | 2028 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Горького, 274 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:90) | - | - | 2027 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Горького, 280/2 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:173) | - | - | 2029 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Мухина, 48/3 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:186) | - | - | 2028 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Мухина, 44 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:76) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Мухина, 48 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:152) | - | - | 2026 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Мухина, 46 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:91) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Мухина, 44/1 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:84) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 29/1 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:154) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Амурская, 299/4 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:85) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Амурская, 299/6 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:169) | - | - | 2032 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Амурская, 303 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:174) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Амурская, 305 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:83) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 27/2 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:150) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 25/3 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:156) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 25 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:78) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 25/2 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:193) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 37 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:153) | - | - | 2028 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 35 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:149) | - | - | 2028 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 27 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:155) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Горького, 280 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:86) | - | - | 2028 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 31А (кадастровый номер ОКС 28:01:150008:495) | - | - | 2028 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 31 9кадастровый номер ОКС 28:01:010012:179) | - | - | 2028 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Новая, 27 ЛИТ. А2 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:151) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Амурская, 297 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:80) | - | - | 2033 |
|  | Индивидуальный жилой дом, ул. Амурская, 297/1 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:157) | - | - | 2033 |
|  | Жилой дом блокированной застройки, ул. Горького, 276/2 кв.2 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:418) | - | - | 2028 |
|  | Жилой дом блокированной застройки, ул. Горького, 276/2 кв.1 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:125) | - | - | 2028 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Мухина, 54 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:427) | - | - | 2028 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Мухина, 50 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:146) | - | - | 2028 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Мухина, 50/1 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:428) | - | - | 2028 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Мухина, 42/1 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:406) | - | - | 2033 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Мухина, 46/1 (кадастровый номер ОКС 28:01:150008:398) | - | - | 2033 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Амурская,307 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:88) | - | - | 2033 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Амурская, 301 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:190) | - | - | 2033 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Новая, 29/2 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:414) | - | - | 2033 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Горького, 274/1 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:422) | - | - | 2028 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Амурская, 299 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:126) | - | - | 2033 |
|  | Многоквартирный жилой дом, ул. Амурская, 299/1 (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:93) | - | - | 2033 |
|  | Гараж, ул. Новая (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:426) | - | - | 2033 |
|  | Гараж, ул. Новая (кадастровый номер ОКС 28:01:010012:412) | - | - | 2033 |
|  | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже [1] | 2029 | 4 кв. 2030 г. | - |
|  | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже [2] | 2027 | 4 кв. 2028 г. | - |
|  | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже [3] | 2028 | 1 кв. 2029 г. | - |
|  | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже [4] | 2028 | 4 кв. 2029 г. | - |
|  | Трансформаторная подстанция [10], 1 объект | 2027 | 4 кв. 2028 г. |  |
| 2 этап |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже [5] | 2030 | 4 кв. 2031 г. | - |
|  | Жилой комплекс с нежилыми помещениями на первом этаже [6] | 2032 | 4 кв. 2033 г. | - |
|  | Жилой комплекс с нежилыми помещениями на первом этаже [7] | 2034 | 3 кв. 2035 г. | - |
|  | Детский сад [8] | 2034 | 1 кв. 2036 г. | - |
|  | Многофункциональный культурно-досуговый комплекс [9] | 2030 | 4 кв. 2031 г. | - |
|  | Трансформаторная подстанция [10], 3 объекта | 2030 | 4 кв. 2031 г., 4 кв. 2031 г., 4 кв. 2034 г. | - |