Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 10.06.2026 № 3017

Основная часть проекта планировки территории

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

1.1. Характеристики планируемого развития территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для:

- выделения планируемых элементов планировочной структуры (изменение существующих элементов планировочной структуры (кварталы 13 и 18));

- отмены и установления красных линий ул. Ленина, пер. Уралова, ул. Краснофлотская и ул. Мухина, обозначающих границы территорий общего пользования;

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, предусмотренных видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительного регламента территориальной зоны озелененных территорий общего пользования (Р-1).

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию городского парка культуры и отдыха (с изменением функционального зонирования территории, размещением объектов парковой инфраструктуры и общественных зданий различного назначения), а также реконструкцию улично-дорожной сети местного значения (пер. Уралова).

Элементы планировочной структуры

Проектом осуществляется выделение планируемых элементов планировочной структуры (при изменении существующих элементов планировочной структуры в связи с установлением красных линий и с учетом границ существующих и образуемых земельных участков).

Границы элементов планировочной структуры установлены:

- квартала 13 - по устанавливаемым красным линиям ул.Мухина, ул.Ленина ул. Краснофлотская;

- кварталов 18 - по устанавливаемым красным линиям ул.Ленина, пер. Уралова, ул. Краснофлотская;

- смежная граница кварталов 13 и 18 - по границам земельных участков.

Красные линии

Проектом предусматривается отмена, изменение и установление красных линий (линий, обозначающих границы территорий общего пользования) ул. Ленина, ул. Мухина, ул. Краснофлотская и пер. Уралова.

Красные линии установлены с учетом границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, сложившейся застройки (местоположения объектов капитального строительства), а также с учетом местоположения в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, пешеходных тротуаров, технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, зеленых насаждений).

Минимальный отступ от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений ПЗЗ не регламентирован.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений в соответствии с ПЗЗ – 3 метра.

Перечень координат характерных точек поворота красных линий

| Площадь 137383 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 453245.56 | 3285165.33 |
| 2 | 453245.15 | 3285168.02 |
| 3 | 453243.68 | 3285177.74 |
| 4 | 453241.11 | 3285194.91 |
| 5 | 453229.58 | 3285270.78 |
| 6 | 453211.7 | 3285382.5 |
| 7 | 453204.77 | 3285420.44 |
| 8 | 453206.15 | 3285421.2 |
| 9 | 453205.79 | 3285423.17 |
| 10 | 453204.23 | 3285423.39 |
| 11 | 453200.84 | 3285441.94 |
| 12 | 453195.95 | 3285471.73 |
| 13 | 453201.44 | 3285472.64 |
| 14 | 453197.58 | 3285494.03 |
| 15 | 453192.08 | 3285493.31 |
| 16 | 453189.43 | 3285509.01 |
| 17 | 453179.33 | 3285571.67 |
| 18 | 453175.27 | 3285597.2 |
| 19 | 452929.31 | 3285556.92 |
| 20 | 452896.14 | 3285551.57 |
| 21 | 452893.51 | 3285550.51 |
| 22 | 452892.96 | 3285550.02 |
| 23 | 452891.44 | 3285548.66 |
| 24 | 452890.67 | 3285547.31 |
| 25 | 452890.1 | 3285545.35 |
| 26 | 452885.53 | 3285519.32 |
| 27 | 452885.2 | 3285517.36 |
| 28 | 452884.75 | 3285514.82 |
| 29 | 452880.94 | 3285493.23 |
| 30 | 452910.42 | 3285197.55 |
| 31 | 452911.91 | 3285197.68 |
| 32 | 452913.13 | 3285189.63 |
| 33 | 452921.6 | 3285139.2 |
| 34 | 452939.1 | 3285142.42 |
| 35 | 452942.97 | 3285118.24 |
| 36 | 452945.84 | 3285118.69 |
| 37 | 453012.45 | 3285129.47 |
| 38 | 453024.08 | 3285132.58 |
| 39 | 453123.16 | 3285147.83 |
| 40 | 453130.99 | 3285148.5 |
| 41 | 453158.16 | 3285152.5 |
| 42 | 453163.41 | 3285152.79 |
| 43 | 453235.07 | 3285163.43 |
| 1 | 453245.56 | 3285165.33 |

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

На чертеже планировки территории отображена единая многофункциональная зона планируемого размещения объектов капитального строительства, в границах которой предусматривается размещение объектов различного назначения в соответствие с регламентом территориальной зоны озелененных территорий общего пользования (Р-1) ПЗЗ:

- парки культуры и отдыха;

- развлекательные мероприятия;

- общественное питание;

- оборудованные площадки для занятий спортом.

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства отображены по границе образуемого земельного участка.

Таблицы координат границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Условный номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

| Площадь 75888 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 453052.53 | 3285255.07 |
| 2 | 453051.73 | 3285258.81 |
| 3 | 453049.99 | 3285266.96 |
| 4 | 453049.57 | 3285273.96 |
| 5 | 453048.35 | 3285280.86 |
| 6 | 453055.17 | 3285281.86 |
| 7 | 453054.58 | 3285289.95 |
| 8 | 453048.85 | 3285320.97 |
| 9 | 453084.59 | 3285332.33 |
| 10 | 453080.78 | 3285340.69 |
| 11 | 453091.45 | 3285344.5 |
| 12 | 453124.62 | 3285356.34 |
| 13 | 453116.15 | 3285379.04 |
| 14 | 453119.76 | 3285380.44 |
| 15 | 453121.18 | 3285389.14 |
| 16 | 453120.14 | 3285388.56 |
| 17 | 453115.39 | 3285416.73 |
| 18 | 453132.57 | 3285419.64 |
| 19 | 453130.74 | 3285430.32 |
| 20 | 453129.85 | 3285435.61 |
| 21 | 453133.5 | 3285443.18 |
| 22 | 453130.54 | 3285444.23 |
| 23 | 453120.71 | 3285498.95 |
| 24 | 453140.8 | 3285501.88 |
| 25 | 453140.85 | 3285501.45 |
| 26 | 453189.43 | 3285509.01 |
| 27 | 453179.33 | 3285571.67 |
| 28 | 453175.27 | 3285597.2 |
| 29 | 452929.31 | 3285556.92 |
| 30 | 452896.14 | 3285551.57 |
| 31 | 452893.51 | 3285550.51 |
| 32 | 452892.96 | 3285550.02 |
| 33 | 452891.44 | 3285548.66 |
| 34 | 452890.67 | 3285547.31 |
| 35 | 452890.1 | 3285545.35 |
| 36 | 452885.53 | 3285519.32 |
| 37 | 452885.2 | 3285517.36 |
| 38 | 452884.75 | 3285514.82 |
| 39 | 452880.94 | 3285493.23 |
| 40 | 452910.42 | 3285197.55 |
| 41 | 452911.03 | 3285197.61 |
| 42 | 452911.91 | 3285197.68 |
| 43 | 452958.35 | 3285201.64 |
| 44 | 452966.19 | 3285202.3 |
| 45 | 452977.27 | 3285209.43 |
| 46 | 453000.37 | 3285241.81 |
| 1 | 453052.53 | 3285255.07 |
| Контур2 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 47 | 453036.21 | 3285400.39 |
| 48 | 453035.89 | 3285402.48 |
| 49 | 453031.83 | 3285401.76 |
| 50 | 453029.37 | 3285418.27 |
| 51 | 453030.76 | 3285418.55 |
| 52 | 453029.91 | 3285422.77 |
| 53 | 453031.37 | 3285423.06 |
| 54 | 453024.98 | 3285464.46 |
| 55 | 453006.95 | 3285461.55 |
| 56 | 453008.97 | 3285449.24 |
| 57 | 453006.49 | 3285448.82 |
| 58 | 453007.08 | 3285445.1 |
| 59 | 453004.83 | 3285444.72 |
| 60 | 453006.32 | 3285435.54 |
| 61 | 453008.53 | 3285435.86 |
| 62 | 453009.11 | 3285432.23 |
| 63 | 453011.55 | 3285432.6 |
| 64 | 453013.75 | 3285419.03 |
| 65 | 453014.07 | 3285417 |
| 66 | 453015.32 | 3285417.13 |
| 67 | 453015.74 | 3285414.45 |
| 68 | 453015.49 | 3285414.39 |
| 69 | 453015.7 | 3285412.75 |
| 70 | 453016.01 | 3285412.77 |
| 71 | 453016.85 | 3285407.87 |
| 72 | 453016.61 | 3285407.79 |
| 73 | 453016.76 | 3285406.11 |
| 74 | 453017.04 | 3285406.14 |
| 75 | 453017.45 | 3285403.56 |
| 76 | 453017.18 | 3285403.51 |
| 77 | 453017.4 | 3285401.98 |
| 78 | 453017.7 | 3285402.02 |
| 79 | 453017.75 | 3285401.7 |
| 80 | 453016.45 | 3285401.51 |
| 81 | 453017.57 | 3285394.25 |
| 82 | 453020.67 | 3285394.6 |
| 83 | 453020.5 | 3285395.74 |
| 84 | 453024.59 | 3285396.33 |
| 85 | 453024.76 | 3285395.28 |
| 86 | 453028.65 | 3285395.93 |
| 87 | 453028.51 | 3285396.9 |
| 88 | 453032.55 | 3285397.53 |
| 89 | 453032.19 | 3285399.77 |
| 47 | 453036.21 | 3285400.39 |

## 1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Р-1:

Показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,05.

Коэффициент плотности застройки – 0,05.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно данным ПЗЗ для участков с видом разрешённого использования:

1) Парки культуры и отдыха (3.6.2):

- этажность – минимальная / максимальная – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки – 10%.

- минимальный процент застройки - не подлежит установлению;

- коэффициент плотности – 0,3.

2) Развлекательные мероприятия (4.8.1)

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 3 эт;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,8.

3) Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)

этажность минимальная / максимальная - не подлежит установлению;

процент застройки минимальный/минимальный - не подлежит установлению;

коэффициент плотности – не подлежит установлению.

4) Общественное питание (4.6)

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 3 эт.;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,8.

Озелененные территории общего пользования

При совмещении на одном земельном участке видов использования с различными требованиями к озеленению, минимальный размер озелененных территорий планируемых объектов рассчитан пропорционально применительно к частям земельного участка, выделяемым как земельные доли разных видов использования:

- минимально допустимая доля (%) озеленённой территории видов использования парки, комплексы аттракционов – 70 %, площадь выделяемой части (доли) земельного участка – 5,78 га, площадь озелененной территории – 4,05 га, в т.ч. oзеленённая территория, оборудованная площадками для отдыха взрослых, детскими площадками (не более 30% от всей площади озеленения) – 0,26 га.

- минимально допустимая доля (%) озеленённой территории вида использования открытые объекты физической культуры и спорт (каток) – 40 %, площадь выделяемой части (доли) земельного участка – 0,53 га, площадь озелененной территории – 0,21 га;

- минимально допустимая доля (%) озеленённой территории иных видов использования (гастрохолл, административное здание, парковка) – 15 %, площадь выделяемой части земельного участка (доли) гастрохолла – 0,83 га, площадь озелененных территорий – 0,13 га; административное здание с парковкой – 0,46 га, площадь озелененных территорий – 0,01 га.

Общая площадь озелененных территорий – 4,4 га.

## 1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж- ность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Площадь застройки, м2 |  | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Населе-ние | Мощ-ность | Строи-тельный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 5 | 11 | 1 |  | 197,0 | 826,7 | 616,9 | 20 | - | 3,44 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 5 | 56 | 4 |  | 932,0 | 4427,9 | 2664,6 | 122 | - | 16,31 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 5 | 70 | 4 |  | 988,0 | 4130,4 | 3404,0 | 135 | - | 17,29 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 38 | 1 |  | 557,0 | 3155,2 | 1890,2 | 27 | - | 17,54 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 9 | 109 | 4 |  | 2219,0 | 12828,0 | 8913,0 | 87 | - | 69,89 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 19 | 3 |  | 739,0 | 1021,0 | 880,9 | 23 | - | 5,17 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 5 | 7 | 1 |  | 322,0 | 1068,1 | 757,1 | 9 | - | 5,63 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 5 | 60 | 4 |  | 941,0 | 7985,4 | 3394,3 | 125 | - | 16,46 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 5 | 74 | 5 |  | 1224,0 | 5286,5 | 4209,4 | 164 | - | 21,42 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 5 | 60 | 4 |  | 946,0 | 4210,9 | 3395,70 | 156 | - | 16,55 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 64 | 4 |  | 905,0 | 2740,60 | 2549,4 | 114 | - | 12,67 |
|  | Итого: | - | 568 | - |  | 9970,0 | 47680,7 | 32675,5 | 982 | - | 202,37 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Драмтеатр | 3 | - | 1 |  | 2754,0 | 4289,4 | - | - |  | 38,55 |
| 13 | Блок вспомогательных служб | 2 | - | 1 |  | 1013,0 | 1206,4 | - | - | - | 10,63 |
| 14 | Дом физкультуры | 1 | - | 1 |  | 850,0 | 667,6 | - | - |  | 2,97 |
| 15 | Детско-юношеская спортивная школа | 2 | - | 1 |  | 734,0 | 921,9 | - | - | - | 5,13 |
| 16.1 | Артиллерийский полукапонир (АПК) № 108, 101-го (Благовещенского) укрепленного района | 1 | - | 1 |  | 208,0 | 83,1 | - | - | - | 0,73 |
| 16.2 | Нежилое здание | 1 | - | 1 |  | 80,0 | 63,2 | - | - | - | 0,28 |
| 17 | Городской дом культуры | 3 | - | 1 |  | 993,0 | 1313 | - | - | - | 10,43 |
| 18 | Музейный комплекс «Усадьба Лещенко» | 2 | - | 1 |  | 266,0 | 478,8 | - | - | - | 1,86 |
|  | Итого: | - | - | - |  | 6898,0 | 9023,4 | - | - | - | 70,58 |
| Общественные здания (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кафе и общественный туалет | 1 | - | - |  | 215,0 | 193,5 | - | - | 14 мест | 0,65 |
|  | Итого: | - | - | - |  | 215,0 | 193,5 | - | - | - | 0,65 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТП №13Б | - | - | 1 |  | 60,0 | 54,0 | - | - | - | 0,15 |
| 21 | ТП №13А | - | - | 1 |  | 46,0 | 69,4 | - | - | - | 0,11 |
| 22 | Газгольдер | - | - | 1 |  | 43,0 | 38,7 | - | - | - | 0,11 |
| 23 | Газгольдер | - | - | 1 |  | 39,0 | 35,1 | - | - | - | 0,09 |
| 24 | Электрощитовая | 1 | - | - |  | 19,3 | 17,4 | - | - | - | 0,05 |
| 25 | Трансформаторная подстанция – 13 | - | - | 1 |  | 73,0 | 69,4 | - | - | - | 0,18 |
|  | Итого: | - | - | - |  | 280,3 | 284,0 | - | - | - | 0,69 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Антенно-мачтовое сооружение | – | - | – |  | 1,4 | 43,2 | - | - | 10 кВт | 0,07 |
|  | Итого: | - | - | - |  | 1,4 | 43,2 | - | - | - | 0,07 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Гаражи | – | - | - |  | 267,0 | 240,3 | - | - | - | 0,53 |
| 26.2 | Гараж | – | - | - |  | 28,0 | 23,1 | - | - | - | 0,05 |
|  | Здание | 2 | - | - |  | 40,0 | 61,8 | - | - | - | 0,16 |
|  | Гаражи | – | - | - |  | 253,0 | 227,7 | - | - | - | 0,51 |
| 26.3 | Гараж 6,55*4,1 | 2 | - | - |  | 86,0 | 26,9 | - | - | - | 0,34 |
|  | Гараж 6,68*4,42 | 2 | - | - |  |  | 29,5 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 2 | - | - |  |  | 23,3 | - | - | - |  |
| 27.1 | Гараж №1 | 1 | - | - |  | 478,0 | 36,0 | - | - | - | 0,96 |
|  | Гараж размером 10.53*4.10 | 1 | - | - |  |  | 43,2 | - | - | - |  |
|  | Гараж размером 10.6 * 4.2 | 1 | - | - |  |  | 44,5 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 44,5 | - | - | - |  |
|  | Склад инвентаря с гаражами боксового типа | 1 | - | - |  |  | 35,1 | - | - | - |  |
|  | Гараж 10,60*4,20 | 1 | - | - |  |  | 44,5 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 36,8 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  | 81,0 | 41,4 | - | - | - | 0,16 |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 41,8 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  | 27,0 | 24,3 | - | - | - | 0,05 |
| 27.2 | Гараж 28:01:130013:1033 | 1 | - | - |  | 45,0 | 18,7 | - | - | - | 0,09 |
|  | Гараж 28:01:130013:395 | 1 | - | - |  |  | 18,8 | - | - | - |  |
| 27.3 | Гаражи | 1 | - | - |  | 400,0 | 360,0 | - | - | - | 0,8 |
| 27.4 | Склад | 2 | - | - |  | 231,0 | 377,8 | - | - | - | 0,46 |
| 27.5 | Складское помещение | 1 | - | - |  | 192,0 | 172,8 | - | - | - | 0,38 |
| 28.1 | Индивидуальный гараж | 1 | - | - |  | 317,0 | 18,7 | - | - | - | 0,63 |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 19,2 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 19,2 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 20,2 | - | - | - |  |
|  | Гараж №6 | 1 | - | - |  |  | 19,7 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 18,9 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 19,4 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 19,8 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 19,1 | - | - | - |  |
|  | Гараж 6.38*3.46 | 1 | - | - |  |  | 22,1 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 19,2 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 20,8 | - | - | - |  |
| 28.2 | Индивидуальный гараж | 1 | - | - |  | 585,0 | 27,5 | - | - | - | 1,17 |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 23,3 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 20,1 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 19,9 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 21,9 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 19,8 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 18,0 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 18,2 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 33,4 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 35,9 | - | - | - |  |
|  | Гараж 8.90 * 3.85 | 1 | - | - |  |  | 34,3 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 24,3 | - | - | - |  |
|  | Надземная автостоянка-гараж | 1 | - | - |  |  | 24,6 | - | - | - |  |
|  | Гараж | 1 | - | - |  |  | 29,5 | - | - | - |  |
|  | Гаражи | 1 | - | - |  |  | 74,7 | - | - | - |  |
| 29 | Гаражи | 1 | - | - |  | 946,0 | 851,4 | - | - | - | 1,89 |
| Итого: |  | - | - | - |  | 3976,0 | 3485,9 | - | - | - | 8,18 |
| Прочие сооружения (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Арка у входа в парк | 1 | - | 1 |  | 72,2 | 72,2 | - | - | - | 145,53 |
| Итого: |  | 1 | - | 1 |  | 72,2 | 72,2 | - | - | - | 145,53 |
| Итого (по существующей застройке): |  | - | 568 | - |  | 21412,9 | 60782,9 | 32675,5 | 982 | - | 428,07 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Гастрохолл | 2 | - | 1/1 |  | 1480,0 | 2664,0 | - | - | 1038 мест | 14,80 |
| 32 | Администрация парка с гаражом | 2 | - | - |  | 540,0 | 972,0 | - | - | - | 2,00 |
| 33 | Павильон катка | 1 | - | - |  | 350,0 | 315,0 | - | - | - | 1,05 |
| Итого: |  | - | - | - |  | 2370,0 | 3951,0 | - | - | - | 17,85 |
| Объекты некапитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Технические помещения для обслуживания ледового покрытия | 1 | - | 2 |  | 53,7 | 48,3 | - | - | - | 0,22 |
| 34 | Кафе НТО | 1 | - | 1 |  | 196,7 | 177,0 | - | - | 118 м2 торг. пл. | 0,79 |
| 35 | Касса НТО | 1 | - | 2 |  | 66,6 | 60,0 | - | - | 20 м2 торг. пл. | 0,26 |
| 36 | Торговый павильон НТО | 1 | - | 8 |  | 88,8 | 80,0 | - | - | 7 м2 торг. пл. | 0,32 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 405,8 | 365,3 |  |  | - | 1,59 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТП №1 | - | - | - |  | 10,5 | 10,5 | - | - | - | 0,02 |
| 38 | ТП №2 | - | - | - |  | 14,0 | 14,0 | - | - | - | 0,03 |
| Итого: |  | - | - | - |  | 24,5 | 24,5 | - | - | - | 0,05 |
| Итого (по проектируемой застройке): |  | - | - | - |  | 2800,3 | 4340,8 | - | - | - | 19,5 |
| Всего: |  | - | 568 | - |  | 24213,2 | 65123,7 | 32675,5 | 982 | - | 447,6 |

Примечание:

Параметры проектируемой застройки территории дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации (в пределах, установленных градостроительным регламентом).

1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованной водопроводной сети до проектируемой застройки.

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки, планируемые здания оборудуются водопроводом, объединенным с противопожарным с вводом в здание.

Проектом предлагается сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, с помощью подключения к существующим водопроводам. Возможная точка подключения планируемого объекта капитального строительства к системам водоснабжения – водопроводная сеть диаметром 150 мм, расположенная в районе пересечения пер. Уралова и ул. Краснофлотской.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Приготовление горячей воды осуществляется во встроенных бойлерных.

Технические характеристики сетей водоснабжения и сооружений на них необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Расчетное водопотребление –184,65 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

Проектом предусматривается оборудование проектируемой застройки централизованной канализацией. Предлагается присоединение к существующим сетям хозяйственно-бытовой канализации. Возможная точка подключения к сетям водоотведения –канализационная сеть диаметром 300 мм, расположенная в районе пересечения улиц Ленина/Комсомольской.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети закрытыми лотками.

Сточные воды напорно-самотечными коллекторами от большей части застройки собираются в главную насосную станцию.

Технические характеристики канализационных сетей и сооружений на них необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоотведения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Расчетное водоотведение - 184,65 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованных тепловых сетей до проектируемой застройки. Перспективу теплоснабжения проектируемой застройки от существующих тепловых сетей необходимо рассматривать с учетом существующих тепловых нагрузок, диаметров магистральных трубопроводов и мощности действующих источников.

Возможными точками присоединения планируемого объекта капитального строительства к системам теплоснабжения является тепловая камера (ТК-780), расположенная на внутриквартальной тепловой сети и тепловая камера (ТК-192), расположенная на тепловой сети по пер. Уралова.

Схема теплоснабжения выполнена по принципу рационального размещения трасс. Предусмотрено строительство новой закольцовывающей тепловой сети 2Ду400 мм.

Технические характеристики сетей теплоснабжения и сооружений на них необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Для подключения к существующим сетям и объектам теплоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Теплопотребление – 0,6 МВт (0,48 Гкал/час).

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

Проектом не предусматривается развитие сетей газоснабжения.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение

Проектом предусматривается сохранение и развитие системы электрических сетей до проектируемой застройки.

Потребителями электроэнергии являются: планируемые общественные здания, аттракционы и наружное освещение парка при его реконструкции.

Ориентировочная точка технологического присоединения к сетям электроснабжения - кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ по ул. Ленина, со строительством кабельных линий 10 кВ, двух трансформаторных подстанций – 10/0,4 кВ и кабельных линий 0,4 кВ о потребителей.

Количество питающих КЛ-0,4кВ для проектируемого объекта должно соответствовать его категории надежности электроснабжения.

Для наружного освещения предусматривается установка питательного пункта наружного освещения, расположенного у трансформаторной подстанции.

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП кабелем в земле. Ответвления от линий КЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) общественного здания – кабелем в траншеях.

Технические характеристики объектов электросетевого хозяйства необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ) на подключение и разрешением на производство работ. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Трассы класса напряжения 0,4 кВ уточняются рабочим проектом электросетей.

Электропотребление – 1 445 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Сети связи

Проектом предусматривается обеспечить планируемую застройку услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от существующих систем связи.

Подключение проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ) на подключение и разрешением на производство работ, выданными эксплуатационными организациями на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой или закрытой системы водоотвода на территории парка со сбросом в сеть существующей дождевой канализации по ул. Ленина.

Расчетный объем дождевого стока (всего) - 1613,82 л/с, них:

Водосборный бассейн 1 (квартал 13) – 986,26 л/с;

Водосборный бассейн 2 (квартал 18) – 627,56 л/с.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока.

Противооползневые мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока и уполаживание откосов.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом не предусматривается размещение дополнительных площадок для сбора ТБО от существующей и многоквартирной жилой застройки.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

Существующие

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения (регулируемого движения):

- ул. Ленина:

ширина проезжей части – 18,0 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Мухина:

Ширина проезжей части (переменная) – 9,95-11,0 м.

Планируемые к реконструкции

Улицы и дороги местного значения:

Улицы в зонах жилой застройки:

- пер. Уралова:

Ширина проезжей части – 6,0 м.

Маршрут автобусного транспорта проходит по ул. Ленина.

Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования не предусмотрен.

На территории проектирования предусмотрено сохранение 2 остановочных пунктов, расположенных по направлению движения транспорта (по ул. Ленина – 1 двухсторонний остановочный комплекс).

Для существующих объектов жилого и общественного назначения, расположенных в границах квартала 13 и 18, настоящим Проектом изменение благоустройства территории, в том числе площадок для стоянки автомобилей не предусматривается.

Проектируемые парковки на территории парка - 98 машино-мест, из них:

- 72 м/место на земельном участке парка на проектируемой стоянке, из них 4 специализированных места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске;

- 26 м/места на земельном участке парка в парковочных карманах вдоль пер. Уралова, из них 2 специализированных места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

### 1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Размещение планируемых объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры не предусматривается.

## 1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ И МАКСИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

## 2.1. Этапы архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов

Этапы архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства общественного назначения (административное здание с гаражом, гастрохолл, павильон катка), а также реконструкции объектов капитального строительства (здание общественного туалета с устройством кафе, арка при входе в парк) определены ориентировочно и включают: эскизный архитектурный проект, проектная и рабочая документация, негосударственная экспертиза, получение разрешение на строительство - IV квартал 2026.

Этапы архитектурно-строительного проектирования при реконструкция парка культуры и отдыха определены ориентировочно и включают: эскизный архитектурный проект, согласование архитектурного облика - II квартал 2026, рабочая документация и негосударственная экспертиза (аттракционы) - III квартал 2026.

Ориентировочные сроки строительства объектов капитального строительства общественного назначения: административное здание парка с гаражом, гастрохолл - октябрь 2026 – апрель 2027 г., павильон катка – октябрь 2026 – январь 2027 г.

Этапы проектирования и строительства, необходимых для функционирования планируемых объектов объектов коммунальной (инженерные сооружения и коммуникации) и транспортной (парковки, проезды и проч.) инфраструктуры соответствуют этапам проектирования, строительства объектов капитального строительства.

Ориентировочные сроки реконструкции объектов капитального строительства (здание общественного туалета с устройством кафе, арка при входе в парк): октябрь 2026 – апрель 2027 г.

Ориентировочные сроки реконструкции городского парка культуры и отдыха: июль 2027 г.

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

Планируемое размещение (проектирование и строительство), а также реконструкция объектов капитального строительства жилого, производственного и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов – не предусматривается.

2.2. Этапы сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства)

Этапы сноса объектов капитального определены ориентировочно и включают: снос поста охраны, художественных мастерских, кафе и нежилого здания - II квартал 2026, снос административного здания и гаража - IV квартал 2026.