Приложение №1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 21.02.2025 № 916

Проект планировки. Основная часть.

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Общие положения

Участок проектирования расположен в восточной части города в границах: створа улицы Конная, набережная реки Зея, граница отвода гаражного массива, граница отвода железнодорожной ветки города Благовещенска Амурской области (далее – проект планировки территории, проектируемая территория), подготовлен на основании Генерального плана городского округа города Благовещенска, утверждённого Решением Благовещенской городской Думой от 26.01.2023 № 52/06 «Об утверждении Генерального плана городского округа города Благовещенска» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа города Благовещенска, утверждённых Постановлением Администрации города Благовещенска от 14.01.2022 № 149 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Амурской области, муниципальных правовых актов городского округа города Благовещенска.

Площадь территории в границах проекта планировки территории составляет 
11,05 га.

Проект планировки территории разработан на проектные периоды:

– исходный год – конец 2024 года;

– расчетный срок – конец 2040 года.

Общая численность постоянного населения в границах участка проектирования 
на исходный год (2024) составляет 12 человек, на расчётный срок (2040 год) – 549 чел. 
В том числе в возрасте:

– от 0 до 3 лет - 19 чел.,

– от 3 до 7 лет - 27 чел.,

– от 7 до 18 - 71 чел.

Расчёт произведён в соответствии с письмом Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (АМУРСТАТ) от 24.06.2024 № 0624/855ППМТ-144.

Проект планировки территории (далее ППТ, проект планировки), подготовлен 
с целью: выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основой для последующих стадий: межевания территории, архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов капитального строительства и линейных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования по Амурской области, утвержденных Постановлением Правительства Амурской области от 20.12.2019 № 749 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Амурской области», нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, утвержденных Благовещенской городской Думы от 29.12.2021 № 5551 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска».

1. 2 Современное использование проектируемой территории

Территория характеризуется спокойным рельефом с уклоном 2,4%, с относительной отметкой от 121 м в восточной части до 128 м – в западной.

Северную часть территории занимает зеленый массив, включающий выявленный объект культурного наследия – «Дача Бабинцева Николая Петровича» и немногочисленную частную застройку.

Южнее вдоль железнодорожной ветки располагается обширный гаражный массив для хранения личного автотранспорта.

На всем протяжении вдоль берега реки Зея ведется строительство берегоукрепительного сооружения - новой набережной. Проектируемая территория. Как и вся центральная часть подвержена воздействию однопроцентного паводка.

Для прилегающей с северной стороны территории (через улицу Конная) разрабатывается проект планировки и межевания, где запланировано размещение многоэтажной жилой застройки (с учетом строительства железнодорожного переезда по улице Конной).

В границах проектируемой территории проходят сети инженерной инфраструктуры, в том числе сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, линии электропередачи напряжением 0,4-10 кВ кабельного и воздушного исполнения.

1.3 Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Основные решения по развитию территории приняты с учетом установленных Правилами землепользования и застройки (далее ПЗЗ) ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также в соответствии с утверждённым Генеральным планом г. Благовещенска.

В действующих ПЗЗ, на карте градзонирования выделены территориальные зоны:

Ж-3 – Зона многоэтажной жилой застройки, предназначенная для обеспечения правовых условий формирования кварталов многоквартирных жилых домов без ограничения уровня этажности с высокой плотностью застройки, а также сопутствующих объектов повседневного обслуживания местного уровня, скверов, игровых и спортивных площадок, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

Р-1 – Зона городских парков, скверов, бульваров и набережных с ограничениями по условиям охраны памятников истории и культуры;

Тр-4 – зона объектов гаражного назначения.

В соответствии с утверждённым Генеральным планом г. Благовещенска в границах проектируемой территории установлена планируемая зона смешанной и общественно-деловой застройки, предусматривающая размещение объектов жилого, общественно-делового назначения, обладающая высоким потенциалом комплексной организации с возможностью размещения объектов общественного и жилого назначения. Генеральным планом предусмотрено размещение школы на 500 учащихся (объекта местного значения).

Решениями проекта планировки учтена разработанная и утверждённая документация по планировке территории, предназначенная для размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Конная города Благовещенска, утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 19.01.2023 № 211.

Границы ППТ установлены с учётом формирования границ элемента планировочной структуры, красных линий, потребности в межевании земельных участков. Граница элемента планировочной структуры (квартала) формируется 
по красным линиям ул. Конная, границам земельного участка ул. Набережная, границам отвода железной дороги, планируемым красным линиям.

В границах элемента планировочной структуры (квартала 266) установлены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

– зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка);

– зона учебно-образовательного назначения;

– зона спортивного назначения;

– зона рекреационного назначения;

– зона улично-дорожной сети.

Установленные в проекте планировки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства не противоречат установленной в правилах землепользования и застройки города Благовещенска территориальной зоне, а также градостроительным регламентам, которыми определен правовой режим земельных участков.

Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) сформирована для размещения многоэтажного жилого дома. Вдоль набережной проектом планировки территории предложено развитие жилой застройки путем строительства современных многоквартирных домов переменной этажности с объектами обслуживания в первых этажах жилых домов.

Площадь зоны принята в соответствии с потребностью в размере земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома.

Зона объектов учебно-образовательного назначения, Зона спортивного назначения размещены с учётом потребности в объектах местного значения, 
в соответствии с решениями по генеральному плану.

Площадь зон принята с учетом потребности в наличии объектов, потребности 
в размере территории для размещения объектов.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 500 м для Общеобразовательной организации в соответствии с МНГП г. Благовещенска от 29.12.2021 № 5551. Потребность в площади земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

Зона рекреационного назначения предусмотрена для сохранения существующего зеленого массива, формирования сквера, его благоустройства и организации пешеходных связей.

Зона улично-дорожной сети сформирована для организации подъездов к объектам.

На территории земельного участка с кадастровым номером 28:01:210266:197 предлагается размещение многоэтажного жилого дома (14 этажей) с помещениями коммерческого назначения в первом этаже и подземным паркингом в границах дворовой территории.

Застройка формирует линейную композицию речного фасада, повторяющую решения смежной территории; двор раскрывается в сторону существующего зеленого массива, улицы Конная, что позволяет создать ощущение непрерывного пространства.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры и объектов общественно-делового назначения в границах проектируемой территории предусмотрены с учетом прогнозируемой численности населения в границах проекта планировки - 549 чел.

Размещение детского сада на 220 мест в соответствии с генеральным планом города Благовещенска предусмотрено на прилегающей территории с северной стороны (через улицу Конная).

В границах квартала 266 предусмотрено размещение школы на 500 учащихся. Площадь участка школы 2,24 га, что соответствует требованиям РНГП Амурской области с учетом возможного сокращения до 20% в условиях реконструкции.

В соответствии с действующим генеральным планом города Благовещенска 
в радиусе доступности за границами проекта планировки предусмотрено размещение ряда объектов социальной инфраструктуры.

| № | Объекты | Единицы измерения | Нормативный радиус доступности (НГП Благовещенска, РНГП Амурской области) | Фактический радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детская поликлиника на 380 мест, в квартале 231 | метры | 1000 | 1250 |
| 2. | Музыкальный театр в квартале 263 | транспортная доступность, мин. | 30 | 800 |
| 3. | Велотрек, стадион | количество объектов на городской округ | 1 | 900 |
| 4. | Дошкольная образовательная организация на 220 мест | радиус доступности, метры | 300 | 150 |

Проектом планировки предусмотрено:

– сохранение существующего зеленого массива, благоустройство, организация пешеходных путей, в том числе обеспечивающих связь прилегающей жилой застройки со школой;

– организация пожарного проезда и парковочных мест вдоль железной дороги, организация пешеходных связей вдоль проектируемой ул. Конная с выходом на видовую площадку набережной реки Зея, а также вдоль речных фасадов зданий набережной;

– сохранение существующего объекта культурного наследия регионального значения (Дача Бабинцева Николая Петровича) на основе регламента зоны охраны ОКН, а также реконструкция объекта с изменением функционального назначения под школьный музей, благоустройство территории и придание статуса туристическо-познавательного объекта.

Кроме того, потребность населения в плоскостных спортивных сооружениях 
на проектируемой территории будет обеспечиваться за счет спортивных сооружений, расположенных на придомовом участке многоквартирного дома, а также в сквере, граничащем с дворовой территорией жилого дома, что позволит создать условия 
для развития в целом физической культуры и спорта.

Для повышения комфортности территории и насыщения ее коммерческими сервисами в границах проектируемой территории на первом этаже многоквартирного жилого дома предложены к размещению коммерческие, нежилые помещения, в которых могут быть размещены объекты торговли и бытового обслуживания, общественного питания, рестораны, кафетерии и т. д.

1.4 Основные направления инженерной подготовки территории

В границах проекта планировки есть существующие объекты капитального строительства. На территории расположен объект культурного наследия регионального значения, в юго-восточной части располагается здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Остальная часть территории частично занята объектами индивидуального жилого строительства и индивидуальными гаражами.

Проектом планировки территории предусмотрено проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории с целью создания благоприятных условий для освоения территории:

– создание рельефа, благоприятствующего размещению и строительству новых зданий и сооружений;

– обеспечение нормативного продольного уклона проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров;

– обеспечение поверхностного стока с территории кварталов в лотки улиц местного значения и внутриквартальных проездов с последующим сбросом в существующую сеть ливневой канализации с дальнейшим транспортированием на очистные сооружения. Общая протяженность закрытой сети проектируемой ливневой канализации в границах рассматриваемой территории составляет 536 п. м. Диаметры проектируемых сетей ливневой канализации необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

1.5 Основные направления развития транспортного обслуживания территории

Для транспортного обеспечения проектируемой территории планируется строительство двухполосных внутриквартальных проездов, ширина которых составляет 6 м., общая площадь – 6 829,36 м2, протяженность – 1,14 км.

Для обеспечения проектируемого жилого дома предусматривается строительство встроенной автомобильной стоянки на 158 машино-мест, а также плоскостных стоянок на 64 машино-мест. Для обеспечения планируемых общественных объектов предусматривается размещение плоскостных стоянок, общая мощность которых составляет 93 машино-мест.

| Объект капитального строительства | Объект обслуживания автомобильного транспорта | Норматив | Принято |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом | Плоскостная автомобильная стоянка | 190 | 64 |
|  | Подземная автомобильная стоянка |  | 158 |
| Коммерческие нежилые помещения на 1 этаже жилого дома | Плоскостная автомобильная стоянка | 16 | 18 |
| Общеобразовательная организация | Плоскостная автомобильная стоянка | 12 | 34 |
| Школьный музей "Дача Бабинцева Николая Петровича" | Плоскостная автомобильная стоянка | 5 | 41 |
| Итого: |  | 223 | 315 |

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Благовещенска предусмотрено строительство велосипедных дорожек по ул. Конная и Набережная.

1.6 Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории

1.6.1 Водоснабжение

Расход воды составит 163,2 куб. м в сутки.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена преимущественно совместно с сетями теплоснабжения.

Для обеспечения планируемых абонентов качественным централизованным водоснабжением в границах проектируемой территории предусмотрено строительство водопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50, 160, 200 мм общей протяженностью 0,3 км.

1.6.2 Водоотведение

Общий объем стоков составит 163,2 куб. м в сутки.

Для обеспечения планируемых абонентов централизованным водоотведением в границах проектируемой территории предусмотрено строительство самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 – 200 мм общей протяженностью 0,3 км.

1.6.3 Теплоснабжение

Суммарная тепловая нагрузка планируемых объектов в границах проекта планировки территории с учетом потерь составит 4,05 Гкал/ч.

Для подключения перспективной застройки к централизованной системе теплоснабжения предусматривается реконструкция распределительного теплопровода с увеличением диаметра с 2х133 мм до 2х219 мм протяженностью 0,3 км, а также строительство распределительных теплопроводов в двухтрубном исполнении диаметром 76 и 159 мм общей протяженностью 0,25 км.

1.6.4 Газоснабжение

Развитие системы газоснабжения не предусмотрено.

Пищеприготовление планируемого жилого дома предусматривается 
на электроплитах, отопление и горячее водоснабжение планируемых общественных зданий предусматривается от централизованного источника тепловой энергии – котельной АО «СЗОР».

1.6.5 Электроснабжение

Электрическая нагрузка планируемых объектов в режиме пикового потребления электроэнергии в границе проектируемой территории составит 0,83 МВт.

Подключение планируемых объектов электроснабжения (ТП 10/0,4 кВ) предлагается выполнить от распределительных электрических сетей напряжением 10 кВ электрической подстанции ПС 35 кВ «Металлист».

Электроснабжение планируемых потребителей предлагается осуществлять за счет строительства трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ различной мощности, планируемых к размещению линий электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ.

В связи с планируемым развитием территории для обеспечения надежного электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

– строительство трансформаторной подстанции (ТП) – 2 объекта;

–  строительство кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ (в границах проекта планировки) – 0,5 км;

– строительство кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ (за границами проекта планировки) – 0,2 км;

– строительство кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ (в границах проекта планировки) – 0,7 км;

– ликвидация кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ (в границах проекта планировки) – 0,2 км;

– ликвидация кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ (в границах проекта планировки) – 0,8 км.

1.6.6 Связь и информатизация

Планируемые сети телекоммуникаций проекта планировки территории включают в себя сети телефонизации (в подземном исполнении) с обеспечением широкополосного доступа к сети «Интернет», междугородней и международной связи с учетом 100-процентной телефонизации существующей и проектируемой застройки 
на 245 номеров.

В целях подключения планируемых объектов к сетям связи в границе проекта планировки территории предусматривается строительство кабельной канализации связи (линейно-кабельное сооружение связи) общей протяженностью 0,4 км. От границы проектируемой территории до точки предполагаемого подключения необходимо строительство кабельной канализации связи протяженностью 0,4 км.

1.7 Характеристики планируемого развития территории

1.7.1 Параметры застройки территории

Параметры застройки

| № | Наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Коэффициент плотности застройки ОКС |  | Процент застройки % |  | Этажность |  | Размер зоны планируемого размещения ОКС (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормативная | проект | нормативная | проект | нормативная | проект |  |
| 1. | зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | 3,0 | 2,57* | 33 | 21,1** | 9 этажей и выше | 14 | 1,19 |
| 2. | Зона учебно-образовательного назначения | - | - | - | 2,0 | - | 2 | 0,5 |
| 3. | Зона учебно-образовательного назначения | - | 0,62 | - | 19,4 | - | 4 | 2,45 |
| 4. | Зона спортивного назначения | 2,4 | 0,34 | 80 | 21 | - | 2 | 1,0 |
| 5. | Зона улично-дорожной сети | - | - | - | - | - | - | 0,67 |
| 6. | Зона рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - | 0,36 |
| 7. | Зона рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - | 1,98 |
| Примечания: * Коэффициент плотности застройки учитывает отношение суммарной поэтажной площади зданий к площади ЗУ ** Процент застройки приведен в границах ОКС Многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Красные линии, установлены с учётом ранее утвержденной документацией 
по планировке территории в границах ул. Конной, а также по планировочному элементу - кварталу.

Общие требования в части параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства установлены, в соответствии с ПЗЗ, статья 16:

– минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений – не менее 3 м. (в соответствии с действующими ПЗЗ, статья 16).

– минимальные отступы от красных линий улиц, проездов до зданий при строительстве на свободных территориях для всех зон - не менее 6 м (в соответствии с действующими ПЗЗ, статья 16).

В условиях комплексной реконструкции территории - линия регулирования застройки установлены, в соответствии с ПЗЗ, статья 16.

При «точечной застройке» в условиях застроенных территорий кварталов 
со сложившейся застройкой, при отсутствии документации по планировке территории:

– при наличии установленных красных линий - в случае если фасады зданий существующей застройки не выходят за красную линию (в сторону улиц), либо совпадают с ней, допускается по существующей линии застройки; в остальных случаях - по красной линии;

– при отсутствии красных линий - по существующей линии застройки;

–  отступ здания школы от красной линии - 3 м, в соответствии с ПЗЗ.

1.7.2 Ведомость координат зон объектов капитального строительства

| Зона спортивного назначения Площадь 10 001,58 кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454911,87 | 3289486,77 | 87° 28' 33'' | 72.66 |
| 2 | 454915,07 | 3289559,36 | 174° 27' 27'' | 47.52 |
| 3 | 454867,77 | 3289563,95 | 174° 28' 59'' | 113.38 |
| 4 | 454754,92 | 3289574,85 | 270° 27' 19'' | 37.76 |
| 5 | 454755,22 | 3289537,09 | 271° 38' 41'' | 27.87 |
| 6 | 454756,02 | 3289509,23 | 357° 12' 42'' | 107.51 |
| 7 | 454863,4 | 3289504 | 357° 12' 38'' | 28.97 |
| 8 | 454892,34 | 3289502,59 | 267° 19' 41'' | 9.01 |
| 9 | 454891,92 | 3289493,59 | 353° 52' 24'' | 9.18 |
| 10 | 454901,05 | 3289492,61 | 337° 46' 27'' | 8.27 |
| 11 | 454908,71 | 3289489,48 | 319° 23' 2'' | 4.16 |
| 1 | 454911,87 | 3289486,77 |  |  |

| Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) Площадь 11 945,40 кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 455032,52 | 3289452,17 | 88° 13' 5'' | 4.5 |
| 2 | 455032,66 | 3289456,67 | 88° 15' 8'' | 22.95 |
| 3 | 455033,36 | 3289479,61 | 88° 28' 11'' | 68.15 |
| 4 | 455035,18 | 3289547,74 | 88° 25' 42'' | 3.28 |
| 5 | 455035,27 | 3289551,02 | 88° 37' 40'' | 1.67 |
| 6 | 455035,31 | 3289552,69 | 176° 49' 30'' | 120.42 |
| 7 | 454915,07 | 3289559,36 | 267° 28' 33'' | 72.66 |
| 8 | 454911,87 | 3289486,77 | 264° 2' 42'' | 17.74 |
| 9 | 454910,03 | 3289469,13 | 356° 25' 25'' | 8.98 |
| 10 | 454918,99 | 3289468,57 | 90° 16' 20'' | 4.21 |
| 11 | 454918,97 | 3289472,78 | 1° 58' 45'' | 9.27 |
| 12 | 454928,23 | 3289473,1 | 270° 12' 60'' | 10.58 |
| 13 | 454928,27 | 3289462,52 | 352° 44' 41'' | 24.55 |
| 14 | 454952,62 | 3289459,42 | 321° 37' 23'' | 7.91 |
| 15 | 454958,82 | 3289454,51 | 4° 41' 16'' | 5.02 |
| 16 | 454963,82 | 3289454,92 | 357° 41' 58'' | 34.63 |
| 17 | 454998,42 | 3289453,53 | 354° 51' 38'' | 15.07 |
| 18 | 455013,43 | 3289452,18 | 359° 58' 12'' | 19.09 |
| 1 | 455032,52 | 3289452,17 |  |  |

| Зона учебно-образовательного назначения Площадь 5 460,83 кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454956,5 | 3289398,4 | 89° 49' 46'' | 16.8 |
| 2 | 454956,55 | 3289415,2 | 66° 39' 36'' | 8.51 |
| 3 | 454959,92 | 3289423,01 | 86° 22' 43'' | 15.04 |
| 4 | 454960,87 | 3289438,02 | 96° 19' 36'' | 13.98 |
| 5 | 454959,33 | 3289451,91 | 101° 5' 52'' | 2.65 |
| 6 | 454958,82 | 3289454,51 | 141° 37' 23'' | 7.91 |
| 7 | 454952,62 | 3289459,42 | 172° 44' 41'' | 24.55 |
| 8 | 454928,27 | 3289462,52 | 90° 12' 60'' | 10.58 |
| 9 | 454928,23 | 3289473,1 | 181° 58' 45'' | 9.27 |
| 10 | 454918,97 | 3289472,78 | 270° 16' 20'' | 4.21 |
| 11 | 454918,99 | 3289468,57 | 176° 25' 25'' | 8.98 |
| 12 | 454910,03 | 3289469,13 | 176° 25' 50'' | 15.42 |
| 13 | 454894,64 | 3289470,09 | 264° 9' 15'' | 90.72 |
| 14 | 454885,4 | 3289379,84 | 355° 15' 48'' | 37.18 |
| 15 | 454922,45 | 3289376,77 | 57° 47' 12'' | 23.36 |
| 16 | 454934,9 | 3289396,53 | 4° 56' 53'' | 21.68 |
| 1 | 454956,5 | 3289398,4 |  |  |

| Зона учебно-образовательного назначения Площадь 24 456,79 кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| Контур 1 |  |  |  |  |
| 1 | 454872,13 | 3289341,29 | 84° 2' 32'' | 7.61 |
| 2 | 454872,92 | 3289348,86 | 84° 1' 57'' | 133.41 |
| 3 | 454886,79 | 3289481,55 | 173° 55' 16'' | 166.58 |
| 4 | 454721,15 | 3289499,19 | 173° 54' 22'' | 5.65 |
| 5 | 454715,53 | 3289499,79 | 264° 2' 35'' | 18.98 |
| 6 | 454713,56 | 3289480,91 | 272° 59' 39'' | 113.72 |
| 7 | 454719,5 | 3289367,35 | 354° 3' 34'' | 13.14 |
| 8 | 454732,57 | 3289365,99 | 354° 4' 6'' | 49.25 |
| 9 | 454781,56 | 3289360,9 | 352° 49' 35'' | 14.65 |
| 10 | 454796,1 | 3289359,07 | 264° 37' 39'' | 9.61 |
| 11 | 454795,2 | 3289349,5 | 353° 54' 30'' | 77.37 |
| 1 | 454872,13 | 3289341,29 |  |  |
| Контур 2 |  |  |  |  |
| 12 | 454756,02 | 3289509,23 | 91° 38' 41'' | 27.87 |
| 13 | 454755,22 | 3289537,09 | 90° 27' 19'' | 37.76 |
| 14 | 454754,92 | 3289574,85 | 174° 27' 53'' | 21.77 |
| 15 | 454733,25 | 3289576,95 | 174° 17' 22'' | 6.03 |
| 16 | 454727,25 | 3289577,55 | 263° 10' 19'' | 39.95 |
| 17 | 454722,5 | 3289537,88 | 267° 57' 57'' | 23.66 |
| 18 | 454721,66 | 3289514,23 | 267° 55' 25'' | 3.31 |
| 19 | 454721,54 | 3289510,92 | 357° 11' 38'' | 34.52 |
| 12 | 454756,02 | 3289509,23 |  |  |

| Зона рекреационного назначения Площадь 11 985,24 кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 455035,28 | 3289344,19 | 96° 50' 34'' | 0.25 |
| 2 | 455035,25 | 3289344,44 | 95° 22' 18'' | 14.63 |
| 3 | 455033,88 | 3289359,01 | 93° 55' 43'' | 18.97 |
| 4 | 455032,58 | 3289377,94 | 92° 31' 49'' | 15.86 |
| 5 | 455031,88 | 3289393,78 | 90° 38' 58'' | 19.41 |
| 6 | 455031,66 | 3289413,19 | 89° 1' 9'' | 14.02 |
| 7 | 455031,9 | 3289427,21 | 88° 34' 37'' | 24.97 |
| 8 | 455032,52 | 3289452,17 | 179° 58' 12'' | 19.09 |
| 9 | 455013,43 | 3289452,18 | 174° 51' 38'' | 15.07 |
| 10 | 454998,42 | 3289453,53 | 177° 41' 58'' | 34.63 |
| 11 | 454963,82 | 3289454,92 | 184° 41' 16'' | 5.02 |
| 12 | 454958,82 | 3289454,51 | 281° 5' 52'' | 2.65 |
| 13 | 454959,33 | 3289451,91 | 276° 19' 36'' | 13.98 |
| 14 | 454960,87 | 3289438,02 | 266° 22' 43'' | 15.04 |
| 15 | 454959,92 | 3289423,01 | 246° 39' 36'' | 8.51 |
| 16 | 454956,55 | 3289415,2 | 269° 49' 46'' | 16.8 |
| 17 | 454956,5 | 3289398,4 | 184° 56' 53'' | 21.68 |
| 18 | 454934,9 | 3289396,53 | 237° 47' 12'' | 23.36 |
| 19 | 454922,45 | 3289376,77 | 175° 15' 48'' | 37.18 |
| 20 | 454885,4 | 3289379,84 | 264° 2' 32'' | 16.38 |
| 21 | 454883,7 | 3289363,55 | 264° 1' 17'' | 15.75 |
| 22 | 454882,06 | 3289347,89 | 263° 46' 18'' | 7.93 |
| 23 | 454881,2 | 3289340,01 | 351° 56' 8'' | 35.85 |
| 24 | 454916,7 | 3289334,98 | 3° 55' 59'' | 13.12 |
| 25 | 454929,79 | 3289335,88 | 4° 30' 15'' | 105.82 |
| 1 | 455035,28 | 3289344,19 |  |  |

| Зона рекреационного назначения Площадь 3 595,30 кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454721,66 | 3289514,23 | 87° 57' 57'' | 23.66 |
| 2 | 454722,5 | 3289537,88 | 83° 10' 19'' | 39.95 |
| 3 | 454727,25 | 3289577,55 | 174° 27' 41'' | 3.32 |
| 4 | 454723,95 | 3289577,87 | 174° 15' 4'' | 65.69 |
| 5 | 454658,59 | 3289584,45 | 258° 59' 45'' | 50.35 |
| 6 | 454648,98 | 3289535,03 | 0° 40' 54'' | 56.31 |
| 7 | 454705,29 | 3289535,7 | 271° 40' 4'' | 19.93 |
| 8 | 454705,87 | 3289515,78 | 356° 13' 10'' | 2.27 |
| 9 | 454708,14 | 3289515,63 | 354° 4' 51'' | 6.01 |
| 10 | 454714,12 | 3289515,01 | 354° 5' 38'' | 7.58 |
| 1 | 454721,66 | 3289514,23 |  |  |

| Зона улично-дорожной сети Площадь 6 746,58 кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 454881,2 | 3289340,01 | 83° 46' 18'' | 7.93 |
| 2 | 454882,06 | 3289347,89 | 84° 1' 17'' | 15.75 |
| 3 | 454883,7 | 3289363,55 | 84° 2' 32'' | 16.38 |
| 4 | 454885,4 | 3289379,84 | 84° 9' 15'' | 90.72 |
| 5 | 454894,64 | 3289470,09 | 356° 25' 50'' | 15.42 |
| 6 | 454910,03 | 3289469,13 | 84° 2' 42'' | 17.74 |
| 7 | 454911,87 | 3289486,77 | 139° 23' 2'' | 4.16 |
| 8 | 454908,71 | 3289489,48 | 157° 46' 27'' | 8.27 |
| 9 | 454901,05 | 3289492,61 | 173° 52' 24'' | 9.18 |
| 10 | 454891,92 | 3289493,59 | 87° 19' 41'' | 9.01 |
| 11 | 454892,34 | 3289502,59 | 177° 12' 38'' | 28.97 |
| 12 | 454863,4 | 3289504 | 177° 12' 42'' | 107.51 |
| 13 | 454756,02 | 3289509,23 | 177° 11' 38'' | 34.52 |
| 14 | 454721,54 | 3289510,92 | 87° 55' 25'' | 3.31 |
| 15 | 454721,66 | 3289514,23 | 174° 5' 38'' | 7.58 |
| 16 | 454714,12 | 3289515,01 | 174° 4' 51'' | 6.01 |
| 17 | 454708,14 | 3289515,63 | 176° 13' 10'' | 2.27 |
| 18 | 454705,87 | 3289515,78 | 271° 40' 29'' | 17.11 |
| 19 | 454706,37 | 3289498,68 | 186° 40' 41'' | 8.43 |
| 20 | 454698 | 3289497,7 | 272° 41' 42'' | 122.93 |
| 21 | 454703,78 | 3289374,91 | 268° 44' 24'' | 5.91 |
| 22 | 454703,65 | 3289369 | 354° 3' 25'' | 15.94 |
| 23 | 454719,5 | 3289367,35 | 92° 59' 39'' | 113.72 |
| 24 | 454713,56 | 3289480,91 | 84° 2' 35'' | 18.98 |
| 25 | 454715,53 | 3289499,79 | 353° 54' 22'' | 5.65 |
| 26 | 454721,15 | 3289499,19 | 353° 55' 16'' | 166.58 |
| 27 | 454886,79 | 3289481,55 | 264° 1' 57'' | 133.41 |
| 28 | 454872,92 | 3289348,86 | 264° 2' 32'' | 7.61 |
| 29 | 454872,13 | 3289341,29 | 351° 58' 2'' | 9.16 |
| 1 | 454881,2 | 3289340,01 |  |  |

1.7.3 Характеристики объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной инфраструктур

Объекты жилого назначения

| Тип жилой застройки | Номер в экспликации | Общая площадь зданий, кв. м | Статус | Очередность/ гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | 1.1 | 30 738 | Планируемый к размещению | 1/2024-2027 |

Объекты социальной инфраструктуры, общественно-делового, спортивного назначения

| Наименование объекта | Номер в экспликации | Мощность |  | Статус | Очередность/гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения | значение |  |  |
| Дача Бабинцева Николая Петровича (объект культурного наследия), школьный музей | 2.1 | - | Объект иного значения | Планируемый к реконструкции | 2/2026-2027 |

Общеобразовательные организации

| Наименование объекта | Номер в экспликации | Мощность |  | Статус | Очередность/гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения мест | значение |  |  |
| Общеобразовательная организация | 3.1 | 500 | объект местного значения | планируемый к размещению | 4/2028-2030 |

Общественные пространства

| Наименование объекта | Номер в экспликации | Мощность |  | Статус | Очередность/гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения кв.м | значение |  |  |
| Сквер | - | 13339 | объект иного значения | планируемый к реконструкции | 2 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Общая протяженность, км | Общая площадь покрытия, кв.м | Ширина пешеходной части тротуара | Статус | Очередность/гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные проезды | 2 | 6 | 0,43 | 2 593,8 | 3 | планируемый к размещению | 1/2024-2027 |
| Внутриквартальные проезды | 2 | 6 | 0,19 | 1 117,6 | 3 | планируемый к размещению | 2/2026-2027 |
| Улица в жилой застройке | 2 | 6 | 0,34 | 2 055,2 | 3 | планируемый к размещению | 3/2028 |
| Внутриквартальные проезды | 2 | 6 | 0,37 | 2 210,9 | 3 | планируемый к размещению | 3/2028 |
| Внутриквартальные проезды | 2 | 6 | 0,15 | 906,9 | 3 | планируемый к размещению | 4/2028-2030 |

Объекты транспортного обслуживания

| Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения | значение |  |  |
| Встроенная автомобильная парковка | 1.2 | кв. м. | 3 959,0 | планируемый к размещению | 1/2024-2027 |
| Плоскостная стоянка автомобилей | 1.5 | кв. м. | 1 902,4 | планируемый к размещению | 1/2024-2027 |
| Плоскостная стоянка автомобилей | 3.3 | кв. м. | 1 340,9 | планируемый к размещению | 3/2028 |

Примечание - все параметры объектов капитального строительства являются ориентировочными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования 
в размере +/- 5%.

2. Положение об очередности планируемого развития территории

Очередность этапов реализации определена с учетом возможностей систем коммунальной инфраструктуры, а также планов застройщика по освоению проектируемой территории.

Реализация проекта планировки территории осуществляется в четыре этапа.

Начало строительства этапа – 2025 год. Окончание строительства – 2035 год.

Реализация проекта планировки территории осуществляется в соответствии со следующими этапами:

– первый этап – освоение территории квартала на земельном участке с кадастровым номером 28:01:210266:197;

– второй этап – освоение территории квартала на земельных участках с кадастровыми номерами 28:01:210266:195, 28:01:210266:1;

– третий этап – организация пожарного проезда от ул. Конной вдоль железной дороги и вдоль гаражного массива с разворотной площадкой;

– четвертый этап – строительство школы на 500 учащихся. Организация пешеходных связей, велосипедной дорожки вдоль набережной, со стороны застройки.

Примечание - реализация решений проекта планировки в части строительства школы возможна после сокращения охранной зоны от железнодорожных путей и определения санитарного разрыва для гаражей и железнодорожных путей.