Приложение

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 07.05.2026 № 38

Основная часть проекта планировки территории

1   Положения о характеристиках планируемого развития территории

Зоны планируемого размещения объектов

Проектом планировки предложена следующая зона планируемого размещения объектов капитального строительства:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Ведомости координат поворотных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Таблица 1

| Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Х | У |
| 1 | 455193.33 | 3288252.62 |
| 2 | 455187.68 | 3288314.59 |
| 3 | 455186.94 | 3288314.51 |
| 4 | 455128.66 | 3288307.81 |
| 5 | 455130.69 | 3288293.26 |
| 6 | 455144.89 | 3288294.90 |
| 7 | 455147.88 | 3288272.12 |
| 8 | 455104.69 | 3288266.35 |
| 9 | 455095.96 | 3288265.33 |
| 10 | 455103.86 | 3288197.41 |
| 11 | 455106.50 | 3288174.70 |
| 12 | 455116.22 | 3288175.57 |
| 13 | 455143.44 | 3288177.98 |
| 14 | 455157.84 | 3288179.73 |
| 15 | 455155.26 | 3288202.73 |
| 16 | 455153.48 | 3288225.03 |
| 17 | 455151.12 | 3288224.80 |
| 18 | 455150.98 | 3288226.23 |
| 19 | 455148.96 | 3288248.01 |
| 20 | 455150.73 | 3288248.18 |
| 21 | 455191.39 | 3288252.47 |
| 22 | 455191.57 | 3288252.47 |
| 23 | 455191.84 | 3288252.49 |
| 1 | 455193.33 | 3288252.62 |
| Площадь 7683,9 кв.м |  |  |

Предложения по установлению красных линий

В Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, инициировано внесение изменение территориальной зоны на территории квартала 319 на зону Ж-4 – зону многоэтажной жилой застройки.

На заседании Комиссии по Правилам землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска № 3 от 13.02.2026 предложение в части отнесения территории квартала 319 к функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) было включено в мониторинг применения Генплана города Благовещенска, и вошло в проект внесения изменений в Генплан, планируемый к утверждению в 2026 году (на текущий момент проект внесения изменений в Генплан прошел публичные слушания и согласование посредством ФГИС ТП).

На заседании Комиссии по Правилам землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска № 6 от 27.03.2026 было рассмотрено предложение в части изменения территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) Ж-3 на территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4 на территории квартала 319 города Благовещенска. Было принято решение дать рекомендации о подготовке соответствующего проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, после утверждения внесения изменений в Генплан.

Существующий элемент планировочной структуры представлен двумя кварталами: 319 и 220. Границы планируемого элемента планировочной структуры предлагается ограничить территорией квартала 319 с установлением планируемых красных линий по улице Высокая.

В связи с необходимостью приведения градостроительной документации в соответствие с актуальной системой координат, предложены к отмене существующие красные линии по Конная, Театральная, и Кузнечная с установкой новых (планируемых) красных линий. Перечень координат устанавливаемых красных линий представлен в основной текстовой части проекта планировки в системе координат МСК-28.

Установлена красная линия по улице Высокая с учетом увеличения ширины проезжей части улицы до 7,5 м и устройство тротуаров шириной 3 м (см. лист «Поперечные профили улиц»).

По улицам Конная, Театральная, Высокая и Кузнечная земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на них с видом разрешенного использования: «индивидуальное жильё», «жилой дом», «для индивидуального жилья», «индивидуальный жилой дом», не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков, предусмотренных территориальной зоной многоэтажной жилой застройки (Ж-4) согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, утвержденными постановлением администрации города Благовещенска от 30.01.2025 № 479.

При появлении инвестиций вышеуказанные территории будут использованы в соответствии с разрешёнными видами использования для зоны Ж-4 с изъятием объектов недвижимости и земельных участков, расположенных за красной линией на землях общего пользования.

На основании вышеизложенного границы вышеуказанных земельных участков по улицам Конная, Театральная, Высокая и Кузнечная проектом оставлены без изменения.

Площадь территории в границах проектирования составляет 2.4524 га.

Цели проекта планировки: установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Координаты поворотных точек красных линий

Таблица 2

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| К1 | 455187,68 | 3288314,59 |
| К2 | 455091,52 | 3288303,52 |
| К3 | 455109,40 | 3288149,73 |
| К4 | 455202,90 | 3288157,50 |

Информация о плотности и параметрах застройки территории

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории, Нормативов градостроительного проектирования, Правил землепользования и застройки города Благовещенска, утвержденных постановлением администрации города Благовещенска от 30.01.2025 г. № 479:

Территориальная зона Ж-4:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Планируемый м ногоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями

Площадь земельного участка – 7683,9 м2.

Процент застройки –23,21;

Коэффициент плотности застройки – 2,66.

Благоустройство территории.

Общая площадь квартир 9958,8 м2. Количество квартир – 176 шт.

Количество жителей: 332 человека.

Таблица 3

| Назначение площадки | Показатель | Расчетный показатель | Нормир. | Фактич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 332 чел. | 0,7 | 232,4 м2 | 232,4 м2 |
| Для отдыха взрослого населения | 332 чел. | 0,2 | 66,4 м2 | 66,4 м2 |
| Для занятий физкультурой | 332 чел. | 0,7 | 232,4 м2 | 232,4 м2 |
| Автостоянка для МЖД, м/м | 176 кв. | 0,8 х 0,7 | 99 м/м | 99 м/м |
| Автостоянка для встроенных нежилых помещений, м/м | 908,7 м2 | 908,7/100 х 2 х 0,7 | 13 м/м | 13 м/м |
| Озеленение, 25% от площади территории | 7683,9 м2 | 7683,9 х 25 /100 | 1920,98 м2 | 1922 м2 |

Информация о площадке для выгула собак

Размещение площади предлагается смежно с гаражным массивом в обширной зеленой зоне в квартале 382, что позволит сочетать прогулки с отдыхом на природе.

Выбранный проектом вариант размещения площадки для выгула собак не нарушают природоохранные нормы и не создаёт неудобства окружающим.

Площадка для выгула собак размещена от территории проектирования на расстоянии (территориальная доступность) 880 метров и имеет площадь 405 м2 (размер 15 х 27 метров). Площадка размещена на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. Площадка имеет ровную поверхность. Покрытие площадки предлагается выполнить газонным с плотной и низкой растительностью (злаковые травы, высота травяного покрова 3 - 5 см), обеспечивающим хороший дренаж, не травмирующим конечности животных, а также удобным для регулярной уборки и обновления.

2 Характеристики развития систем жилого и общественного строительства, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

2.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Планируемая застройка представляет собой многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в составе:

I - Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, Литер 1 и

II - Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, Литер 2. Этажность – 12 надземных этажей.

На первом этаже жилого дома Литер 1 (позиция по экспликации 1), расположенного в сторону улицы Конная, размещены нежилые помещения. При этажности здания в 12 этажей, жилыми остаются 11 этажей.

На первом этаже жилого дома Литер 2 (позиция по экспликации 2), расположенного в сторону улицы Высокая, размещены нежилые помещения и помещения для дополнительного дошкольного образования (обоснование - см. обращения к управлению образования и соответствующую ответную информацию в «Прилагаемых документах»). При этажности здания в 12 этажей, жилыми остаются 11 этажей.

Ведомость зданий, строений и сооружений. Планируемая застройка

Таблица 4

| № по экспликации | Наименование | Этажность (количество надземных этажей) | Количество этажей (включая подземный этаж) | кол-во квартир | площадь застройки, м2 | Площадь встроенн. помещ, м2 | общая площадь квартир, м2 | Население | строительный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, II | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Литер 1); | 12 | 13 | 88 | 899,5 | 453,1 | 4979,4 | 166 | 72,507 |
| II | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Литер 2) | 12 | 13 | 88 | 884,1 | 455,6 (в т.ч. 191,1 Для встр. пом. для доп. дошк. обр.*) | 4979,4 | 166 | 72,507 |
| III | Комплектная трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | 24,3 | 22,0 | - | - | 0,098 |
| ИТОГО |  |  |  | 176 | 1807,9 | 908,7 | 9958,8 | 322 | 145,112 |

Примечание к таблице 4: *(в том числе 191,1 м2 для встроенных помещений для дополнительного дошкольного образования).

Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улицам Театральная и Кузнечная совпадает с красной линией. Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улице Высокая составляет от 7,4 до 9,0 м, по улице Конная – от 1,4 до 0,9 м.

Отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения жилых и общественных зданий - не менее 3 метров.

2.2 Параметры планируемого строительства системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение

Транспортное обслуживание территории осуществляется по улично-дорожной сети г. Благовещенска. Транспортные связи обеспечиваются через улицы Конная, Театральная и Высокая. Улицы Конная, Театральная являются магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения. Улицы Высокая и Кузнечная являются улицами и дорогами местного значения.

Остановочные пункты маршрутов общественного транспорта находятся в пешеходной доступности: расстояние до них не превышает 400 метров. Остановочные пункты расположены на улице Театральная. Через эти остановочные пункты проходит несколько маршрутов общественного транспорта.

По сложившейся схеме и по Генеральному плану города Благовещенска, транспортное обслуживание территории на перспективу будет осуществляться автобусными маршрутами, существующими на настоящее время.

Для обслуживания внутриквартальной территории предусмотрена система проездов.

В целях исключения выноса грязи со строительной площадки на асфальтобетонное покрытие проезжих частей улиц города, во время строительства предусмотреть мойку колес автотранспорта, выезжающего со стройплощадки.

При разработке рабочей документации в составе схем планировочной организации земельных участков необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное, безопасное и удобное перемещение маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданиям. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнить из материалов с ровной, шероховатой поверхностью, без зазоров. Пути движения по участку должны стыковаться с внешними транспортными и пешеходными коммуникациями и специализированными парковочными местами. Выполнить мероприятия для МГН при входе в здания. В зоне автостоянок запроектировать места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Предусмотреть информационную обеспеченность объектов согласно действующих нормативов в целях получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве.

В местах пересечения проездов с тротуарами предусмотреть пандусы-съезды.

Потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта

Расчет потребности в парковочных местах для планируемого многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями произведен в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска».

Количество квартир 176. Площадь встроенных нежилых помещений 908,7 м2. (в том числе площадь встроенных помещений дополнительного дошкольного образования 191,1 м2).

Расчет для жилого дома: 176 квартир*0,8*0,7=99 парковочных мест.

Количество парковок по проекту – 99, в том числе: гостевых стоянок – 69, мест для постоянного хранения – 29 (в том числе 10 мест в полумеханизированной автопарковке), для маломобильных групп населения, пользующихся кресло-коляской предусмотрено 5 машино-мест (5% от общего количества мест).

Расчет для встроенных нежилых помещений: 908,7/100*2*0,7=13 парковочных мест.

Количество гостевых автостоянок по проекту – 13, в том числе: для маломобильных групп населения, пользующихся кресло-коляской предусмотрено 1 машино-место (5% от общего количества мест).

На прилегающей территории к ул. Конная и Высокая размещены дополнительные гостевые стоянки для временного хранения автомобилей. Дополнительные открытые гостевые автостоянки для временного хранения автомобилей расположены за границами участка на территории общего пользования. На основании НГП г. Благовещенска в зонах жилой застройки в районах реконструкции допускается предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 500 м.

2.3 Параметры планируемого строительства системы инженерно-технического обеспечения

Схема инженерной инфраструктуры разработана на основании технических условий и информационных писем ресурсоснабжающих организаций.

2.3.1 Водоснабжение

Потребность в воде для планируемых объектов составляет:

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Литер 1, Литер 2) 81,0 м3/сут.

Источником водоснабжения объекта являются водопроводные сети г.    Благовещенска. Проектом предусмотрено подключение к водопроводной сети D-150 мм по ул. Конная. Противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение 126 м3/час.

Расход воды на внутреннее пожаротушение 36 м3/час.

Время прибытия подразделений пожарной охраны не более 10 минут.

2.3.2 Водоотведение

Подключение к сетям водоотведения - канализационный колодец (новый), расположенный на канализационной сети D-600 мм по улице Высокая.

Расход сточных вод для планируемых объектов составляет:

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Литер 1, Литер 2) 81,0 м3/сут.

2.3.3 Ливневая канализация

Отвод ливневых стоков с территории проектируемого объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Литер 1, Литер 2), согласно ТУ, осуществляется по ливневой канализации с врезкой в существующий ливневый коллектор, расположенный по ул. Театральная.

2.3.4 Теплоснабжение

Расчетное потребление тепла для планируемых объектов составляет:

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Литер 1, Литер 2) 0,770049 Гкал/час, в том числе на отопление 0,78 Гкал/час, на горячее водоснабжение 0,285 Гкал/час.

Точка подключения к тепловым сетям: тепловая камера ТК-22БСЗ тепломагистрали №2 Северо-Западного района, расположенная в районе пересечения улиц Конная – Театральная.

2.3.5 Электроснабжение

Расчетное потребление электроэнергии для планируемых объектов составляет:

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Литер 1, Литер 2) 305,0 кВт.

Основной источник питания – Ф № 15 ПС «Сетевая». Резервный источник питания – Ф № 38 ПС «Сетевая». Проектом предусматривается строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-10 кВ пктем врезки в существующую КЛ-10 кВ между ТП-319 - ТП-321 до РУ 10кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Строительство проходной 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ расчетной мощности.

2.3.6 Связь, телевидение

Система проводной радиотрансляции в городе Благовещенске отсутствует, поэтому проектом не предусматривается. Для прослушивания важных правительственных сообщений, сигналов ГО ЧС и других сообщений центрального радиовещания в проекте предлагается установить в зданиях всеволновые электрорадиоприемники. Проектом предусматривается прием телевизионных российских каналов, по которым могут быть приняты сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

2.3.7 Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО:

- для для планируемой застройки предусмотрено 5 контейнеров на хозяйственной площадке;

Количество твердых бытовых отходов от благоустроенных домов – 0,7 тонн на чел. в год (2,917 м3 на чел/год).

## 2.3.8 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Для планируемой жилой застройки расчетная вместимость социальных объектов составляет:

- детские дошкольные образовательные учреждения – 13 мест;

- общеобразовательные школы – 41 место.

Расчетное количество жителей (планируемая жилая застройка) – 332 человека.

Детские дошкольные учреждения

Описание существующих ДОУ

Население территории обслуживают:

МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска», корпус № 1, ул. Свободная, 31, Проектная мощность – 350 мест, фактическая наполняемость – 348. Территориальная доступность – 400 м. Также есть частные учреждения для детей. Детский сад «Амурчонок», ул. Свободная, 90, территориальная доступность – 200 м (в смежном квартале 210). Центр раннего развития «TopKids», ул. Конная, 92, территориальная доступность – 100 м.

Описание планируемых ДОУ и ДО

По генеральному плану города Благовещенска в рассматриваемом районе запланировано ДОУ в кв. 244, территориальная доступность – 730 м.

В составе проекта планировки также предлагается размещение встроенных помещений для дополнительного дошкольного образования площадью 191,1 м2 на части первого этажа многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (Литер 2).

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для территории застройки определен на основании данных Амурстата*, МГНП города Благовещенска, региональных нормативов градостроительного проектирования и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

*Примечание: Амурстат на запрос от 07.07.2025 о предоставлении информации о численности детей сообщил, что распоряжением Правительства принято решение о временном приостановлении ее предоставления и распространения.

Проектом для расчетов социальных объектов были использованы данные из ранее выданной информации от 14.05.2025, № МР-Т31-09/534-ДР.

Расчет обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для планируемой жилой застройки (на 332 жителя)

Расчет количества детей

Согласно справке Амурстат от 14.05.2025 г. № МР-Т31-09/534-ДР, число детей в г. Благовещенске на 01.01.2024 г. на 1000 человек составляет:

- в возрасте 2-7 лет – 58,0;

- в возрасте 7-18 лет – 131,1.

В соответствие с данной справкой расчетное число детей для планируемой жилой застройки (на 332 жителя) составит 19,256:

- в возрасте 2-7 лет: 58,0 х 332/1000=19,256 ребенка;

Расчет количества мест

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив | Требуется по расчету на 332 жителя | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Для детей в возрасте от 2-7 лет – 58,0 ребенка на 1000 человек и 65 мест на 100 детей | 19,256 х 65/100=12,5264 13 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет | Предлагается использование 13 мест в МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска», корпус № 1, ул. Свободная, 31, территориальная доступность – 400 м, и частных ДОУ: Детский сад «Амурчонок», ул. Свободная, 90, территориальная доступность – 200 м (в смежном квартале 210), Центр раннего развития «TopKids», ул. Конная, 92, территориальная доступность – 100 м. |

В соответствие с данными нормами и при предполагаемой плотности населения для планируемой жилой застройки необходимо 13 мест в ДОУ.

Общеобразовательные учреждения.

Существующая школа:

Ближайшая школа – школа № 17 на 960 учащихся (ул. Свободная, 33). Фактическая наполняемость 1657 мест.

Территориальная доступность – 300 м.

По генеральному плану города Благовещенска в рассматриваемом районе запланировано общеобразовательное учреждение школа на 1200 мест (700 мест - уточнено в ДТП квартала 225) в кв. 225, территориальная доступность – 560 м.

Расчет обеспеченности общеобразовательными учреждениями

Согласно справке Амурстат от 14.05.2025 г. № МР-Т31-09/534-ДР, число детей в г. Благовещенске на 01.01.2024 г. на 1000 человек составляет:

- в возрасте 2-7 лет – 58,0;

- в возрасте 7-18 лет – 131,1.

В соответствии с данной справкой расчетное число детей школьного возраста составит 43,5252:

- в возрасте 7-18 лет: 131,1 х 332/1000=43,5252

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив | Требуется по расчету на 332 жителя | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательные организации | Для детей в возрасте от 7 до 18 лет (школьный возраст) – 131,1 ребенка на 1000 человек и 95 мест на 100 детей | 43,5252 х 95/100=41,34894 41 место для детей в возрасте от 7 до 17 лет | Предлагается использование 41 мест в планируемой школе на 700 мест в кв. 225, территориальная доступность – 560 м |

В соответствие с данными нормами и при предполагаемой плотности населения для планируемой жилой застройки необходимо 41 школьное место.

Здравоохранение.

На территории города Благовещенска в настоящее время функционирует 4 взрослых поликлиники (ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1», ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2», ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4») и государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Детская городская клиническая больница», включающая в себя 4 детские поликлиники. В соответствии с федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» гражданин имеет право на выбор медицинской организации в связи с чем, закрепить конкретную территорию за медицинским учреждением не представляется возможным. Строительство объектов здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, в границах нормативного радиуса доступности к территории проектирования до 2030 года не планируется.

Детская поликлиника №2, ул. Политехническая, 88, уровень территориальной доступности – 850 м.

Поликлиника для взрослых №4, ул. Амурская, 213, уровень территориальной доступности – 2000 м.

Многопрофильные медицинские центры, медицинские клиники, предоставляющие услуги врачей для детей и взрослых, расположены по адресу: ул. Октябрьская, 130 (уровень территориальной доступности – 1000 м), ул. Красноармейская, 125 (уровень территориальной доступности – 1100 м).

Школы искусств.

Центральная детская школа искусств (МБУДО «ЦДШИ им. М. Ф. Кнауф-Каминской) оказывает услуги дополнительного образования всему населению территории, но действует в условиях дефицита площадей помещений и нуждается в их расширении.

Спорт.

На территории квартала 319 в административном здании (поз по экспликации 1) имеется крытый бассейн для занятия детей плаванием.

Спортивные секции расположены: ул. Октябрьская, 173/1 (центр детской гимнастики, уровень территориальной доступности – 1000 м), ул. Пионерская, 51 (хоккейная школа, уровень территориальной доступности – 1300 м). Спортивный центр функционирует в 215 квартале (пер. Технический, 102, уровень территориальной доступности – 500 м), что удовлетворяет потребности населения в объектах физической культуры и спорта.

Социальная инфраструктура представлена в находящемся в соседнем квартале торговом центре «Реал» в шаговой доступности: аптекой и магазинами (Театральная, 170). Парикмахерская находится в 150 метрах по адресу ул. Театральная, 145.

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:

а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо);

## б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства)

Таблица 7

| № | Наименование | Этап проектирования |  | Этап сноса объектов |  | Этап строительства, реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в составе: |  |  | IV квартал 2025 - III квартал 2026 |  | I квартал 2026 – III квартал 2026 |  | III квартал 2026 - IV квартал 2030 |  |
| I | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, Литер 1 | IV квартал 2025 - III квартал 2026 |  | I квартал 2026 – III квартал 2026 |  | III квартал 2026 - IV квартал 2030 |  |
| II | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, Литер 2 | IV квартал 2025 - III квартал 2026 |  | I квартал 2026 – III квартал 2026 |  | III квартал 2026 - IV квартал 2030 |  |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

Освоение разделяется на подэтапы:

- Снос существующих зданий и сооружений с демонтажем инженерных сетей.

- Строительно-монтажные и отделочные работы, прокладка инженерных сетей, выполнение вертикальной планировки территории и проезжих частей и стоянок.

- Выполнение комплекса работ по благоустройству: оборудование проезжих частей и пешеходных тротуаров, площадок для детей и взрослого населения.

При дальнейшей разработке проектной документации в проекте организации строительства отражается очередность, этапы и технологическая последовательность строительно-монтажных работ.

Проектирование и строительство объектов в границах земельных участков предусматривается за счет собственников земельных участков.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями.

Выполняется наружное освещение территории.

## Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры не предусмотрен.

4   Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов капитального строительства регионального значения

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Размещение объектов капитального строительства местного значения

Размещение объектов капитального строительства местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.

Основная часть проекта межевания

- Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица 1

| № точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1г | 455199.42 | 3288341.97 |
| 2г | 455074.56 | 3288328.33 |
| 3г | 455095.98 | 3288134.12 |
| 4г | 455220.94 | 3288148.29 |
| 1г | 455199.42 | 3288341.97 |

Площадь в границах проектирования – 24524,21 кв. м

2. Межевание территории

Границы застроенных участков определялись на основе фактического землепользования, с учетом градостроительных норм и правил, действовавших на период застройки.

Проектом межевания предусмотрено формирование новых земельных участков в соответствии с разрабатываемым проектом планировки.

В соответствии с п. 1 пп. 2 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается случае перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.

2.1. Образуемые земельные участки

Участок № ЗУ1 по проекту

Образование земельного участка № ЗУ1 в результате проведения кадастровых работ по образованию трех земельных участков путем перераспределения девяти земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010319:23, 28:01:010319:11, 28:01:010319:24, 28:01:010319:6, 28:01:010319:7, 28:01:010319:4, 28:01:010319:12, 28:01:010319:15, 28:01:010319:263 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешенное использование - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код классификатора видов разрешенного использования 2.6).

Площадь участка по проекту – 7683,9 м2.

Таблица 3

| Поворотные точки земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Х | Y |
| ЗУ 1 |  |  |
| 7683,9 кв.м |  |  |
| 1 | 455193.33 | 3288252.62 |
| 2 | 455187.68 | 3288314.59 |
| 3 | 455186.94 | 3288314.51 |
| 4 | 455128.66 | 3288307.81 |
| 5 | 455130.69 | 3288293.26 |
| 6 | 455144.89 | 3288294.90 |
| 7 | 455147.88 | 3288272.12 |
| 8 | 455104.69 | 3288266.35 |
| 9 | 455095.96 | 3288265.33 |
| 10 | 455103.86 | 3288197.41 |
| 11 | 455106.50 | 3288174.70 |
| 12 | 455116.22 | 3288175.57 |
| 13 | 455143.44 | 3288177.98 |
| 14 | 455157.84 | 3288179.73 |
| 15 | 455155.26 | 3288202.73 |
| 16 | 455153.48 | 3288225.03 |
| 17 | 455151.12 | 3288224.80 |
| 18 | 455150.98 | 3288226.23 |
| 19 | 455148.96 | 3288248.01 |
| 20 | 455150.73 | 3288248.18 |
| 21 | 455191.39 | 3288252.47 |
| 22 | 455191.57 | 3288252.47 |
| 23 | 455191.84 | 3288252.49 |
| 1 | 455193.33 | 3288252.62 |

Участок № ЗУ2 по проекту

Образование земельного участка № ЗУ2 в результате проведения кадастровых работ по образованию трех земельных участков путем перераспределения девяти земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010319:23, 28:01:010319:11, 28:01:010319:24, 28:01:010319:6, 28:01:010319:7, 28:01:010319:4, 28:01:010319:12, 28:01:010319:15, 28:01:010319:263 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешенное использование - улично-дорожная сеть, код классификатора видов разрешенного использования 12.0.1 (описание вида разрешенного использования земельного участка - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств).

Площадь участка по проекту – 607,53 м2.

Таблица 4

| ЗУ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 607,53 кв.м |  |  |
| 3 | 455186.94 | 3288314.51 |
| 24 | 455186.91 | 3288316.44 |
| 25 | 455185.28 | 3288325.61 |
| 26 | 455156.89 | 3288322.23 |
| 27 | 455147.40 | 3288321.17 |
| 28 | 455134.82 | 3288319.59 |
| 29 | 455135.44 | 3288313.67 |
| 30 | 455128.54 | 3288312.85 |
| 31 | 455127.97 | 3288312.75 |
| 4 | 455128.66 | 3288307.81 |
| 3 | 455186.94 | 3288314.51 |

Участок № ЗУ3 по проекту

Образование земельного участка № ЗУ3 в результате проведения кадастровых работ по образованию трех земельных участков путем перераспределения девяти земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010319:23, 28:01:010319:11, 28:01:010319:24, 28:01:010319:6, 28:01:010319:7, 28:01:010319:4, 28:01:010319:12, 28:01:010319:15, 28:01:010319:263 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешенное использование - улично-дорожная сеть, код классификатора видов разрешенного использования 12.0.1 (описание вида разрешенного использования земельного участка - размещение пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов).

Площадь участка по проекту – 66,9 м2.

Таблица 5

| ЗУ 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 66,9 кв.м |  |  |
| 11 | 455106.50 | 3288174.70 |
| 10 | 455103.86 | 3288197.41 |
| 32 | 455101.23 | 3288197.10 |
| 33 | 455103.30 | 3288174.40 |
| 11 | 455106.50 | 3288174.70 |

2.2. Существующие (сохраняемые) земельные участки

Участок с кадастровым номером 28:01:010319:1

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010319:1 оставить без изменения.

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, Обслуживание жилой застройки.

Площадь участка по проекту – 945,04 м2.

Таблица 6

| ЗУ :1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 945,04 кв.м |  |  |
| 42 | 455197.15 | 3288206.65 |
| 43 | 455195.28 | 3288229.64 |
| 44 | 455194.13 | 3288229.59 |
| 45 | 455194.20 | 3288229.01 |
| 16 | 455153.48 | 3288225.03 |
| 15 | 455155.26 | 3288202.73 |
| 42 | 455197.15 | 3288206.65 |

Участок с кадастровым номером 28:01:010319:3

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010319:3 оставить без изменения.

Разрешенное использование – магазин.

Площадь участка по проекту – 1003,62 м2.

Таблица 7

| ЗУ :3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1003,62 кв.м |  |  |
| 44 | 455194.13 | 3288229.59 |
| 46 | 455192.81 | 3288240.31 |
| 47 | 455191.91 | 3288243.80 |
| 48 | 455191.04 | 3288250.28 |
| 23 | 455191.84 | 3288252.49 |
| 22 | 455191.57 | 3288252.47 |
| 21 | 455191.39 | 3288252.47 |
| 20 | 455150.73 | 3288248.18 |
| 19 | 455148.96 | 3288248.01 |
| 18 | 455150.98 | 3288226.23 |
| 17 | 455151.12 | 3288224.80 |
| 16 | 455153.48 | 3288225.03 |
| 45 | 455194.20 | 3288229.01 |
| 44 | 455194.13 | 3288229.59 |

Участок с кадастровым номером 28:01:010319:8

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010319:8 оставить без изменения.

Разрешенное использование – индивидуальное жилье.

Площадь участка по проекту – 708,4 м2.

Таблица 8

| ЗУ :8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 708,04 кв.м |  |  |
| 40 | 455145.82 | 3288152.29 |
| 13 | 455143.44 | 3288177.98 |
| 12 | 455116.22 | 3288175.57 |
| 41 | 455118.44 | 3288149.82 |
| 40 | 455145.82 | 3288152.29 |

Участок с кадастровым номером 28:01:010319:9

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010319:9 оставить без изменения.

Разрешенное использование – индивидуальное жилье.

Площадь участка по проекту – 996,09 м2.

Таблица 9

| ЗУ :9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 996,09 кв.м |  |  |
| 35 | 455200.23 | 3288183.06 |
| 42 | 455197.15 | 3288206.65 |
| 15 | 455155.26 | 3288202.73 |
| 14 | 455157.84 | 3288179.73 |
| 36 | 455172.31 | 3288180.67 |
| 35 | 455200.23 | 3288183.06 |

Участок с кадастровым номером 28:01:010319:10

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010319:10 оставить без изменения.

Разрешенное использование – индивидуальное жилье.

Площадь участка по проекту – 803,99 м2.

Таблица 10

| ЗУ :10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 803,99 кв.м |  |  |
| 39 | 455177.52 | 3288154.86 |
| 38 | 455173.54 | 3288178.27 |
| 37 | 455172.54 | 3288178.17 |
| 36 | 455172.31 | 3288180.67 |
| 14 | 455157.84 | 3288179.73 |
| 13 | 455143.44 | 3288177.98 |
| 40 | 455145.82 | 3288152.29 |
| 39 | 455177.52 | 3288154.86 |

Участок с кадастровым номером 28:01:010319:13

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010319:13 оставить без изменения.

Разрешенное использование – индивидуальное жилье.

Площадь участка по проекту – 690,35 м2.

Таблица 11

| ЗУ :13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 690,35 кв.м |  |  |
| 34 | 455203.11 | 3288157.37 |
| 35 | 455200.23 | 3288183.06 |
| 36 | 455172.31 | 3288180.67 |
| 37 | 455172.54 | 3288178.17 |
| 38 | 455173.54 | 3288178.27 |
| 39 | 455177.52 | 3288154.86 |
| 34 | 455203.11 | 3288157.37 |

Участок с кадастровым номером 28:01:010319:14

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010319:14 оставить без изменения.

Разрешенное использование – жилой дом.

Площадь участка по проекту – 730,65 м2.

Таблица 12

| ЗУ :14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 730,65 кв.м |  |  |
| 5 | 455130.69 | 3288293.26 |
| 4 | 455128.66 | 3288307.81 |
| 31 | 455127.97 | 3288312.75 |
| 30 | 455128.54 | 3288312.85 |
| 49 | 455127.82 | 3288318.64 |
| 50 | 455099.51 | 3288316.36 |
| 51 | 455102.15 | 3288290.49 |
| 5 | 455130.69 | 3288293.26 |

Участок с кадастровым номером 28:01:010319:21

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010319:21 оставить без изменения.

Разрешенное использование – ТП 319.

Площадь участка по проекту – 41,35 м2.

Таблица 13

| ЗУ :21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 41,35 кв.м |  |  |
| 29 | 455135.44 | 3288313.67 |
| 28 | 455134.82 | 3288319.59 |
| 49 | 455127.82 | 3288318.64 |
| 30 | 455128.54 | 3288312.85 |
| 29 | 455135.44 | 3288313.67 |

Участок с кадастровым номером 28:01:010319:32

Границы земельного участка с кадастровым номером 28:01:010319:32 оставить без изменения.

Разрешенное использование – индивидуальный жилой дом.

Площадь участка по проекту – 108,17 м2.

Таблица 14

| ЗУ :32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1018,17 кв.м |  |  |
| 7 | 455147.88 | 3288272.12 |
| 6 | 455144.89 | 3288294.90 |
| 5 | 455130.69 | 3288293.26 |
| 51 | 455102.15 | 3288290.49 |
| 8 | 455104.69 | 3288266.35 |
| 7 | 455147.88 | 3288272.12 |

3. Красные линии.

В Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, инициировано внесение изменение территориальной зоны на территории квартала 319 на зону Ж-4 – зону многоэтажной жилой застройки.

На заседании Комиссии по Правилам землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска № 3 от 13.02.2026 предложение в части отнесения территории квартала 319 к функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) было включено в мониторинг применения Генплана города Благовещенска, и вошло в проект внесения изменений в Генплан, планируемый к утверждению в 2026 году (на текущий момент проект внесения изменений в Генплан прошел публичные слушания и согласование посредством ФГИС ТП).

На заседании Комиссии по Правилам землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска № 6 от 27.03.2026 было рассмотрено предложение в части изменения территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) Ж-3 на территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4 на территории квартала 319 города Благовещенска. Было принято решение дать рекомендации о подготовке соответствующего проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, после утверждения внесения изменений в Генплан.

Существующий элемент планировочной структуры представлен двумя кварталами: 319 и 220. Границы планируемого элемента планировочной структуры предлагается ограничить территорией квартала 319 с установлением планируемых красных линий по улице Высокая.

В связи с необходимостью приведения градостроительной документации в соответствие с актуальной системой координат, предложены к отмене существующие красные линии по Конная, Театральная, и Кузнечная с установкой новых (планируемых) красных линий. Перечень координат устанавливаемых красных линий представлен в основной текстовой части проекта планировки в системе координат МСК-28.

Установлена красная линия по улице Высокая с учетом увеличения ширины проезжей части улицы до 7,5 м и устройство тротуаров шириной 3 м (см. лист «Поперечные профили улиц»).

По улицам Конная, Театральная, Высокая и Кузнечная земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на них с видом разрешенного использования: «индивидуальное жильё», «жилой дом», «для индивидуального жилья», «индивидуальный жилой дом», не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков, предусмотренных территориальной зоной многоэтажной жилой застройки (Ж-4) согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, утвержденными постановлением администрации города Благовещенска от 30.01.2025 № 479.

При появлении инвестиций вышеуказанные территории будут использованы в соответствии с разрешёнными видами использования для зоны Ж-4 с изъятием объектов недвижимости и земельных участков, расположенных за красной линией на землях общего пользования.

На основании вышеизложенного границы вышеуказанных земельных участков по улицам Конная, Театральная, Высокая и Кузнечная проектом оставлены без изменения.

Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улицам Театральная и Кузнечная совпадает с красной линией. Линия отступа от красной линии в целях определения места допустимого размещения зданий, строений по улице Высокая составляет от 7,4 до 9,0 м, по улице Конная – от 1,4 до 0,9 м.

Отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения жилых и общественных зданий - не менее 3 метров.

Координаты поворотных точек красных линий

Таблица 15

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| К1 | 455187,68 | 3288314,59 |
| К2 | 455091,52 | 3288303,52 |
| К3 | 455109,40 | 3288149,73 |
| К4 | 455202,90 | 3288157,50 |

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Участок № ЗУ2 по проекту

Образование земельного участка № ЗУ2 в результате проведения кадастровых работ по образованию трех земельных участков путем перераспределения девяти земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010319:23, 28:01:010319:11, 28:01:010319:24, 28:01:010319:6, 28:01:010319:7, 28:01:010319:4, 28:01:010319:12, 28:01:010319:15, 28:01:010319:263 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешенное использование - улично-дорожная сеть, код классификатора видов разрешенного использования 12.0.1 (описание вида разрешенного использования земельного участка - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств).

Площадь участка по проекту – 607,53 м2.

Участок № ЗУ3 по проекту

Образование земельного участка № ЗУ3 в результате проведения кадастровых работ по образованию трех земельных участков путем перераспределения девяти земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010319:23, 28:01:010319:11, 28:01:010319:24, 28:01:010319:6, 28:01:010319:7, 28:01:010319:4, 28:01:010319:12, 28:01:010319:15, 28:01:010319:263 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешенное использование - улично-дорожная сеть, код классификатора видов разрешенного использования 12.0.1 (описание вида разрешенного использования земельного участка - размещение пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов).

Площадь участка по проекту – 66,9 м2.