Приложение № 3

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 28.05.2025 № 47

Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Перечень планируемых к установлению видов разрешенного использования с указанием предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования. Код по классификатору ВРИ ЗУ | Предельные размеры земельных участков; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| - 2.6 - Многоэтажная - жилая застройка - (высотная застройка) многоквартирные дома этажностью девять этажей и выше; многоквартирные дома этажностью девять этажей и выше с подземными гаражами и автостоянками, с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 1. Предельные размеры ЗУ: площадь минимальная – 1000 кв.м; площадь максимальная – не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ – 25 м. 2. Предельные параметры ОКС: минимальная этажность - 9 эт; максимальная этажность – не подлежит установлению; максимальная высота – не подлежит установлению; минимальные отступы - 3 м; минимальный отступ от красной линии - без отступа; минимальный процент застройки – не подлежит установлению; максимальный процент застройки на свободных территориях - 27%; максимальный процент застройки в условиях реконструкции – 33% коэффициент плотности на свободных территориях – 2,4; коэффициент плотности в условиях реконструкции – 3,0; максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 1. Предельные размеры ЗУ: площадь минимальная - не подлежит установлению; площадь максимальная - не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ - не подлежит установлению. 2. Предельные параметры ОКС: минимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная высота - не подлежит установлению; минимальные отступы - 3 м; минимальный отступ от красной линии - без отступа; минимальный процент застройки - 30%; максимальный процент застройки - 60%; коэффициент плотности - 1,8; максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению |
| 4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 1. Предельные размеры ЗУ: площадь минимальная – 1000 кв.м; площадь максимальная – не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ – 25 м. 2. Предельные параметры ОКС: минимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная этажность – 5 эт; максимальная высота – не подлежит установлению; минимальные отступы - 3 м; минимальный отступ от красной линии - без отступа; минимальный процент застройки - 30%; максимальный процент застройки - 60%; коэффициент плотности – 3,0; максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установке |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 (условно разрешенный вид использования) | 1. Предельные размеры ЗУ: площадь минимальная – 1000 кв.м; площадь максимальная – не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ – 25 м. 2. Предельные параметры ОКС: минимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная этажность – 3 эт; максимальная высота – не подлежит установлению; минимальные отступы - 3 м; минимальный отступ от красной линии - 6 м; минимальный процент застройки - 40%; максимальный процент застройки - 80%; коэффициент плотности – 2,4; максимальный класс опасности по СанПиН – V |
| 4.9.2 ### Стоянка транспортных средств Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок ### (условно разрешенный вид ### использования) | 1.Предельные размеры ЗУ: площадь минимальная – 500 кв.м; площадь максимальная – не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ – 20 м. 2. Предельные параметры (без размещения ОКС): минимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная этажность – не подлежит установлению; максимальная высота – не подлежит установлению; минимальные отступы - не подлежит установлению; минимальный отступ от красной линии - без отступа; минимальный процент застройки - не подлежит установлению; максимальный процент застройки - не подлежит установлению; коэффициент плотности – не подлежит установлению; максимальный класс опасности по СанПиН - V |
| 9.1 Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | не подлежат установлению |

Примечания: При возникновении необходимости на получение разрешения на условно разрешённые виды использования земельных участков и отклонение от предельных параметров разрешённого строительства – вышеозначенное разрешение может быть получено в соответствии с со ст. 5, 6, 7 действующей редакции ПЗЗ. Размещение вспомогательных видов капитального строительства определено ст.15, 20 действующей редакции ПЗЗ.