Приложение № 12

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 28.05.2025 № 47

Предложения по ограничениям и особым условиям использования территории

Размеры охранных зон сетей водопровода и канализации (минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до зданий и сооружений) принимаются по таблице 12.5. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и составляют:

- для сетей водопровода   - 5 метров;

- для сетей канализации (бытовая и дождевая) – 3 метра.

Охранные зоны для тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений принимаются в соответствии с табл. А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в зависимости от диаметра труб, типа прокладки сетей (в каналах или бесканальная прокладка) и параметров грунта (просадочный или непросадочный) от 2 до 5 метров.

Охранные зоны сетей электричества устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

- для подземных линий электропередачи - 1 метр;

- для подстанции 10/0.4 кВ – 10,0 метров.

Размеры санитарных разрывов от автостоянок открытого типа и многоярусной автостоянки (литеры 5, 7) определяются на последующих стадиях проектирования в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл.7.1.1 прим.1; 11. Санитарный разрыв от существующего гаражного массива согласно "Оценке негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека при возможном размещении многоэтажных жилых домов с учетом существующих и проектируемых автостоянок в ЗПР г. Благовещенска", содержащейся в составе мастер-плана, принят в границах застройки и  земельных участков массива.