Приложение №1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 10.12.2024 № 6307

Основная часть проекта планировки территории

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейный объект: «Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Краснофлотская до ул. Ленина города Благовещенска».

Конструктивные и планировочные решения в отношении объекта приняты по СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 1 – Основные технико-экономические характеристики автомобильной дороги

| № п/п | Наименование | Измеритель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность | м | 282,38 |
| 2 | Категория автомобильной дороги | - | Улицы и дороги местного значения |
| 3 | Расчетная скорость | км/час | 50 |
| 4 | Число полос движения | ед. | 2 |
| 5 | Ширина полосы движения | м | 3,5 |
| 6 | Ширина тротуара | м | 3,0 |
| 7 | Ширина проезжей части | м | 9 |
| 8 | Тип дорожной одежды | - | Капитальный |
| 9 | Вид покрытия | - | Асфальтобетон |
| 10 | Пропускная способность | авт/сут | 1600 |
| 11 | Грузонапряжённость | тыс.тп/в год | 226 |
| 12 | Интенсивность движения | тр.ед./сут | 760 |
| 13 | Ширина в красных линиях | м | от 26,6 до 44,9 |

2. Субъект РФ, городской округ, на территории которого устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта

Объект расположен в Амурской области, г. Благовещенск.

Участок реконструкции объекта расположен по ул. Калинина от                                       ул. Краснофлотская до ул. Ленина.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Таблица 2.

| Обозначение характерных точек | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 452889.22 | 3285761.07 |
| 2 | 452897.84 | 3285762.34 |
| 3 | 452897.59 | 3285763.90 |
| 4 | 452910.88 | 3285766.17 |
| 5 | 452916.91 | 3285767.20 |
| 6 | 452934.51 | 3285770.21 |
| 7 | 452955.35 | 3285774.06 |
| 8 | 452970.35 | 3285776.84 |
| 9 | 452973.02 | 3285777.33 |
| 10 | 452975.68 | 3285777.82 |
| 11 | 453007.55 | 3285783.96 |
| 12 | 453010.20 | 3285784.47 |
| 13 | 453044.79 | 3285791.14 |
| 14 | 453057.33 | 3285793.59 |
| 15 | 453057.39 | 3285797.63 |
| 16 | 453059.40 | 3285797.96 |
| 17 | 453062.08 | 3285798.40 |
| 18 | 453100.10 | 3285804.63 |
| 19 | 453139.09 | 3285811.65 |
| 20 | 453139.29 | 3285810.25 |
| 21 | 453141.61 | 3285810.51 |
| 22 | 453142.89 | 3285802.32 |
| 23 | 453155.06 | 3285804.27 |
| 24 | 453147.69 | 3285853.65 |
| 25 | 453134.91 | 3285851.57 |
| 26 | 453042.19 | 3285836.44 |
| 27 | 453044.64 | 3285820.01 |
| 28 | 453028.65 | 3285817.72 |
| 29 | 453029.02 | 3285814.72 |
| 30 | 453013.15 | 3285812.40 |
| 31 | 453003.27 | 3285810.94 |
| 32 | 452977.12 | 3285806.52 |
| 33 | 452972.18 | 3285805.79 |
| 34 | 452885.30 | 3285793.30 |
| 1 | 452889.22 | 3285761.07 |

Система координат: МСК-28, зона 3.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты подлежащие реконструкции, в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, объекта капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения

Реконструируемые объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта в границах зон планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют, предельные параметры разрешенного строительства не установлены.

6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты, в отношении которых необходимо осуществлять мероприятия по защите их сохранности, отсутствуют.

7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно письму от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области от 20.08.2024 № 05-09/1949, испрашиваемая территория частично расположена в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом ребенка (до 1920 г. Частный дом предпринимателя Лукина)» Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 2/2.

В соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. Мероприятия по охране окружающей среды

На этапе строительства объекта следует осуществлять контроль над техническим состоянием строительных машин и механизмов и не допускать применение неисправного оборудования во избежание аварий и загрязнения почвогрунтов. Также обязательно использование только высококачественных материалов, проверенных на отсутствие повреждений.

Во избежание и для сокращения концентраций выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух дорожно-строительное оборудование и техника на месте строительства должны быть с электроприводом, строительное оборудование и машины с двигателями внутреннего сгорания должны регулироваться и проходить проверку на токсичность выхлопных газов, должно осуществляться управление качеством использования топлива, применяемого для транспортных средств и дорожной техники.

В целях предотвращения выноса грунта и грязи, в т.ч. бетонной смеси или раствора, колесами автотранспорта на территорию населенного пункта выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки (очистки) колес.

В составе проекта производства работ необходимо предусмотреть раздел, посвященный устройству и эксплуатации пунктов мойки (очистки) колес, с обоснованием его привязки, деталировкой применяемых конструкций, расчетом необходимой мощности, производительности и конкретным подбором, рекомендуемого ПОС оборудования, по расчетным параметрам, с привязкой к действующим сетям и коммуникациям.

Для слива и отстаивания воды в целях повторного применения используемой для промывки бетоноводов, бетононасосов, бетоно- и растворосмесителей и др. аналогичных строительных машин и механизмов, в специально оборудованном месте устраиваются резервуары-отстойники (песколовки). Образующиеся иловые осадки собираются и вывозятся.

Для защиты строительной площадки от стока поверхностных вод до начала разработки выемок (котлованов и траншей) устраивают водоотвод в виде канав, оградительного обвалования или дренажа. При этом технические решения должны исключить подтопление прилегающей территории, образование оползней, размыв грунта, заболачивание местности.

Строительные работы должны производиться в пределах существующей границы отвода.

Также необходимо соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе со строительным оборудованием.

Правилами внутреннего распорядка подрядной строительной организации на стройплощадке должна быть предусмотрена система оповещения ответственными сотрудниками о возникновении и развитии ситуации повышенного риска с помощью производственной связи, аварийной сигнализации и т.п. Разработаны планы действий в чрезвычайных ситуациях различного вида, схема собственных мероприятий и привлечения специализированных организаций для тушения пожаров и ликвидации иных аварийных ситуаций.

До начала основных работ на строительной площадке должна предусматриваться установка пожарного гидранта.

Необходимо предусмотреть беспрепятственный подъезд пожарных машин на строительную площадку и в дальнейшем к проектируемому объекту.

Для обеспечения пожарной безопасности на строительных площадках инвентарные санитарно – бытовые помещения, которые будут расположены ближе 15 метров от проектируемых объектов, должны отделяться противопожарной стенкой из железобетонных элементов высотой не менее 3 метров. Во всех санитарно-бытовых и складских помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители).

Обязательно должны быть разработаны конкретные меры по пожарной безопасности, помещения должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами пожаротушения, обязательна разработка планов эвакуации персонала при возникновении аварийных ситуаций.

Важным условием является охрана и рациональное использование почвенного покрова, в связи с этим на участке строительства последовательность работ должна быть следующей:

1. Строгое использование почвогрунтов согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

2. Планировка территории - разработка котлована под объект. Выкапывание траншей для ливневой канализации и водопровода.

3. Укладка трубопроводов. Засыпка траншей минеральным грунтом.

4. После возведения подземной части объекта – обратная засыпка котлована чистым грунтом.

5. Проведение технической и биологической рекультивации (уборка строительного и бытового мусора, восстановление плодородного слоя почвы).

6. Контрольное опробование почв после проведения рекультивации, перед сдачей объекта в эксплуатацию.

Так же должны быть проведены мероприятия по рекультивации нарушенных земель.

Вывоз отходов, как во время строительства, так и во время эксплуатации должен быть своевременным, места их накопления должны соответствовать правилам санитарной охраны во избежание возникновения пожаров, загрязнения почвогрунтов и грунтовых вод.

Выполнение предусмотренных рекомендаций позволит снизить отрицательное воздействие строительства на окружающую природную среду и ускорить процессы ее восстановления.

9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечении пожарной безопасности

Реконструкция автомобильной дороги не относится к перечню объектов, указанных в п. 14 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поэтому разработка мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне не требуется.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой области, в частности, ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Проектируемый линейный объект расположен в зоне затопления. Для предотвращения размыва насыпей в случае подтопления, затопления, необходимо предусмотреть укрепление откосов и площадок насыпей растительным грунтом с посевом трав.