Приложение №1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от   13.11.2025     №    6839

Основная часть проекта планировки территории

### РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Проектом планировки территории в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки учтены ранее установленные (существующие) красные линии (рис. 1).

граница работ

граница работ

раннее установленные красные линии

раннее установленные красные линии

Рисунок 1 – Ранее установленные красные линии

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки устанавливаемые и отменяемые красные линии отсутствуют.

Существующие красные линии в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, утверждены Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 26.03.2020 г. № 968 "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной пер. Св. Иннокентия, ул. Краснофлотской, ул. Пионерской, ул. Ленина, ул. Островского, ул. Краснофлотской, ул. Театральная, р. Амур города Благовещенска", Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 11.11.2024 г. № 5548 "Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная города Благовещенска".

Координаты существующих красных линий

| № | Координаты, МСК-28 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 452837.51 | 3286628.44 |
| 2 | 452888.01 | 3286636.38 |
| 3 | 453008.56 | 3286653.66 |
| 4 | 452942.42 | 3287044.49 |
| 5 | 452847.03 | 3287027.78 |
| – | – | – |
| 6 | 452736.14 | 3286541.12 |
| 7 | 452683.97 | 3286794.36 |
| 8 | 452628.32 | 3286990.19 |
| 9 | 452527.47 | 3287266.13 |
| 10 | 452518.98 | 3287286.54 |
| 11 | 452510.39 | 3287304.76 |
| 12 | 452304.57 | 3287797.23 |
| 13 | 452444.90 | 3287896.49 |
| 14 | 452533.14 | 3287754.15 |
| 15 | 452563.83 | 3287723.55 |
| 16 | 452680.06 | 3287575.00 |
| 17 | 452694.59 | 3287552.29 |
| 18 | 452704.33 | 3287492.95 |
| 19 | 452728.81 | 3287343.77 |
| 20 | 452725.02 | 3287305.10 |
| 21 | 452755.23 | 3287121.00 |
| 22 | 452774.29 | 3287062.28 |
| 23 | 452779.72 | 3287032.74 |
| – | – | – |
| 24 | 452739.03 | 3287547.93 |
| 25 | 452709.59 | 3287590.03 |
| 26 | 452696.44 | 3287608.49 |
| 27 | 452663.20 | 3287650.62 |
| 28 | 452602.80 | 3287727.19 |
| 29 | 452606.20 | 3287730.18 |
| – | – | – |
| 30 | 452764.81 | 3287328.11 |
| 31 | 452749.83 | 3287413.64 |
| 32 | 452746.55 | 3287439.03 |
| 33 | 452747.08 | 3287439.15 |
| 34 | 452743.38 | 3287454.11 |
| 35 | 452733.87 | 3287516.71 |
| – | – | – |
| 36 | 452468.70 | 3287941.43 |
| 37 | 452510.29 | 3287871.77 |
| 38 | 452525.02 | 3287832.30 |
| 39 | 452534.69 | 3287828.62 |
| 40 | 452560.94 | 3287784.03 |
| 41 | 452579.64 | 3287760.40 |
| 42 | 452615.62 | 3287766.12 |
| 43 | 452615.43 | 3287767.09 |
| – | – | – |
| 44 | 452815.43 | 3287033.74 |
| 45 | 452845.06 | 3287038.79 |
| 5 | 452847.03 | 3287027.78 |
| – | – | – |
| 46 | 452841.84 | 3287057.47 |
| 47 | 452841.22 | 3287061.05 |
| 48 | 452838.28 | 3287060.67 |
| 49 | 452826.38 | 3287058.81 |
| 50 | 452825.32 | 3287065.30 |
| 51 | 452819.63 | 3287069.40 |
| 52 | 452814.20 | 3287074.54 |
| 53 | 452813.47 | 3287078.96 |
| 54 | 452807.91 | 3287078.07 |
| 55 | 452804.48 | 3287099.12 |
| 56 | 452800.32 | 3287123.82 |
| 57 | 452798.75 | 3287123.46 |
| 58 | 452798.74 | 3287123.46 |
| 59 | 452795.82 | 3287122.87 |
| 60 | 452788.92 | 3287121.95 |
| 61 | 452786.86 | 3287128.98 |
| 62 | 452786.61 | 3287132.75 |
| 63 | 452784.55 | 3287144.57 |
| 64 | 452768.03 | 3287239.57 |
| 65 | 452768.32 | 3287240.69 |
| 66 | 452767.13 | 3287248.08 |
| 67 | 452760.97 | 3287284.37 |
| 68 | 452762.65 | 3287287.90 |
| 69 | 452773.15 | 3287289.67 |
| 70 | 452772.94 | 3287291.00 |

### РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ»

# 1. Плотность и параметры застройки

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, параметры застройки устанавливаются градостроительными регламентами, определенными в составе правил землепользования и застройки.

Порядок использования земель муниципального образования г. Благовещенска определяется в соответствии с зонированием их территории, отображенным на картах градостроительного зонирования (территориальные зоны), где отображаются границы и кодовые обозначения зон с учетом ограничений в использовании земельных участков, установленных в зонах с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с градостроительными регламентами по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территории проектирования расположена в трех территориальных зонах:

Р-1 Зона озелененных территорий общего пользования;

ОД-1 Многофункциональная общественно-деловая зона

ОД-2 Зона специализированной общественной застройки (рис. 2).

Рисунок 2 - Фрагмент карты территориальных зон

Правил землепользования и застройки МО города Благовещенск

## 1.1. Зона озелененных территорий общего пользования (Р - 1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Парки культуры и отдыха - размещение парков культуры и отдыха. Код вида по классификатору 3.6.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная:

городские парки – 15 га,

парки планировочных районов – 10 га;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – не подлежит установлению.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - не подлежит установлению;

максимальный процент застройки - 10%;

коэффициент плотности – 0,3;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Развлекательные мероприятия - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок. Код вида по классификатору 4.8.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 3 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,8;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Водный спорт - размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). Код вида по классификатору 5.1.5.

Предельные размеры земельных участков; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не подлежат установлению.

- Охрана природных территорий - сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путём ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами. Код вида по классификатору 9.1.

Предельные размеры земельных участков; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Осуществление религиозных обрядов - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги). Код вида по классификатору 3.7.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Общественное питание - музеи, рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары. Код вида по классификатору 4.6.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – 2000 кв.м;

минимальная ширина ЗУ – 20 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 3 эт.;

максимальная высота – 20 м;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,8;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры). Код вида по классификатору 5.1.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 200 кв.м;

площадь максимальная – 1000 кв.м;

минимальная ширина ЗУ – 10 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - не подлежит установлению;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - не подлежит установлению;

максимальный процент застройки - не подлежит установлению;

коэффициент плотности – не подлежит установлению;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах района зонирования.

Вспомогательные виды:

- гостевые автостоянки;

- озеленение, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства:

- хозяйственные площадки (для мусоросборников);

- хозяйственные строения, сооружения для обслуживания соответствующего объекта (гаражи-автостоянки для служебного транспорта, кладовые, мастерские и т.п.);

- общественные туалеты;

- площадки для отдыха, спортивные и детские площадки.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию населения;

2) не допускается размещение объектов спортивного назначения (за исключением спортивно–оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке;

3) в случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 10 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

# 1.2. Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - здания, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. Код вида по классификатору 3.1.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Оказание социальной помощи населению - службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам. Код вида по классификатору 3.2.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Бытовое обслуживание - мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки. Код вида по классификатору 3.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения. Код вида по классификатору 3.4.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование - детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению. Код вида по классификатору 3.5.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 4 эт.;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии – в соответствии с нормами проектирования соответствующего объекта образования;

минимальный процент застройки - 15%;

максимальный процент застройки - 50%;

коэффициент плотности – 2,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Среднее и высшее профессиональное образование - объекты, предназначенные для профессионального образования и просвещения (организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению). Код вида по классификатору 3.5.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению

- Объекты культурно-досуговой деятельности - музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии, концертные залы, планетарии. Код вида по классификатору 3.6.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Осуществление религиозных обрядов - церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома. Код вида по классификатору 3.7.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Государственное управление - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги. Код вида по классификатору 3.8.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Представительская деятельность - размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации. Код вида по классификатору 3.8.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Проведение научных исследований - здания и сооружения, предназначенные для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые). Код вида по классификатору 3.9.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Амбулаторно-ветеринарное обслуживание - объекты для оказания ветеринарных услуг без содержания животных. Код вида по классификатору 3.10.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – 2000 кв.м;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Деловое управление - объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности). Код вида по классификатору 4.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - объекты капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. Код вида по классификатору 4.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 2000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Рынки (*) - объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. Код вида по классификатору 4.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 2000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Магазины - объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. Код вида по классификатору 4.4.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Банковская страховая деятельность - объекты организаций, оказывающих банковские и страховые услуги. Код вида по классификатору 4.5.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Общественное питание - рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары. Код вида по классификатору 4.6.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц. Код вида по классификатору 4.7.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Развлекательные мероприятия - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок. Код вида по классификатору 4.8.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Выставочно-ярмарочная деятельность - объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий). Код вида по классификатору 4.10.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Обеспечение занятий спортом в помещениях - спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях. Код вида по классификатору 5.1.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 2000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Площадки для занятия спортом - площадки для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры). Код вида по классификатору 5.1.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры (без размещения ОКС):

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - не подлежит установлению;

максимальный процент застройки не подлежит установлению;

коэффициент плотности не подлежит установлению;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Внеуличный транспорт - размещение объектов капитального строительства подвесной канатной дороги и сооружений, необходимых для её эксплуатации. Код вида по классификатору 7.6.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 2000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (**) - малоэтажный многоквартирный дом; малоэтажный многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями объектов обслуживания жилой застройки, если общая площадь таких помещений в доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. Код вида по классификатору 2.1.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная - не подлежит установлению;

площадь максимальная - не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – не подлежит установлению.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 4 эт.;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - не подлежит установлению;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,2;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Среднеэтажная жилая застройка (***) - многоквартирные дома этажностью от пяти до восьми этажей (включительно); многоквартирные дома этажностью от пяти до восьми этажей (включительно) с подземными гаражами и автостоянками, с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома (*). Код вида по классификатору 2.5.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная - 1000 кв.м;

площадь максимальная - не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность – 5 эт.;

максимальная этажность – 8 эт.;

максимальная высота - не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - не подлежит установлению;

максимальный процент застройки на свободных территориях - 32%;

максимальный процент застройки в условиях реконструкции - 40%;

коэффициент плотности на свободных территориях – 1,6;

коэффициент плотности в условиях реконструкции – 2,4;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Хранение автотранспорта - отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места. Код вида по классификатору 2.7.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 3 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - 6 м;

минимальный процент застройки - 40%;

максимальный процент застройки - 80%;

коэффициент плотности – 2,4;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Общежития - общежития, предназначенные для проживания граждан на время их работы, службы или обучения. Код вида по классификатору 3.2.4.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Цирки и зверинцы - цирки, зверинцы, зоопарки, зоосады, океанариумы и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе. Код вида по классификатору 3.6.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Религиозное управление и образование - воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища. Код вида по классификатору 3.7.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Служебные гаражи - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Код вида по классификатору 4.9.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 500 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 2 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,2;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Обеспечение дорожного отдыха (****) - здания для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, здания для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса. Код вида по классификатору 4.9.1.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 3 эт.;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,8;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Автомобильные мойки (****) - автомобильные мойки (не более 2 постов), а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Код вида по классификатору 4.9.1.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 2 эт.;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,2;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Ремонт автомобилей (****) - мастерские (не более 5 постов без малярно-жестяных работ. Размещение объектов должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности), предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочие объекты дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли. Код вида по классификатору 4.9.1.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 2 эт.;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,2;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Стоянка транспортных средств - размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок. Код вида по классификатору 4.9.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 500 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 20 м.

Предельные параметры (без размещения ОКС):

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - не подлежит установлению;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - не подлежит установлению;

максимальный процент застройки - не подлежит установлению;

коэффициент плотности – не подлежит установлению;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Пищевая промышленность - объекты пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (хлебопечение), в том числе для производства напитков и алкогольных напитков. Код вида по классификатору 6.4.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,2;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Научно-производственная деятельность - бизнес-инкубаторы. Код вида по классификатору 6.12.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – не подлежит установлению.

- Обслуживание перевозок пассажиров - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6. Код вида по классификатору 7.2.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,2;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

Примечание:

(*) определяется планом организации рынков в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской.

(**) действие данного пункта будет распространяться только на существующие (ранее построенные):

малоэтажные многоквартирные жилые дома в целях их реконструкции;

малоэтажные объекты нежилого (общественного) назначения в целях их реконструкции в многоквартирные жилые дома.

(***) объекты указанных видов использования допускаются при условии, если их размещение определено утверждённой документацией по планировке территории (проектом планировки и проектом межевания территории).

(****) объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к территориям магистральных улиц городского и районного значения.

Вспомогательные виды объектов:

- гостевые автостоянки;

- озеленение, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, хозяйственные площадки для мусоросборников, погрузочно-разгрузочные площадки, площадки для складирования);

- хозяйственные строения, строения для обслуживания соответствующего объекта (гаражи-автостоянки для служебного транспорта, кладовые, мастерские и т.п.);

- общественные туалеты;

- площадки для отдыха;

- спортивные и детские площадки.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

Для территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения устанавливаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Благовещенска.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

2) не допускается размещение объектов спортивного назначения (за исключением спортивно–оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке;

3) в случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 10 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

# 1.3. Зона специализированной общественной застройки (ОД-2)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - здания, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. Код вида по классификатору 3.1.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Дома социального обслуживания - дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами. Код вида по классификатору 3.2.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Оказание социальной помощи населению - службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также размещение общественных некоммерческих организаций: некоммерческие фонды, благотворительные организации, клубы по интересам. Код вида по классификатору 3.2.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Оказание услуг связи - отделения почты, пункты оказания услуг телеграфной, междугородней и международной телефонной связи. Код вида по классификатору 3.2.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Общежития - общежития, предназначенные для проживания граждан на время их работы, службы или обучения. Код вида по классификатору 3.2.4.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории. Код вида по классификатору 3.4.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Стационарное медицинское обслуживание - больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре; размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации. Код вида по классификатору 3.4.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Медицинские организации особого назначения - медицинские организации, осуществляющие проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги). Код вида по классификатору 3.4.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование - детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению. Код вида по классификатору 3.5.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 4 эт.;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии – в соответствии с нормами проектирования соответствующего объекта образования;

минимальный процент застройки - 15%;

максимальный процент застройки - 50%;

коэффициент плотности – 2,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Среднее и высшее профессиональное образование - профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе здания, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом. Код вида по классификатору 3.5.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Объекты культурно-досуговой деятельности - музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии, концертные залы, планетарии. Код вида по классификатору 3.6.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Государственное управление - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги. Код вида по классификатору 3.8.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Представительская деятельность - размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации. Код вида по классификатору 3.8.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Проведение научных исследований - размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые). Код вида по классификатору 3.9.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов). Код вида по классификатору 5.1.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Оборудованные площадки для занятий спортом - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища). Код вида по классификатору 5.1.4.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - не подлежит установлению;

максимальный процент застройки - не подлежит установлению;

коэффициент плотности – не подлежит установлению;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Осуществление религиозных обрядов - церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги. Код вида по классификатору 3.7.1.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Религиозное управление и образование - монастыри, воскресные школы, семинарии, духовные училища. Код вида по классификатору 3.7.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Проведение научных испытаний - размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. Код вида по классификатору 3.9.3.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Магазины - объекты, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. Код вида по классификатору 4.4.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Общественное питание - рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары. Код вида по классификатору 4.6.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 1000 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 5 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 3,0;

максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению.

- Служебные гаражи - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. Код вида по классификатору 4.9.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 500 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 25 м.

Предельные параметры ОКС:

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – 2 эт;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - 3 м;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - 30%;

максимальный процент застройки - 60%;

коэффициент плотности – 1,2;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

- Стоянка транспортных средств - размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок. Код вида по классификатору 4.9.2.

Предельные размеры ЗУ:

площадь минимальная – 500 кв.м;

площадь максимальная – не подлежит установлению;

минимальная ширина ЗУ – 20 м.

Предельные параметры (без размещения ОКС):

минимальная этажность - не подлежит установлению;

максимальная этажность – не подлежит установлению;

максимальная высота – не подлежит установлению;

минимальные отступы - не подлежит установлению;

минимальный отступ от красной линии - без отступа;

минимальный процент застройки - не подлежит установлению;

максимальный процент застройки - не подлежит установлению;

коэффициент плотности – не подлежит установлению;

максимальный класс опасности по СанПиН – V.

Вспомогательные виды объектов:

- гостевые автостоянки;

- озеленение, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, хозяйственные площадки для мусоросборников, погрузочно-разгрузочные площадки, площадки для складирования);

- хозяйственные строения, строения для обслуживания соответствующего объекта (гаражи-автостоянки для служебного транспорта, кладовые, мастерские и т.п.);

- общественные туалеты;

- площадки для отдыха;

- спортивные и детские площадки.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

Для территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения устанавливаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Благовещенска.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1)	не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

2)	не допускается размещение объектов спортивного назначения (за исключением спортивно–оздоровительных учреждений закрытого типа) в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке;

3)	в случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 10 Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Обоснование плотности застройки проекта «Деловой квартал» на территории Золотая миля в городе Благовещенске Амурской области.

Территория «Золотая миля» станет проектом первой Российско-Китайской трансграничной агломерации, связующим звеном между двумя странами. Проект включит в себя первую в мире международную пассажирскую канатную дорогу, соединяющую Благовещенск и Хэйхэ, которая позволит в разы увеличить туристический и деловой поток, а также позволит с комфортом в считанные минуты оказаться на территории соседнего государства. Также на территории «Золотой мили» появится Международный многофункциональный общественный Центр, основным функциональным предназначением которого станет проведение широкого спектра форумов, конгрессов, конференций и выставок международного уровня и различных направлений. Одновременно, Центр будет обладать возможностью проведения культурных мероприятий высокого класса: концерты, кинофестивали и шоу мирового значения. «Золотая миля» в будущем станет важным культурно-деловым центром для жителей и гостей города, одной из основных точек притяжения туристов и местом взаимодействия и концентрации международного бизнеса и органов административно-государственного управления.

Увеличение туристического и бизнес трафика до 2,1 млн. человек в год, значительно возросший товарооборот, растущий обмен культурными и социальными связями и мероприятиями, связанные прежде всего с высоким уровнем дружественных отношений между народами России и Китая, обязывает руководство и бизнес двух стран к дополнительным требованиям по развитию приграничных агломераций. Проект «Золотой мили» должен развиваться как комплексное предложение для всех групп и поколений будущих пользователей, включая разнообразные функции создаваемых объектов недвижимости: гостиничная, жилая, социальная, торгово-выставочная, деловая, гастрономическая, культурно-развлекательная, образовательно-познавательная, спортивная, и учитывать традиции, привычки и пожелания народов стран. Также при создании объектов необходимо принимать во внимание требования и особенности, нарастающий опыт каждой из стран в проектировании новых технологичных и современных зданий и последующей их эксплуатации, а также опыт в организации и проведении будущих знаковых событий и масштабных мероприятий.

Учитывая вышесказанное, очевидна необходимость создания деловых площадей и объектов для проживания в международной и приграничной агломерации в шаговой доступности от пассажирской канатной дороги и Международного Многофункционального общественного Центра. На основании анализа роста туристической и деловой активности определены параметры объектов – функционал, объем площадей, этажность и наличие инфраструктуры, которые соответствуют требованиям к объектам высокого класса, с одной стороны, с другой стороны позволят обеспечить территорию всеми запросами и необходимыми функциями, и сервисами, которые заложены в идеологии проекта «Золотая миля».

Учитывая потребность в вышеобозначенных функциях, проектом предлагается строительство «Делового квартала», комплекса офисных объектов высокого уровня - класса A и В, который позволит разместить существующие и вновь возникающие совместные бизнесы, компании и проекты, административные учреждения, оперативно проводить конференции и совещания, эффективно вести деловые процессы, в том числе международные, в просторных и комфортных, современных пространствах со всей необходимой инфраструктурой. Деловые пространства будут оснащены самыми передовыми техническими, инженерными и информационными технологиями. Идеология рабочих пространств планируется как максимально комфортная и приватная для каждого сотрудника и посетителя, предусматривая объемные помещения с большим количеством «воздуха» и природного света. Создаваемые улучшенные офисные площади с конференц-залами, переговорными, проектными офисами, пространствами для питания и отдыха и необходимым сервисом, обеспеченные наземным и подземным паркингом, позволят организовать качественную работу в принципиально новых комфортных условиях, что укрепит как внутренние, так и внешние деловые связи государств и регионов.

Осознавая потенциальный рост туристического и делового потока, проектом также предусмотрено создание комплекса апартаментов для комфортного временного размещения и длительного проживания. Проектируются апартаменты квартирного типа, планировки которых учитывают самые современные мировые тенденции и оснащенные передовыми инженерными технологиями. Учитывая вышесказанное, потрясающие виды, открывающиеся из панорамного остекления и террасс апартаментов на города двух стран и величественную реку Амур, близость ко всем основным административным, деловым и культурным объектам Благовещенска и высокий уровень инфраструктуры, обслуживания и уличного благоустройства «Делового квартала» можно смело сказать, что данный гостевой комплекс станет авангардом объектов недвижимости для проживания на всем Дальнем Востоке.  Цель - увеличение длительности нахождения гостей города в Благовещенске с уверенностью будет достигнута!

Также, в «Деловом квартале» предусматривается размещения первого в городе гастрономического холла, в котором разместятся более 30 разнообразных концепций общепита и ресторанов высокого уровня, которые в совокупности будут привлекать жителей и гостей в центральную часть города и на набережную, а также являться современной обслуживающей инфраструктурой для Международного многофункционального Центра, Трибуны холл, апартаментов, деловых и общественных помещений разной функциональной направленности, а также жителей города Хейхэ.

Деловой квартал станет одной из доминант территории «Золотой мили» и центральной части города Благовещенска, формируя и подчеркивая современные архитектурные тенденции, технологии и визуальные акценты со стороны Хэйхэ. Так, со стороны Китая раскроются виды на знаковые и узнаваемые в перспективе объекты Благовещенска, что будет формировать желание у жителей КНР посетить и ознакомиться с ними, а пассажирская канатная дорога будет давать возможность реализовать их желания. Поддерживая общую концепцию территории, фасадные решения и пластика зданий учитывают контекст - архитектуру терминала станции канатной дороги и ММОЦ. Комплекс зданий «Делового квартала» решены в геометричной фасадной сетке, также применяется прием горизонтальных поворотов, реагируя на «веерную раскладку» этажей канатной дороги. В поддержку концепции «зеленой городской набережной» формируются террасы с зелеными кровлями, при этом на крышах самых высоких блоков организуется вертолетная и смотровая площадки, которые подчеркивают деловой функционал высокого уровня и статусность объекта. Выгодное расположение на набережной в центре города, конфигурация и этажность обеспечивают также отличные видовые характеристики для деловых и жилых помещений «Делового квартала», позволяет рассматривать его как объект недвижимости премиального класса международного уровня. Понимая и учитывая все современные вышеперечисленные характеристики и качества комплекса, в предпроектной проработке объекта заложены необходимые габариты и технические показатели зданий, помещений, мест общего пользования, технических и технологических узлов и коридоров, достаточных пролетов витражного панорамного остекления, значений ветровой нагрузки, особенности конструктивного исполнения, позволяющие поддержать принципиально новые современные, комфортные и технологичные условия работы и проживания, которые описаны выше.

Комплекс «Деловой квартал», согласно предпроектной проработке, имеет общую площадь около 110 000 м2, что является необходимой минимальной площадью для реализации его вышеуказанных повышенных современных и технологичных характеристик, расширенного функционального назначения и решения государственных задач в сфере российско-китайского сотрудничества, а также создание классного визуального восприятия со стороны реки Амур и Хейхэ, что безусловно должно быть присуще обьектам такого типа и уровня. Земельный участок, предусматривающий размещение «Делового квартала» в соответствии с ПЗЗ города Благовещенска, устанавливает ограничение площадных значений в 88 000 м2. Данная норма не соответствует времени, современным тенденциям в сфере градостроительства и благоустройства, а также стремительно развивающейся индустрии строительства современных деловых центров. Реализация объекта в иной концепции и с отличающимися в меньшую сторону габаритными показателями не позволит сохранить его уникальный вид и описанные в тексте характеристики и приведет к созданию очередного заурядного объекта, которым невозможно будет гордиться и показывать в качестве образцового и примерного, как результата передовых промышленных и бизнес достижений наших стран, а главное, не решит задачи развития межгосударственного сотрудничества и еще большего укрепления экономик КНР и РФ. В свою очередь, размещение «Делового квартала» за пределами территории «Золотой мили», в удаленном варианте от трансграничных вышеуказанных знаковых объектов, нивелирует все возможные перечисленные выше эффекты как самого делового центра, так и в целом ее трансграничной инфраструктуры. Уверены, что незначительное превышение установленного норматива плотности застройки в данной зоне, откроет возможность реализации объекта в представленной концепции и с заявленными выше необходимыми технико-экономическими показателями, позволит добиться качественно нового подхода в работе и досуге граждан двух приграничных городов и создать полноценный приграничный кластер полного спектра услуг, учитывающий в себе все необходимые решения для таких глобально значимых геополитических проектов, что в свою очередь даст уверенность в укреплении и достижении максимальных эффектов в экономической, социальной, культурной, промышленной, логистической, административной и общественной сферах России и Китайской Народной Республики! «Деловой квартал» в частности и «Золотая миля» в целом, будут способствовать развитию комфортной современной городской среды для жителей и гостей города Благовещенска, уверенному росту международного сотрудничества и его высокому значению в региональной и федеральной повестке наших стран, а также еще большему сплочению их народов!

2. Основные технико-экономические показатели

Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гостиничный комплекс категории «5 звезд» | Деловой квартал | Международный многофункциональный общественный центр | Большой городской центр «Трибуна Холл» | Православный храм |
| 1 | Площадь застройки (с запасом) | 2278,5 м2 | около 7500 м2 | 11690 м2 | 3 975.8 м2 | 3 000 м2 |
| 2 | Расчетное количество работающих | 136 чел. | 6500 чел. | 100 чел. | 42 чел. | 35 чел. |
| 3 | Расчетное количество посетителей | 308 чел. | 3000 чел. | 5500 чел. | 4 000 чел. | 2 500 чел. |
| 4 | Количество машиномест | 75 м/м | 1002 м/м | 392 м/м* | 38 м/м | 12 м/м |
| 5 | Процент застройки | 3,5% | 22% | 36% | 3% | 26% |
| 6 | Коэффициент плотности застройки | 0,17 | 3,30 | 1,43 | 0,04 | 0,36 |
| 7 | Доля озеленения | 73,8 % | 30% | 8% | 46.2% | 25 % |
| 8 | Выступы лестниц, крылец, козырьков за красную линию | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| 9 | Минимальный отступ от границ з/у до стен зданий, строений, сооружений | 3.00 м | 3.00 м | 3.00 м | 3.00 м | 3.00 м |
| 10 | Минимальный отступ от красных линий | без отступа | без отступа | без отступа | без отступа | без отступа |

* в случае нехватки машиномест использовать профицитные машиноместа всего комплекса «Золотая Миля» (участки с кадастровыми номерами 28:01:000000:12063, 28:01:000000:13994, 28:01:000000:10114, 28:01:000000:12062).

Необходимо рассматривать всю территорию «Золотой Мили» (участки с кадастровыми номерами 28:01:000000:12063, 28:01:000000:13994, 28:01:000000:10114, 28:01: 000000:12062)  как единый комплекс , для обеспечения совместного использование парковочных мест и при выявлении дефицита парковок в периоды пиковой расчетной нагрузки по одному из объектов учитывать профицитные места других объектов территории «Золотая миля» на  выше указанных земельных участках.

Нормативный процент озеленения должен рассматриваться с использованием всех земельных участков «Золотой мили» с кадастровыми номерами 28:01:000000:12063, 28:01:000000:13994, 28:01:000000:10114, 28:01:000000:12062. В случае недостатка расчетного показателя озеленения, для компенсации, необходимо учитывать профицитные значения площади озеленения вышеуказанных земельных участков реализуемого комплекса проектов.

Гостиничный комплекс категории «5 звезд».

Процент застройки равен: площадь застройки/площадь участка * 100 2278,5/65200*100 = 3,5%

Площадь застройки - 2278,5 м2;

Площадь участка – 65200 м2.

Коэффициент плотности застройки: это отношение суммарной площади всех этажей здания к площади участка, на котором оно расположено.  11173,7/65200=0,17

Общая площадь здания 11173,7 м2;

Площадь участка 65200 м2.

Расчет минимальной площади озеленения

Расчет выполнен согласно требованиям, гл. 7 ст. 11.4 табл. 1 Приложению к постановлению администрации г. Благовещенска от 30.01.2025г. №479 "Об утверждении Правил землепользования и застройки МО г. Благовещенска" (с изм. от 23.07.2025 г.)

Фактическая площадь озеленения 48122,1 м2;

48122,1*100/65200 = 73,8%.

Международный многофункциональный общественный центр

Процент застройки равен: площадь застройки/площадь участка * 100 11690,0/32952,0*100 = 36%, где

Площадь застройки 11690,0 м2;

Площадь участка 32952,0 м2.

Коэффициент застройки:

1169,0м2/32952,0м2 = 0,36

Площадь застройки 11690,0 м2;

Площадь участка 32952,0 м2.

Коэффициент плотности застройки: 46970,8м2/32952,0м2 = 1.43

К плотности застройки = суммарная поэтажная площадь зданий по внешним размерам здания (только надземные этажи) / площадь территории = (46910,8 м2 (здание) + 60 м2 (ТП))/32952,0 м2 = 1,42543

Общая площадь здания - 40772,0 м2;

Суммарная поэтажная площадь зданий = 46970,8 м2;

Площадь участка 32952,0 м2.

Расчет минимальной площади озеленения

Процент озеленения в границах участка с кадастровым номером 28:01:000000:12063 фактически равен 2750,0/32952,0*100 = 8%

Проектная площадь озеленения (взято из АГО) = 2750,0 м2;

Площадь участка 32952,0 м2.

### 3. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового и иного назначения

Основой предложений по разработке проекта изменений в документацию по планировке проектируемой территории явились решения «Концепции реализации инвестиционного проекта «Золотая миля», утвержденной губернатором Амурской области от 06.06.2024 г. № 01-3-4377.

В соответствии с концепцией планируется разделение участка намывной территории на пять основных комплексов.

Комплекс № 1 - Зона общественного, делового, спортивного и коммерческого назначения (около 6,5 га).

Предполагается возможность строительства гостиниц, деловых и торгово- развлекательных центров, информационно-туристических визит-центров, музеев, оздоровительных комплексов, спортивно-развлекательных площадок и центров, пешеходных зон и зон отдыха, сочетающих в себе оздоровительный, развлекательный, спортивный и событийный досуг.

Финансирование строительства объектов комплекса предполагает привлечение средств инвесторов.

На данном этапе проектирования в зоне общественного, делового, спортивного и коммерческого назначения предусмотрено размещение гостиничного комплекса категории «5 звезд». В дальнейшем планируется строительство деловых и торгово- развлекательных центров, информационно-туристических визит-центров, музеев, оздоровительных комплексов, спортивно-развлекательных площадок и центров.

Комплекс № 2 - Зона трансграничной канатной дороги (около 4,9 га).

Комплекс представляет собой территорию, на которой будут расположены объекты российской части канатной дороги через реку Амур между городами Благовещенск - Хэйхэ, а также вся необходимая сопутствующая инфраструктура.

Канатная дорога, не имеющая аналогов В отечественной и зарубежной практике, не только соединит территории двух государств и обеспечит круглогодичное международное пассажирское сообщение, но и станет новым интересным объектом туристской дестинациии.

Создание данного объекта трансграничной инфраструктуры предусмотрено Соглашением между Правительством РФ и Правительством КНР о строительстве, эксплуатации, содержании и обслуживании трансграничной канатной дороги через реку Амур (Хэйлунцзян) на участке российско-китайской границы между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) (03.09.2015, г. Пекин).

Для обеспечения пересечения российско-китайской госграницы физическими лицами по канатной дороге осенью 2016 года установлен пешеходный пункт пропуска Благовещенск-1 - Хэйхэ (внесены изменения в Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе от 27.01.1994).

В рамках проекта предполагается формирование современной, отвечающей международным стандартам и требованиям, зоны обслуживания пассажиров, включающей:

а) Пассажирский терминал. В его состав войдут помещения, обеспечивающие реализацию транспортной функции: технические помещения, необходимые для размещения оборудования канатной дороги, посадочные платформы, залы ожидания для комфортного размещения пассажиров, помещения для размещения государственных контрольных органов в соответствии с требованиями к оснащению пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Данные площади определяются нормативами, а также технологическими требованиями для обеспечения заявленной пропускной способности канатной дороги и пункта пропуска.

б) Комплекс зоны беспошлинной торговли (duty free): магазин беспошлинной торговли со складом продукции и зоной выгрузки (в «чистой зоне» после пересечения государственной границы РФ), торговые площади в «грязной» зоне до пересечения госграницы, публичные пространства, рестораны и кафе, сервисные и технические помещения.

в) Обеспечивающую инфраструктуру (подъезды к городской улично- дорожной сети; автостоянка; линии электропередач).

Создание российской части канатной дороги планируется осуществить за счёт средств российского инвестора.

Комплекс № 3 - Зона общественного, делового и коммерческого назначения (около 6,6 га).

Территория зоны предполагает возможность создания объектов проведения международных, государственных и региональных мероприятий различной направленности. Предусматривается возможность строительства многофункциональных зданий с выставочно-ярмарочным пространством, конгресс- центров с концертными залами, деловых и коммерческих центров с апартаментами, помещения торговли и общественного питания, парковками и пешеходными зонами с элементами для досуга и отдыха.

Строительство объектов планируется за счёт государственно-частного партнерства, а также за счет средств инвесторов.

Комплекс № 4 - Культурно-досуговая зона отдыха (около 12 га).

Предполагается создание единого открытого пространства за счёт реконструкции и благоустройства существующей площади Ленина и ее плавного перехода на намывную территорию. Территория зоны предполагается использовать для проведения культурно-зрелищных мероприятий и активного отдыха жителей и гостей Амурской области.

Зона культурно-досугового центра включает размещение трибуны с выставочным залом и аудиторией для проведения лекций и концертов или же спортивных занятий, фудкортом и благоустройством прилегающей территории.

Планируется размещение новой площади. Для связи двух площадей (площади Ленина и новой) существующий разрыв зелёной зоны расширяется вдоль оси по направлению от дома правительства Амурской области к набережной, формируя аллею. Важным элементом в существующей планировке являлся фонтан, поэтому предлагается аллею оборудовать сухими фонтанами на всем ее протяжении в едином зеленом массиве с рекреационными парковыми функциями и единым принципом благоустройства.

На территории новой площади на время проведения праздничных мероприятий и культурных событий планируется размещение мобильного сценического комплекса.

Строительство объектов планируется за счёт средств инвесторов.

Комплекс № 5 - Зона духовно-культурного центра (около 1 га).

На территории комплекса предполагается строительство православного храма с прилегающей к нему существующей благоустроенной территорией набережной р. Амур. Православный храм олицетворяет культурное и религиозное наследие России.

Строительство объекта планируется за счёт средств инвесторов.

Естественным продолжением намывной территории является город Благовещенск с его историческими памятниками, культурными центрами, этнографическими комплексами, объектами археологического наследия, достопримечательными местами.

Таблица 2.2 – Параметры зданий и сооружений

| Наименование зоны | Характеристика | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зона общественного, делового, спортивного и коммерческого назначения | Гостиничный комплекс категории «5 звезд»: | 5 звезд |
|  | площадь | 11173,7 м2 |
|  | этажность | 12 этажей |
|  | количество номеров | 135 номеров |
| Зона трансграничной канатной дороги* | Пассажирская подвесная канатная дорога: | 1 шт. |
|  | режим работы | круглогодично |
|  | тип дороги | маятниковая канатная дорога АТ110 |
|  | длина по горизонтали | 976.28 ±15 м |
|  | Пассажирский терминал с предприятиями торговли, пунктом пропуска через государственную границу и посадочной платформой канатной дороги: |  |
|  | площадь | 21 500 м2 |
|  | этажность | 4 этажа с эксплуатируемой кровлей |
| Зона общественного, делового и коммерческого назначения | Международный многофункциональный общественный центр: |  |
|  | Площадь | около 40772,0 м2 |
|  | Этажность | 5-9 этажей |
|  | Деловой квартал: |  |
|  | Площадь | около 110 000 м2 |
|  | Этажность | от 10 до 25 этажей |
| Культурно - досуговая зона отдыха | Большой городской центр «Трибуна Холл» |  |
|  | площадь | 3 258.5 м² |
|  | этажность | 1-2, с эксплуатируемой кровлей |
|  | Детский центр |  |
|  | площадь | 377.3 м² |
|  | Торговые павильоны |  |
|  | площадь | 340 м² |
| Зона духовно - культурного центра | Православный храм |  |
|  | площадь | 3 000 м2 |

*Зона трансграничной канатной дороги не входит в границы разработки настоящей документации по планировке территории. Для комплекса №2 разработан проект планировки территории и проект межевания территории «Трансграничная канатно-подвесная дорога через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) с пассажирским терминалом» шифр АЗП-15-ТП/2019-П.ППМТ.1. Утвержден постановлением №4443 от 24.12.2019 г.

Строительство зданий и сооружений на территории «Золотой мили» предполагается выполнять по индивидуальным проектам. В рамках настоящей работы они обозначаются условными габаритами. Параметры их застройки будут уточнены на последующих стадиях проектирования.

### 4. Характеристика транспортного обеспечения проектируемой территории

Автомобильное движение по проектируемой территории выполняется путем организации одностороннего двухполосного движения с заездом на территорию от ул. Ленина через проезд между площадью Ленина и гостиницей «Юбилейная», ул. Шимановского на ул. Краснофлотская (основное автомобильное движение).

Благоустройство земельного участка осуществлено для отдыха населения, которое выполнено исключительно из прогулочных зон и не предусматривает движение автомобильной техники. Для этой цели улица Краснофлотская на участках: от ул. Пионерской до гостиницы «Юбилейная» и от ул. Трудовой до ул. Кузнечной, закрывается для транспортного движения (за исключением спецтранспорта). Для подъезда транспорта предусмотрена возможность проезда по пешеходному покрытию, для этого на основных пешеходных путях в т.ч. и на ул. Краснофлотской предусмотрено усиленное основание покрытий.

Вдоль набережной запроектирован проезд шириной 6 метров, предназначенный для проезда электромобильного транспорта и транспорта спецназначения. Въезд на набережную осуществляется с ул. Пионерской и проезда с ул. Краснофлотской в районе ул. Театральная.

Зигзагообразный (челночный) рисунок автомобильного транспортного движения полностью обеспечивает транспортное обслуживание, как прилегающей территории, так и комплексов застройки.

Временное хранение легковых автомобилей в проекте предусматривается на открытых наземных стоянках вблизи зданий и сооружений и на специальных полосах вдоль проезжих частей жилых улиц.

### 5. Характеристика инженерного обеспечения проектируемой территории

### 5.1. Водоснабжение и водоотведение

Проектируемая территории находится рядом с существующей застройкой г. Благовещенск, где имеются централизованные городские сети. Рядом с проектируемой площадкой расположены существующие городские сети систем водоснабжения и водоотведения. Схема городских сетей водоснабжения кольцевая. Качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода”.

### 5.1.1. Водоснабжение

Подача воды для проектируемых зданий требуется для хоз-питьевых нужд (санитарно-технические приборы), приготовление горячей воды, внутреннего и наружного пожаротушения.

Существующий водовод расположен на насыпной территории р.Амур.

Для водоснабжения проектируемого объекта водой необходимо предусмотреть подключение к централизованной городской системе водоснабжения по ул. Пионерской, запроектировать и построить водопровод по ул. Краснофлотская диаметром 350 мм.

Для осуществления наружного пожаротушения необходимо, чтобы существующая сеть была кольцевая с установленными на ней пожарными гидрантами (п. 11.5 СП 31.13330.2021).

Диаметр существующего водовода 315 мм, выполнен из пластиковых труб с глубиной заложения от 2.0 м до 4.5 м.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода”.

Гарантированный напор в существующей наружной сети, согласно ТУ, составляет 22.0 м.

При недостаточных гидравлических параметрах существующего водовода для обеспечения проектируемого объекта водоснабжением для хоз-питьевых нужд и приготовления горячей воды, а также нужд пожаротушения, предусматривается устройство насосной станции повышения давления внутри здания.

Для осуществления наружного пожаротушения здания предполагается устройство новых пожарных гидрантов с учетом радиуса действия 200.0 м.

Прокладка наружной водопроводной сети предусматривается на глубине заложения ниже 0.50 м глубины промерзания грунта. На проектируемых наружных сетях водоснабжения предусматриваются смотровые колодцы с отключающей арматурой и пожарными гидрантами по т.п. 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Водоснабжение проектируемой территории, в соответствии с техническими условиями, планируется осуществлять от водозабора «Северный». В связи с недостаточной мощностью городских водозаборов подключение проектируемых объектов к городским сетям водоснабжения возможно после завершения реализации проекта «Реконструкция водозабора Северного жилого района».

Расчетный максимальный расход воды в сутки – 756,42 м3/сут.

Расчетный противопожарный расход воды - 486 м3/сут.

### 5.1.2 Водоотведение

Для проектируемых зданий, согласно нормам, требуются следующие системы канализации: хозбытовая и ливневая (для отвода дождевых и талых вод).

Рядом с проектируемой площадкой расположены существующие городские сети водоотведения.

Сточные воды от зданий будут отведены в существующую внутриплощадочную канализационную сеть, расположенную на насыпной территории р. Амур. Глубина заложения существующего коллектора составляет от 2.0 м до 4.0 м. Внутриплощадочные сети предполагается в самотечном режиме подключить к существующей канализационной сети.

На проектируемых наружных сетях канализации предусматриваются смотровые колодцы по т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов.

Для обеспечения водоотведения от проектируемой территории, предусмотрено подключение к существующему канализационному коллектору диаметром 1 500 мм на пересечении улиц Трудовая и Краснофлотская.

### 5.1.3 Ливневая канализация

На территории «Золотой мили», в соответствии с проектом «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур в г. Благовещенске» (ЗАО «Ленгипроречтранс»), для обеспечения сбора и отвода дождевых вод в очистные сооружения произведена прокладка магистрального коллектора. Трасса магистрального коллектора дождевой канализации проходит по проектируемой набережной, ул. Чайковского, ул. Краснофлотской и далее через затон им. Ленина до площадки проектируемых канализационных очистных сооружений поверхностных стоков в районе ул. Октябрьская. Сброс очищенного дождевого стока предусматривается в р. Зея.

На всей территории предусмотрено устройство дождеприемных и смотровых колодцев ливневой канализации.

Трубы для ливневой канализации приняты «Корсис» диаметром 250-315 мм. Глубина заложения от 2.0-4.5м.

Подключение предусмотрено к существующей ливневой канализации диаметром 1400 и 315мм.

Частично отвод поверхностного стока будет осуществляться по спланированной территории на твердые покрытия улиц, далее в существующую систему водоотвода улиц.

### 5.2 Теплоснабжение

Обеспечение объектов проектируемой территории тепловой энергией предполагается от сетей централизованного теплоснабжения. Источник теплоснабжения Благовещенская ТЭЦ.

Развитие теплоснабжения комплекса «Золотая Миля» целесообразно решить от 2 очереди БТЭЦ, работающей на твердом топливе.

Расчетом определен максимальный диаметр 500 тепловой сети для комплекса «Золотая Миля». В проекте принята двухтрубная централизованная система теплоснабжения.

Расчетное потребление тепла – 19,21 Гкал/час.

### 5.3 Электроснабжение

Для электроснабжения туристско-рекреационного комплекса «Золотая миля» предусмотрено размещение электроподстанции 110/10 кВ «Деловой Центр» и двух кабельных линий 110 кВ для ее питания от электроподстанции ПС 110/10 «Портовая», размещение двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с точкой присоединения к электроподстанции ПС 35/10 кВ «Амур».

Напряжение проектируемых высоковольтных сетей принято по напряжению источника питания и составляет 10 кВ, напряжение низковольтных сетей принято 380/220В, с глухо-заземленной нейтралью трансформатора.

Категория электроснабжения объектов «Золотой мили» II и I, а также возможно частично III.

Сети электроснабжения 0.4 и 10 кВ выполняются кабелем в земле в траншее.

Расход электроэнергии – 25575,9 кВт.

В проекте выполнено наружное освещение открытых площадей и пешеходных зон в границах предоставленного участка.

### 6. Положение об очередности планируемого развития территории.

Первоочередным объектом строительства на проектируемой территории является строительство канатной дороги над р. Амур, который призван связать г. Благовещенск (РФ) с г. Хэйхэ (КНР).

Старт строительства был дан 18 июля 2019 года. Церемония проходила на барже посреди реки Амур.

Ожидаемый ввод в эксплуатацию канатной дороги - 2025 год.

После ввода в эксплуатацию канатной дороги через реку Амур, обеспечивающей турпоток, планируется запустить проекты «Международный многофункциональный общественный центр» и «Гостиничный комплекс категории «5 звезд».

В 2020 году началась реконструкция площади Ленина и намывной территории. Реконструкцию планируется выполнить в три этапа:

- Благоустройство старой площади

- Благоустройство намывной территории

- Строительство на намывной территории объекта капитального строительства –Трибуна-холл.

Таблица 2.3 - Этапы проектирования и строительства планируемых объектов

| № п/п | Наименование объекта | Тип работ | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь Ленина | реконструкция | 1 этап |
| 2 | Намывная территория: | благоустройство | 2 этап |
|  | Многофункциональная площадка | строительство |  |
|  | Детский центр |  |  |
|  | Холмы на набережной |  |  |
| 3 | Большой городской центр «Трибуна Холл» | строительство | 3 этап |
| 4 | Пассажирская подвесная канатная дорога. Пассажирский терминал с предприятиями торговли, пунктом пропуска через государственную границу и посадочной платформой канатной дороги. | строительство | 1 этап |
| 5 | Международный многофункциональный общественный центр | строительство | 4 этап |
| 6 | Деловой квартал | строительство | 5 этап |
| 7 | Гостиничный комплекс категории «5 звезд» | строительство | 4 этап |
| 8 | Православный храм | строительство | 6 этап |
| 9 | Коммунальная инфраструктура: | строительство | 7 этап |
|  | Инженерные сети: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |
|  | ПС 110 кВ «Деловой центр» |  | 2 этап |
| 10 | Транспортная инфраструктура: |  | 8 этап |
|  | парковки ул. Пионерская и ул. Островского (гостиница «Юбилейная») | реконструкция |  |
|  | Ул. Краснофлотская | ремонт |  |

Срок осуществления пятого этапа проектирования (строительство Международного многофункционального общественного центра) – 4 квартал 2028г.

Срок осуществления седьмого этапа проектирования (строительство гостиничного комплекса категории «5 звезд») – 3 квартал 2028 г.

### 7. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица 2.4 - Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № точки |  | Координаты МСК28 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | У |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Зона духовно-культурного центра |  |  |  |
| 1 |  | 452 722.57 | 3286 606.89 |
| 2 |  | 452 806.00 | 3286 613.34 |
| 3 |  | 452 804.58 | 3286 628.35 |
| 4 |  | 452 801.53 | 3286 640.07 |
| 5 |  | 452 788.86 | 3286 713.08 |
| 6 |  | 452 703.49 | 3286 699.60 |
| Культурно-досуговая зона отдыха |  |  |  |
| 1 |  | 452942,49 | 3287044,48 |
| 2 |  | 452975,94 | 3286847,02 |
| 3 |  | 452976,87 | 3286841,46 |
| 4 |  | 453008,57 | 3286653,66 |
| 5 |  | 452888,01 | 3286636,38 |
| 6 |  | 452837,51 | 3286628,44 |
| 7 |  | 452834,68 | 3286624,10 |
| 8 |  | 452835,24 | 3286617,95 |
| 9 |  | 452826,61 | 3286616,50 |
| 10 |  | 452826,41 | 3286616,46 |
| 11 |  | 452826,63 | 3286614,94 |
| 12 |  | 452806,00 | 3286613,34 |
| 13 |  | 452804,58 | 3286628,35 |
| 14 |  | 452801,53 | 3286640,07 |
| 15 |  | 452788,86 | 3286713,08 |
| 16 |  | 452703,49 | 3286699,60 |
| 17 |  | 452683,96 | 3286794,36 |
| 18 |  | 452628,32 | 3286990,19 |
| 19 |  | 452622,42 | 3287006,32 |
| 20 |  | 452686,34 | 3287017,06 |
| 21 |  | 452694,40 | 3287018,46 |
| 22 |  | 452720,19 | 3287022,74 |
| 23 |  | 452779,72 | 3287032,74 |
| 24 |  | 452804,45 | 3287036,89 |
| 25 |  | 452807,48 | 3287020,86 |
| 26 |  | 452814,13 | 3287022,03 |
| 27 |  | 452817,09 | 3287022,54 |
| Зона общественного, делового и коммерческого назначения |  |  |  |
| 1 |  | 452723.31 | 3287377.10 |
| 2 |  | 452574.98 | 3287331.28 |
| 3 |  | 452567.28 | 3287338.37 |
| 4 |  | 452558.54 | 3287345.76 |
| 5 |  | 452549.47 | 3287351.81 |
| 6 |  | 452539.78 | 3287356.81 |
| 7 |  | 452539.78 | 3287356.82 |
| 8 |  | 452525.42 | 3287364.70 |
| 9 |  | 452517.89 | 3287368.86 |
| 10 |  | 452511.11 | 3287373.71 |
| 11 |  | 452504.62 | 3287378.95 |
| 12 |  | 452498.45 | 3287384.55 |
| 13 |  | 452492.61 | 3287390.51 |
| 14 |  | 452487.16 | 3287396.77 |
| 15 |  | 452482.29 | 3287403.82 |
| 16 |  | 452477.64 | 3287411.00 |
| 17 |  | 452473.19 | 3287418.33 |
| 18 |  | 452468.97 | 3287425.78 |
| 19 |  | 452464.96 | 3287433.35 |
| 20 |  | 452454.31 | 3287456.73 |
| 21 |  | 452446.82 | 3287473.57 |
| 22 |  | 452441.33 | 3287490.61 |
| 23 |  | 452437.34 | 3287510.13 |
| 24 |  | 452436.39 | 3287515.32 |
| 25 |  | 452423.98 | 3287511.53 |
| 26 |  | 452510.39 | 3287304.76 |
| 27 |  | 452518.98 | 3287286.54 |
| 28 |  | 452527.47 | 3287266.13 |
| 29 |  | 452623.10 | 3287006.44 |
| 30 |  | 452779.71 | 3287032.74 |
| 31 |  | 452774.33 | 3287061.94 |
| 32 |  | 452754.98 | 3287121.38 |
| 33 |  | 452724.93 | 3287305.07 |
| 34 |  | 452728.75 | 3287343.77 |
| 35 |  | 452621.83 | 3287031.53 |
| 36 |  | 452630.83 | 3287031.53 |
| 37 |  | 452630.83 | 3287022.53 |
| 38 |  | 452621.83 | 3287022.53 |
| Зона общественного назначения |  |  |  |
| 1 |  | 452423.97 | 3287511.53 |
| 2 |  | 452436.39 | 3287515.32 |
| 3 |  | 452670.19 | 3287587.62 |
| 4 |  | 452563.83 | 3287723.55 |
| 5 |  | 452533.14 | 3287754.15 |
| 6 |  | 452483.12 | 3287834.84 |
| 7 |  | 452481.04 | 3287833.43 |
| 8 |  | 452423.14 | 3287792.81 |
| 9 |  | 452382.00 | 3287852.00 |
| 10 |  | 452304.57 | 3287797.23 |
| Зона объектов коммунального обслуживания |  |  |  |
| 1 | 452444.90 |  | 3287896.49 |
| 2 | 452483.12 |  | 3287834.84 |
| 3 | 452423.14 |  | 3287792.81 |
| 4 | 452382.00 |  | 3287851.99 |
| Зона обеспечения обороны и безопасности |  |  |  |
| 1 | 452621.83 |  | 3287031.53 |
| 2 | 452630.83 |  | 3287031.53 |
| 3 | 452630.83 |  | 3287022.53 |
| 4 | 452621.83 |  | 3287022.53 |
| Зона общего пользования для территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц |  |  |  |
| 1 | 452779.71 |  | 3 287032.73 |
| 2 | 452814.46 |  | 3 287038.59 |
| 3 | 452811.22 |  | 3 287052.16 |
| 4 | 452785.17 |  | 3 287131.43 |
| 5 | 452759.91 |  | 3 287286.98 |
| 6 | 452766.01 |  | 3 287320.93 |
| 7 | 452733.20 |  | 3 287516.69 |
| 8 | 452738.93 |  | 3 287547.92 |
| 9 | 452708.58 |  | 3 287595.28 |
| 10 | 452604.22 |  | 3 287728.73 |
| 11 | 452576.02 |  | 3 287760.89 |
| 12 | 452478.31 |  | 3 287918.92 |
| 13 | 452445.23 |  | 3 287895.96 |
| 14 | 452534.58 |  | 3 287752.71 |
| 15 | 452563.83 |  | 3 287723.55 |
| 16 | 452680.24 |  | 3 287574.78 |
| 17 | 452695.18 |  | 3 287550.71 |
| 18 | 452723.31 |  | 3 287377.10 |
| 19 | 452728.81 |  | 3 287343.77 |
| 20 | 452725.16 |  | 3 287305.09 |
| 21 | 452755.57 |  | 3 287120.68 |
| 22 | 452774.74 |  | 3 287061.76 |
| 23 | 452779.71 |  | 3 287032.73 |

Таблица 2.5 – Характеристика проектируемой территории

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Территории |  |  |  |
| 1 | Территория в границах проектирования | га | 29.77 |
| 2 | Зона общественного, делового, спортивного и коммерческого назначения | га | 6.54 |
| 3 | Зона объектов коммунального обслуживания | га | 0.50 |
| 4 | Зона общественного, делового и коммерческого назначения | га | 6.62 |
| 5 | Культурно-досуговая зона отдыха в том числе | га | 11.85 |
| 6 | Зона духовно-культурного центра | га | 0.85 |
| 7 | Зона обеспечения обороны и безопасности | га | 0.0081 |
| 8 | Территория общего пользования, в т. ч.: | га | 15.71 |
|  | - участки зеленых насаждений | га | 2.53 |
| Объекты капитального строительства |  |  |  |
| 9 | Гостиничный комплекс категории «5 звезд» | площадь застройки, м2 | 2278,5 |
| 10 | Международный многофункциональный общественный центр | площадь застройки, м2 | 11690,0 |
| 11 | Деловой квартал | площадь застройки, м2 | около 7500 |
| 12 | Большой городской центр «Трибуна Холл» | площадь застройки, м2 | 3975,8 |
| 13 | Православный храм | площадь застройки, м2 | 3 000 |
| 14 | ПС 110кВ Деловой центр | площадь застройки, м2 | 2 600 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 15 | Протяженность улично-дорожной сети, в т.ч. | км | 5.87 |
| 15.1 | - улицы в жилой застройке | км | 2.44 |
| 15.2 | - проезды | км | 3.43 |
| 16 | Стоянки хранения легковых автомобилей (расчетное количество) | машино-мест | 1505 |