Приложение

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 26.06.2026 № 56

Основная часть проекта планировки территории

# РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ

Численность населения – 870 человек.

Плотность населения в границах участка – 116 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,39.

Коэффициент застройки – 0,12.

## 1.2 НУМЕРАЦИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ И НАИМЕНОВАНИЕ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ПАРАМЕТРЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектируемые территории дифференцированы на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

– зона индивидуальной жилой застройки;

– зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки;

– зона административной и общественно-деловой застройки;

– зона объектов улично-дорожной сети.

Параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Согласно градостроительным регламентам установлены следующие параметры:

1. Зона индивидуальной жилой застройки

Максимальная/ минимальная площадь земельного участка:

– для размещения индивидуального жилого дома – 600 м2 / 1000 м2;

– для размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов блокированной застройки (по 2 дома) – 300 м2 / 1000 м2 (на одну жилую единицу);

Минимальная ширина по фронту улиц:

– для размещения индивидуального жилого дома – 15 м;

– для размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов блокированной застройки (по 2 дома) – 10 м (для одной жилой единицы).

Максимальное количество этажей для индивидуальных и блокированных жилых домов принимается не более 3-х.

Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений для индивидуальных жилых домов – не менее 3 м.

Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент застройки, максимальный коэффициент плотности застройки):

– коэффициент застройки – 0,2;

– коэффициент плотности застройки – 0,4.

Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – V.

Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки

Минимальная площадь земельного участка для многоквартирной жилой застройки – 1000 м2. Максимальная площадь земельного участка для многоквартирной жилой застройки – не подлежит установлению.

Минимальная ширина по фронту улиц для многоквартирной жилой застройки — 25 м.

Максимальное количество этажей для многоквартирных жилых домов принимается не более 12, минимальное – 3 этажа.

Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений для многоквартирных жилых домов – не менее 6 м.

Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент застройки, максимальный коэффициент плотности застройки):

Застройка многоквартирными жилыми домами средней этажности:

– коэффициент застройки – 0,4;

– коэффициент плотности застройки – 0,8.

Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – V.

Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

3. Зона административной и общественно-деловой застройки

Минимальная площадь земельного участка для объектов общественного назначения – 1000 м2. Максимальная площадь земельного участка для объектов общественного назначения – не подлежит установлению.

Минимальная ширина по фронту улиц для объектов общественного назначения – 25 м.

Максимальное количество этажей для объектов общественного назначения – 5 этажей.

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м.

Показатели плотности застройки земельных участков (максимальный коэффициент застройки, максимальный коэффициент плотности застройки):

– коэффициент застройки – 0,6;

– коэффициент плотности застройки – 3,0.

Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – V.

Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

4. Зона объектов улично-дорожной сети

Максимальное количество этажей / максимальная высота здания – не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений для многоквартирных жилых домов – не подлежит установлению.

Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков в пределах зоны – V.

Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

В таблице 1.1 приведены нумерация, перечень и наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Номера ЗПР ОКС, а также их наименования здесь и далее указаны в соответствии с Листом 1.3 «Чертеж планировки территории, на котором отображаются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства».

Таблица 1.1

Нумерация, перечень, наименование и параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| Номер ЗПР ОКС | Наименование ЗПР ОКС | Площадь ЗПР, га | Планируемые к размещению ОКС | Координаты характерных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № точки | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗПР 1 | зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | 0,3369 | Многоквартирный 7-этажный жилой дом | н32 | 454753.87 | 3286354.67 |
|  |  |  |  | н33 | 454752.41 | 3286362.98 |
|  |  |  |  | н34 | 454755.45 | 3286364.94 |
|  |  |  |  | н35 | 454751.68 | 3286386.43 |
|  |  |  |  | н17 | 454748.28 | 3286405.6 |
|  |  |  |  | н30 | 454745.06 | 3286423.51 |
|  |  |  |  | н29 | 454740.71 | 3286444.35 |
|  |  |  |  | н36 | 454737.02 | 3286464.52 |
|  |  |  |  | н37 | 454738.73 | 3286466.34 |
|  |  |  |  | н38 | 454737.75 | 3286471.64 |
|  |  |  |  | н39 | 454716.12 | 3286467.92 |
|  |  |  |  | н40 | 454717.26 | 3286457.12 |
|  |  |  |  | н41 | 454720.32 | 3286436.13 |
|  |  |  |  | н42 | 454720.45 | 3286435.4 |
|  |  |  |  | н43 | 454723.17 | 3286420.04 |
|  |  |  |  | н44 | 454723.47 | 3286417.95 |
|  |  |  |  | н45 | 454727.03 | 3286418.74 |
|  |  |  |  | н46 | 454729.93 | 3286397.28 |
|  |  |  |  | н47 | 454712.63 | 3286393.66 |
|  |  |  |  | н48 | 454712.51 | 3286394.36 |
|  |  |  |  | н49 | 454702.08 | 3286392.45 |
|  |  |  |  | н50 | 454696.47 | 3286390.05 |
|  |  |  |  | н51 | 454701.15 | 3286365.27 |
|  |  |  |  | н52 | 454723.84 | 3286369.58 |
|  |  |  |  | н53 | 454725.55 | 3286365.07 |
|  |  |  |  | н54 | 454727.06 | 3286364.73 |
|  |  |  |  | н55 | 454731.68 | 3286356.48 |
|  |  |  |  | н56 | 454737.39 | 3286354.59 |
|  |  |  |  | н57 | 454740.76 | 3286353.47 |
|  |  |  |  | н31 | 454742.21 | 3286352.99 |
|  |  |  |  | н32 | 454753.87 | 3286354.67 |
| ЗПР 2 | зона административной и общественно-деловой застройки | 0,157 | Предприятие общественного питания | н81 | 454614.81 | 3286297.85 |
|  |  |  |  | н82 | 454653.81 | 3286304.81 |
|  |  |  |  | н83 | 454649.87 | 3286328.09 |
|  |  |  |  | н84 | 454646.98 | 3286345.45 |
|  |  |  |  | н85 | 454626.31 | 3286342.1 |
|  |  |  |  | н86 | 454626.95 | 3286338.8 |
|  |  |  |  | н87 | 454609 | 3286335.98 |
|  |  |  |  | н81 | 454614.81 | 3286297.85 |
| ЗПР 3 | зона индивидуальной жилой застройки | 0,071 | Индивидуальный жилой дом | н5 | 454709.2 | 3286603.4 |
|  |  |  |  | н6 | 454714.02 | 3286604.41 |
|  |  |  |  | н7 | 454713.99 | 3286604.52 |
|  |  |  |  | н8 | 454708.92 | 3286634.18 |
|  |  |  |  | н9 | 454705.02 | 3286660.79 |
|  |  |  |  | н10 | 454684.13 | 3286656.94 |
|  |  |  |  | н11 | 454685.98 | 3286639.03 |
|  |  |  |  | н12 | 454699.78 | 3286640.07 |
|  |  |  |  | н13 | 454702.86 | 3286614.08 |
|  |  |  |  | н14 | 454706.06 | 3286614.59 |
|  |  |  |  | н15 | 454707.39 | 3286604.39 |
|  |  |  |  | н16 | 454709.34 | 3286604.65 |
|  |  |  |  | н5 | 454709.2 | 3286603.4 |
| ЗПР 4 | зона административной и общественно-деловой застройки | 0,3618 | Многофункциональный центр | н59 | 454731.77 | 3286318.46 |
|  |  |  |  | н74 | 454785.21 | 3286328.74 |
|  |  |  |  | н75 | 454813.23 | 3286333.76 |
|  |  |  |  | н76 | 454812.35 | 3286339.44 |
|  |  |  |  | н77 | 454807.07 | 3286373.25 |
|  |  |  |  | н78 | 454795.87 | 3286371.39 |
|  |  |  |  | н79 | 454795.73 | 3286372.14 |
|  |  |  |  | н80 | 454777.65 | 3286369.28 |
|  |  |  |  | н34 | 454755.45 | 3286364.94 |
|  |  |  |  | н33 | 454752.41 | 3286362.98 |
|  |  |  |  | н32 | 454753.87 | 3286354.67 |
|  |  |  |  | н31 | 454742.21 | 3286352.99 |
|  |  |  |  | н57 | 454740.76 | 3286353.47 |
|  |  |  |  | н56 | 454737.39 | 3286354.59 |
|  |  |  |  | н55 | 454731.68 | 3286356.48 |
|  |  |  |  | н54 | 454727.06 | 3286364.73 |
|  |  |  |  | н53 | 454725.55 | 3286365.07 |
|  |  |  |  | н52 | 454723.84 | 3286369.58 |
|  |  |  |  | н51 | 454701.15 | 3286365.27 |
|  |  |  |  | н65 | 454703.1 | 3286354.94 |
|  |  |  |  | н64 | 454700.85 | 3286354.45 |
|  |  |  |  | н63 | 454701.72 | 3286349.81 |
|  |  |  |  | н62 | 454712.57 | 3286351.83 |
|  |  |  |  | н61 | 454713 | 3286351.68 |
|  |  |  |  | н60 | 454725.38 | 3286353.96 |
|  |  |  |  | н59 | 454731.77 | 3286318.46 |
| ЗПР 5 | зона административной и общественно-деловой застройки | 0,1216 | Офисный центр | н88 | 454604.68 | 3286363.6 |
|  |  |  |  | н89 | 454643.03 | 3286369.29 |
|  |  |  |  | н90 | 454641.63 | 3286379.05 |
|  |  |  |  | н91 | 454638.53 | 3286400.68 |
|  |  |  |  | н92 | 454622.95 | 3286397.33 |
|  |  |  |  | н93 | 454599.82 | 3286395.02 |
|  |  |  |  | н88 | 454604.68 | 3286363.6 |
| ЗПР 6 | зона объектов улично-дорожной сети | 0,1199 | Улично-дорожная сеть | н19 | 454800.46 | 3286414.65 |
|  |  |  |  | н94 | 454799.96 | 3286414.57 |
|  |  |  |  | н17 | 454748.28 | 3286405.60 |
|  |  |  |  | н28 | 454745.36 | 3286421.88 |
|  |  |  |  | н27 | 454745.06 | 3286423.51 |
|  |  |  |  | н26 | 454744.02 | 3286428.50 |
|  |  |  |  | н25 | 454751.26 | 3286429.54 |
|  |  |  |  | н24 | 454757.47 | 3286430.09 |
|  |  |  |  | н23 | 454760.23 | 3286430.51 |
|  |  |  |  | н22 | 454772.96 | 3286432.63 |
|  |  |  |  | н21 | 454796.62 | 3286436.56 |
|  |  |  |  | н20 | 454796.92 | 3286436.61 |
| – | – | 1,1682 | – |  | – | – |

## 1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В границах проектируемой территории запланировано строительство 7-ми этажного многоквартирного жилого дома, одного индивидуального жилого дома, объектов обслуживания – многофункционального и офисного центров и предприятия общественного питания.

Характеристика объектов капитального строительства представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Ориентировочные параметры планируемых объектов капитального строительства

| № | № участка | № по проекту планировки территории | Наименование объекта капитального строительства | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Площадь участка, нормативная, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | процент застройки, max % |  | Площадь участка, фактическая, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | :952 | 1 | Многоквартирный жилой дом | 7 | 538,0 | 1883,0 | 0,1567 0,3369 | жилищная обеспеченность 30,0 м2/человека |
|  |  |  |  |  | 24,59 |  |  |  |
| 2 | :ЗУ19 | 2 | Предприятие общественного питания | 2 | 471,0 | 560,5 | 0,1 0,157 | - |
|  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 3 | :ЗУ44 | 3 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 129,2 | 103,36 | 0,06 0,0715 | жилищная обеспеченность 30,0 м2/человека |
|  |  |  |  |  | 18,2 |  |  |  |
| 4 | :951 | 4 | Многофункциональный центр (Общественное питание, магазины) | 5 | 1085,4 | 3848,0 | 0,1 0,3618 | - |
|  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 5 | :ЗУ15 | 5 | Офисный центр | 5 | 729,6 | 2918,4 | 0,1 0,1216 | - |
|  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 2685,2 | 9313,26 | 0,5167 1,0488 | - |
|  |  |  |  |  | 30,11 |  |  |  |

## 1.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для подъезда к проектируемым объектам предусмотрена система кольцевых проездов, что соответствует современным требованиям, продиктованным уровнем автомобилизации и противопожарной безопасностью. Для хранения автомобилей на территории квартала предусмотрены автостоянки. Въезды на внутриквартальные парковки осуществляются по отдельным внутриквартальным проездам. Обеспечивается подъезд автотранспорта к жилым домам.

Для развития транспортной инфраструктуры проектом предлагается перечень мероприятий:

Параметры планируемых объектов улично-дорожной сети:

– устройство сети второстепенных проездов общей протяженностью 529 м;

– строительство парковок для маломобильной группы населения на 6 мест;

– строительство парковок на 105 мест.

## 1.5 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### 1.5.1 Водоснабжение

Для развития системы водоснабжения Проектом предлагается:

– строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,231 км.

### 1.5.2 Водоотведение

Для развития системы водоотведения Проектом предлагается:

– строительство сетей бытовой канализации протяженностью 0,423 км;

– строительство сетей дождевой канализации протяженностью 0,635 км.

### 1.5.3 Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения Проектом предлагается:

– строительство линий электропередачи 0,4 кВ протяженностью 0,351 км;

– демонтаж линий электропередачи 0,4 кВ протяженностью 0,674 км;

### 1.5.4 Связь

Для развития системы связи Проектом предлагается:

– прокладка сетей связи к планируемым объектам протяженностью 0,392 км.

### 1.5.5 Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения Проектом предлагается:

– строительство тепловых сетей протяженностью 0,380 км.

# РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Положения об очередности планируемого развития территории представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Положения об очередности планируемого развития территории

| № | Экспликационный номер * | Наименование объекта капитального строительства | Этапы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | демонтаж | разработка рабочей документации | строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | Семиэтажный многоквартирный жилой дом | 2023–2024 годы | 2024–2025 годы | 2024–2025 годы |
| 2 | 2 | Предприятие общественного питания | 2024–2025 годы | 2024–2025 годы | 2024–2025 годы |
| 3 | 3 | Индивидуальный жилой дом | 2023–2024 годы | 2024–2025 годы | 2023–2024 годы |
| 4 | 4 | Многофункциональный центр (Общественное питание, магазины) | 2023–2024 годы | 2024–2025 годы | 2024–2025 годы |
| 5 | 5 | Офисный центр | 2024–2025 годы | 2025–2026 годы | 2026–2028 годы |

Примечание – * Экспликационный номер приведен в соответствии со Схемой планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории.

## 2.2 ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

В части инженерного обеспечения необходимо выполнить:

1. На первую очередь до конца 2024 года:

– демонтаж линий электропередачи 0,4 кВ протяженностью 0,674 км;

2. На расчетный срок до конца 2028 года:

– строительство сетей водоснабжения протяженностью 0,231 км;

– строительство сетей бытовой канализации протяженностью 0,423 км;

– строительство сетей дождевой канализации протяженностью 0,635 км;

– строительство линий электропередачи 0,4 кВ протяженностью 0,351 км;

– строительство сетей связи к планируемым объектам протяженностью 0,392 км;

– строительство тепловых сетей протяженностью 0,380 км.

РАЗДЕЛ 3. КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

В настоящее время на территории проектирования установлены красные линии, которые утверждены постановлением администрации города Благовещенска от 11.03.2021 № 786 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 162 города Благовещенска».

Проектом предлагается изменение существующих красных линий. Каталог координат характерных точек планируемых красных линий представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Каталог координат характерных точек планируемых красных линий

| № характерной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Красная линия № 1 |  |  |
| 1 | 454800.46 | 3286414.65 |
| 2 | 454799.96 | 3286414.57 |
| 39 | 454748.28 | 3286405.60 |
| 4 | 454745.36 | 3286421.88 |
| 5 | 454745.06 | 3286423.51 |
| 6 | 454744.02 | 3286428.50 |
| 7 | 454751.26 | 3286429.54 |
| 8 | 454757.47 | 3286430.09 |
| 9 | 454760.23 | 3286430.51 |
| 10 | 454772.96 | 3286432.63 |
| 11 | 454796.62 | 3286436.56 |
| 12 | 454796.92 | 3286436.61 |

Линии регулирования застройки (отступ от красной линии), в соответствии с пунктом 3.3.3 статьи 16 Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, в условиях комплексной реконструкции территории, принимаются в соответствии с документацией по планировке территории. Проектом предлагается установление линий регулирования застройки без отступа от красных линий.