Приложение

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 24.07.2026 № 75

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1.1. Плотность и параметры застройки территории.

Территория проектирования квартала 10 расположена в границах улиц Артиллерийская – ул. Горького – ул. Новая – ул. Амурская в западном планировочном районе г. Благовещенска Амурской области.

Город Благовещенск является областным центром Амурской области с численностью населения 225 091 человек в связи с чем, относится к зоне интенсивной урбанизации (зона А).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, территория в границах разработки проекта расположена в территориальной зоне - Ж-4 -  Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

На основании Генерального плана г. Благовещенска территория квартала в границах проектирования определена следующими функциональными зонами:

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- Зона специализированной общественной застройки;

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО г. Благовещенска (таблица 26 примечание 3.6) приняты следующие значения:

- коэффициент застройки – 1.0;

-  коэффициент плотности застройки – 3.0.

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала – 28:01:010010.  Общая площадь территории (в границах проектирования) 5.4495 га.

Зоны планируемого размещения объектов

Проектом планировки предложены следующие проектируемые зоны планируемого размещения объектов:

- Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка);

- Зона коммунальное обслуживание;

- Зона начального и среднего общего образования;

- Зона объектов торговли;

Показатель зонирования застраиваемого участка

Таблица 1

| Наименование | Количество , га |
| --- | --- |
| Общая площадь территории в том числе: | 7,2909 |
| Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | 1,9819 |
| Зона коммунальное обслуживание | 0,018 |
| Зона начального и среднего общего образования | 2.0244 |
| Зона объектов торговли | 0.1314 |

Ведомости координат поворотных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

Таблица 2

Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)

Площадь участка по проекту – 9883 м2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 52 | 453955.98 | 3284805.25 |
| 38 | 454036.45 | 3284817.26 |
| 39 | 454034.88 | 3284827.26 |
| 40 | 454030.18 | 3284853.85 |
| 41 | 454021.86 | 3284896.47 |
| 42 | 454020.52 | 3284903.65 |
| 43 | 454017.28 | 3284917.33 |
| 16 | 454023.67 | 3284919.17 |
| 15 | 454023.36 | 3284920.95 |
| 45 | 454010.65 | 3284918.75 |
| 46 | 454009.24 | 3284926.73 |
| 47 | 453994.98 | 3284924.62 |
| 48 | 453994.50 | 3284927.14 |
| 49 | 453991.56 | 3284942.75 |
| 50 | 453937.44 | 3284933.91 |
| 51 | 453935.73 | 3284933.61 |
| 56 | 454002.53 | 3284902.87 |
| 53 | 454013.77 | 3284904.60 |
| 54 | 454012.49 | 3284912.48 |
| 55 | 454001.33 | 3284910.76 |

Площадь участка по проекту – 9936 м2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 7 | 454099.35 | 3284937.64 |
| 6 | 454159.57 | 3284947.77 |
| 28 | 454158.15 | 3284955.68 |
| 27 | 454156.00 | 3284968.26 |
| 26 | 454154.11 | 3284972.85 |
| 25 | 454153.49 | 3284975.26 |
| 24 | 454169.05 | 3284978.28 |
| 23 | 454200.35 | 3284982.89 |
| 29 | 454196.67 | 3285006.77 |
| 30 | 454190.49 | 3285046.73 |
| 31 | 454156.46 | 3285041.24 |
| 32 | 454118.85 | 3285035.18 |
| 33 | 454068.70 | 3285027.08 |
| 34 | 454080.61 | 3284949.72 |
| 35 | 454089.03 | 3284951.08 |
| 57 | 454089.79 | 3284947.63 |
| 37 | 454097.70 | 3284948.76 |

Зона начального и среднего общего образования

Площадь участка по проекту – 20244 м2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 21 | 454042.80 | 3284818.20 |
| 22 | 454217.68 | 3284844.27 |
| 2 | 454216.69 | 3284876.84 |
| 3 | 454208.24 | 3284931.75 |
| 4 | 454204.61 | 3284955.26 |
| 5 | 454184.18 | 3284951.47 |
| 6 | 454159.57 | 3284947.77 |
| 7 | 454099.35 | 3284937.64 |
| 8 | 454091.44 | 3284936.39 |
| 9 | 454076.50 | 3284934.08 |
| 10 | 454075.97 | 3284938.21 |
| 11 | 454075.83 | 3284938.19 |
| 12 | 454056.82 | 3284935.77 |
| 13 | 454047.05 | 3284934.50 |
| 14 | 454021.59 | 3284931.20 |
| 15 | 454023.36 | 3284920.95 |
| 16 | 454023.67 | 3284919.17 |
| 17 | 454032.47 | 3284919.92 |
| 18 | 454033.54 | 3284913.76 |
| 19 | 454034.90 | 3284905.23 |
| 20 | 454027.08 | 3284903.80 |

Зона объектов торговли

Площадь участка по проекту – 1314 м2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 4 | 454204.61 | 3284955.26 |
| 23 | 454200.35 | 3284982.89 |
| 24 | 454169.05 | 3284978.28 |
| 25 | 454153.49 | 3284975.26 |
| 26 | 454154.11 | 3284972.85 |
| 27 | 454156.00 | 3284968.26 |
| 28 | 454158.15 | 3284955.68 |
| 6 | 454159.57 | 3284947.77 |
| 5 | 454184.18 | 3284951.47 |

Зона коммунального обслуживания

Площадь участка по проекту – 90 м2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 56 | 454002.53 | 3284902.87 |
| 53 | 454013.77 | 3284904.60 |
| 54 | 454012.49 | 3284912.48 |
| 55 | 454001.33 | 3284910.76 |

Площадь участка по проекту – 90 м2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 8 | 454091.44 | 3284936.39 |
| 7 | 454099.35 | 3284937.64 |
| 37 | 454097.70 | 3284948.76 |
| 35 | 454089.79 | 3284947.63 |
| 57 | 454089.93 | 3284947.00 |

Расчётные коэффициенты плотности застройки проектируемых объектов капитального строительства

Таблица 3

| № Литера | Наименование объекта капитального строительства | Общая площадь квартир, м2 (ориентировочная) | Общая площадь встроенных нежилых помещений, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Коэффициент плотности застройки | Площадь застройки | Коэффициент застройки % | Крзу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литер 1.1 Литер 1.2 Литер 1.3 Литер 1.4 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой закрытого типа | 16691,4* | - | 9883 | 2,4 | 3188,4 | 0,32 | 93 |
|  |  | - | 1229,3+717,9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Трансформаторная подстанция |  |  | 90 |  | 79,0 | 0,88 |  |
| 3 | Школа на 750 мест | - | - | 20244 | 0.5 | 2540 | 0.12 |  |
| Литер 4 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | 16770,71 | 1459,82 | 9936 | 2,5 | 2401,6 | 0,24 | 107 |
| 5 | Магазин | - | - | 1314 | 0.85 | 372,1 | 0,28 |  |
| 6 | Трансформаторная подстанция |  |  | 90 |  | 79,0 | 0,88 |  |

*-общая площадь квартир (с учетом теплых лоджий) на основании ранее разработанного проекта шифр 23-2023-ПЗУ.ГЧ л.2.

Расчёт коэффициента плотности застройки:

Коэффициент плотности застройки - отношение общей площади всех надземных этажей зданий и сооружений к площади участка. Расчёт выполнен на основании НГП ГО г. Благовещенска от 16.02.2026 №632 (примечание 1 таблица 228 п.3.14).

Литер 1 (этажность - 14 этажей)

23952,3/9883=2,4

где 23952,3кв.м. – площадь здания,

9883 кв.м. – площадь земельного участка

Литер 4 (этажность - 12 этажей)

25319,9/9936=2,5

где 25319,9кв.м. – площадь здания,

9936кв.м. – площадь земельного участка.

На основании Правил землепользования и застройки г. Благовещенска (таблица 2) максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) составляет 3,0.

Расчёт площади земельных участков для проектируемых многоквартирных жилых домов:

Расчёт выполнен на основании НГП ГО г. Благовещенска, утверждённым постановлением администрации г. Благовещенска от 16.02.2026г. №632. Таблица 28.

Крзу = (Sзастр+Sпростр) х Ккоммуникаций

Sобщ.кв.                                        х 100, где

Крзу - значение не ниже указанного в таблице 26 НГП г. Благовещенска

Sзастр -   территория, занимаемая жилым зданием.

Sпростр –площадь пространств, направленная на удовлетворение потребностей для жителей.

Ккоммуникаций – коэффициент, определяющий необходимый размер территории (=1.25)

Sобщ.кв. – общая площадь квартир (взята ориентировочно, уточнить при рабочем проектировании)

Литер 1:

Крзу = (3188,4+6694,6+2521) х 1.15

16691,4                               х 100 = 85

Литер 4:

Крзу = (2401,6+7534,4+4545) х 1.15

16770,71                             х 100 =99

Нормативный коэффициент размера земельного участка для жилых зданий с количеством жилых этажей 15 -  70.5, с количеством жилых этажей 12 – 73.8. Таким образом, коэффициенты размеров земельных участков, не ниже указанных в таблице 28 НГП ГО г. Благовещенска, что соответствует требуемым нормам.

1.2.   Перечень планируемых к установлению видов разрешённого использования с указанием предельных (минимальных и (или) максимальных) предельных параметров разрешённого строительства.

На территории квартала планируются к установлению следующие виды разрешённого использования. Предельные параметры земельных участков и разрешённого строительства (реконструкции) объектов капитального строительства приведены в статье 20 в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Благовещенска.

Таблица 4

| Территориальная зона | Наименование планируемого к установлению вида разрешённого использования | Предельные размеры земельных участков; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1. Предельные размеры ЗУ: площадь минимальная – 1000 кв.м; площадь максимальная – не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ – 25 м. 2. Предельные параметры ОКС: минимальная этажность - 9 эт; максимальная этажность – не подлежит установлению; максимальная высота – не подлежит установлению; минимальные отступы - 3 м; минимальный отступ от красной линии - без отступа; минимальный процент застройки – не подлежит установлению; максимальный процент застройки на свободных территориях - 27%; максимальный процент застройки в условиях реконструкции – 33% коэффициент плотности на свободных территориях – 2,4; коэффициент плотности в условиях реконструкции – 3,0; максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению |
|  | Начальное и среднее общее образование | 1. Предельные размеры ЗУ: площадь минимальная – 1000 кв.м; площадь максимальная – не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ – 25 м. 2. Предельные параметры ОКС: минимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная этажность – 4 эт.; максимальная высота – не подлежит установлению; минимальные отступы - 3 м; минимальный отступ от красной линии – в соответствии с нормами проектирования соответствующего объекта образования; минимальный процент застройки - 15%; максимальный процент застройки - 50%; коэффициент плотности – 2,0; максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению |
|  | Магазины | 1. Предельные размеры ЗУ: площадь минимальная – 1000 кв.м; площадь максимальная – не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ – 25 м. 2. Предельные параметры ОКС: минимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная этажность – 5 эт; максимальная высота – не подлежит установлению; минимальные отступы - 3 м; минимальный отступ от красной линии - без отступа; минимальный процент застройки - 30%; максимальный процент застройки - 60%; коэффициент плотности – 3,0; максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению |
|  | Коммунальное обслуживание | 1. Предельные размеры ЗУ: площадь минимальная - не подлежит установлению; площадь максимальная - не подлежит установлению; минимальная ширина ЗУ - не подлежит установлению. 2. Предельные параметры ОКС: минимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная этажность - не подлежит установлению; максимальная высота - не подлежит установлению; минимальные отступы – без отступов. минимальный отступ от красной линии - без отступа; минимальный процент застройки - 30%; максимальный процент застройки - не устанавливать коэффициент плотности – не устанавливать максимальный класс опасности по СанПиН - не подлежит установлению |

Одной из задач развития жилищного строительства на территории квартала является создание эффектного восприятия района на подъездах к городу, создание современного, комфортного жилья наряду с высоким уровнем благоустройства и озеленения. Авторами проекта предложена высотная застройка, с количество этажей – до15 этажей.

Согласно Правил землепользования и застройки территории проектируемый участок относится к зоне Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; магазины; коммунальное обслуживание – относятся к основным видам разрешённого использования территории.

1.3. Характеристика объектов капитального строительства.

Территория проектирования примыкает к ул.   Горького - магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением, ул.  Артиллерийской - ул. Амурской - ул. Новая - улицы и дороги местного значения. Категории улиц предоставлены на основании Генерального плана городского округа города Благовещенска, утверждённым решением Благовещенской городской Думы от 26.01.2023 №52/06.

Проектом планировки предлагается установление красной линии по ул. Новой.  Ширина красной линии ул.  Новой на участке проектирования должна составлять 15-30м. (в соответствии с СП 42.13330-2016, примечание 1 таблица 11.2). Минимальные отступы от красных линий улиц в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – без отступа.

Устанавливаемая красная линия

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454190.49 | 3285046.73 |
| 2 | 453924.66 | 3285003.84 |

1.3.1. Характеристика развития объектов жилого назначения.

Расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принята согласно СП 42. 13330-2016 таб 5.1, для стандартного типа жилья.)-30кв.м.

Данные проектируемой застройки

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Кол-во квартир | Кол-во жителей | Общая площадь квартир м2 ориентировочная | Общая площадь нежилых помещений м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литер 1 | Жилой комплекс с подземной стоянкой закрытого типа (119 м/м) | 345 в том числе: 85-студия 100-1ком.кв; 115-2х ком.кв.; 43-3х ком.кв; 2-4х ко.кв. | 557 | 16691,4* | 1229,3+717,9 |
| Литер 4 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (178 м/м) | 385 в том числе: 66-студия 44-1ком.кв; 242-2х ком.кв.; 22-3х ком.кв; 11-4х ко.кв. | 559 | 16770,71 | 1459,82 |

*-общая площадь квартир (с учетом теплых лоджий) на основании ранее разработанного проекта шифр 23-2023-ПЗУ.ГЧ л.2.

Проектируемая застройка составляет 730 квартир и 1116 жителей.

1.3.2. Обеспечение площадками благоустройства общего пользования.

В целях создания комфортной среды, для жителей, проектируемых много квартирных жилых домов проектом предусматривается создание комплекса площадок общего пользования: для отдыха взрослого населения, игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, занятий физкультурой, хозяйственных площадок.

Площадки размещаются согласно нормам удалённости (по шуму) от окон

жилых домов в соответствии с нормативами:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м;

- для отдыха взрослого населения - 10 м;

- для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик -10-20

- для хозяйственных целей –8 м

Общая площадь территории, занимаемая площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади жилой зоны проектируемой застройки.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых приняты 8 м. (с учётом раздельного сбора мусора и на основании СанПиН 2.1.3684-21 п.4)

Расчёт площадок придомового благоустройства для проектируемых многоквартирных жилых домов

Таблица 6

| Назначение площадки | Удельный размер площадки м2 на 1 человека | Расчётный размер, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Литер 1 | Литер 4 |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0.7 | 557х0,7=389,9/2= 194,95* | 559х0,7=391,3/2= 195,65* |  |
| Для отдыха взрослого населения | 0.2 | 557х0,2=111,4/2= 55,7* | 559х0,2=111,8/2=55,9* |  |
| Для занятий физкультурой | 0.7 | 557х0,7=389,9/2= 194,95* | 559х0,7=391,3/2= 195,65* |  |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | - | 11 | 11 |  |
| Площадка для выгула собак | 400-600 | 400х0,5=200** | 400х0,5=200** |  |
| Озеленение | 25% | 2470.75 | 2484 |  |
| Автостоянка для МЖД м/м | кол.кв х 0.7х0.8 | 194 м/м | 216 м/м |  |
| Автостоянки для встроенных нежилых помещений м/м | 2м/м на 100 кв.м. | 39 м/м | 29 м/м |
| Парковочные места для электромобилей и гибридных автомобилей | 5% от общего кол-ва | 194+39х0,05=12м/м | 216+29х0,05=12м/м |

*-Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА,IVA и IVГ (согласно СП 42.13330-2016 п. 7.5 примечание 2)

**- Согласно НГП п. 3.6 таблица 16 примечание 7 в центральных районах города, районах со сложившейся застройкой (где отсутствуют площадки для выгула собак и земельные участки, пригодные для их обустройства) допускается применять понижающий коэффициент 0,5 к величине минимально допустимого уровня обеспеченности площадок для выгула собак.

Место размещение парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей уточнить при рабочем проектировании.

Расчёты площадок выполнены с учётом градостроительных норм и правил города Благовещенска.

1.3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания населения.

Из учреждений обслуживания, для комфортного проживания населения, на территории проектируемого квартала предусматривается:

- магазин - общей площадью 1289,2 кв. м.

Все показатели по зданию магазина даны на основании ранее разработанного проекта (шифр 17-06-22 ИП Бельчиков А.Ф.).

Расчет размера озеленения для магазина.

Расчет озеленения территории магазина выполнен на основании Правил землепользования и застройстки МО г. Благовещенска Амурской области (ст. 11.4 таблица  1 иные объекты):

1314кв.м.- общая площадь участка

372,1кв.м -площадь застройки

765кв.м. -площадь покрытия

219,9  кв.м. - площадь озеленения

219,9х100/1314=16,7 %

16,7% - доля озеленения территории земельного участка магазина.

Нормативное озеленение  для иных объектов составляет 15 % территории земельного участка.

Расчет размера погрузочно-разгрузочной площадки для магазина.

Расчет погрузочно-разгрузочной площадки для магазина выполнен на основании Правил землепользования и застройстки МО г. Благовещенска Амурской области (ст. 11 п.5).

Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета               60 кв.м на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: 2 места для объектов общей площадью от 500 кв.м до 2000 кв.м.

Общая площадь магазина - 1289,2 кв. м. – 2х60=120 кв.м.

На территории магазина предусмотрена погрузочно-загрузочная площадка на 120 кв.м.

Обслуживание населения учреждениями, организациями и предприятиями (уровень территориальной доступности)

Таблица 7

| Учреждения, организации и предприятия | Нормативный радиус обслуживания | Наименование учреждений, организаций и предприятий | Уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 500-800м СП 2.4.3648-20 | Существующий: детский сад №19(ул. Красноармейская, 196) Частный детский сад(Горького,233/1) | 500м 200м |
| Общеобразовательные школы | 500-800м СП 2.4.3648-20 | Существующая: Лицей №6 Проектируемая: квартал 10 (750 мест) | 435м |
| Учреждения здравоохранения | 1000м СП42.13330-2016 | Детская поликлиника №4 (ул. Больничная 45/1); Благовещенская городская клиническая больница (ул. Больничная,32) | 700м 680м |
| Аптеки | 500м СП42.13330-2016 | Твоя аптека (ул. Амурская, 311) | 130м |
| Физкультурно-оздоровительные центры | 1500м СП42.13330-2016 | Фитнес-клуб Колизей (ул. Горького 233/1) | 265м |
| Предприятия торговли | 500м СП42.13330-2016 | Авоська – ул. Амурская, 311 Проектируемый магазин квартал 10 | 100м |
| Отделения связи и банки | 500м СП42.13330-2016 | Сбербанк (ул. Горького, 237) Почта России, ул. Красноармейская, 194 | 380м 600м |

Расчёт размера земельных участков объектов социального обслуживания населения.

Расчёт размера земельных участков выполнен на основании СП 42.13330-2016 (приложение Д, таблица Д.1):

Школа на 750 мест:

Количество мест в школе рассчитано согласно СП 42.13330.2016 Приложение Д (Sуч. школы - 20244кв.м., 28 кв.м - расчётная площадь на 1 место с вместимостью 660-1000мест. , размер земельного участка может быть уменьшен на 40% в подрайоне IВ,   для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой площадь участка следует увеличить - не менее 0,7 га.:

750х28=21000 кв.м.

21000-40%=12600кв.м.

12600+7000=19600 кв.м.

Для сформированной территории  20244 кв.м. расчётная численность мест в общеобразовательной организации допускается 750 мест.

Расчет размера озеленения для объектов социального обслуживания населения.

Расчет озеленения территории школы выполнен на основании Правил землепользования и застройстки МО г. Благовещенска Амурской области (ст. 11.4 таблица  1):

20244 кв.м. – площадь земельного участка

2540 кв.м. – площадь застройки

6018 кв.м. – площадь покрытия

11686 кв.м. – площадь озеленения

11686х100/20244=57,7%

57.7% - доля озеленения территории земельного участка школы.

Нормативное озеленение  для объектов начального и среднего общего образования (школы, лицеи, гимназии) составляет 50 % территории земельного участка.

1.3.4. Транспортное обслуживание.

Существующая дорожная сеть района представляет собой прямоугольную систему с расположением широтных улиц параллельно р. Амур и меридиональных – параллельно р. Зея.

Улицы, опоясывающие планируемую территорию: ул. Артиллерийская, ул. Горького, ул. Новая, ул. Амурская. Улица Горького, согласно генерального плана г. Благовещенска, относятся к магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения. К категории улицы и дороги местного значения относятся: ул. Амурская, ул. Артиллерийская и ул. Новая.  Тип покрытия данных улиц – облегчённое.

Движение общественного транспорта осуществляется по улице Горького и ул. Артиллерийской.

Общественный транспорт представлен автобусами по ул. Горького №3, №9 и №36о, по ул. Артиллерийской маршрутами №К и №39.  Проектируемая территория обеспечена доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта 400 м.

Планировочное решение проектируемой территории предполагает транспортное обслуживание объектов обслуживания с прилегающих проездов и исключает транзитное движение транспорта через дворовые территории. Подъезд на территорию многоквартирных жилых домов осуществляется с ул. Горького, ул. Новой, ул. Артиллерийской.

Ко всем зданиям и сооружениям, расположенным на проектируемой территории, обеспечен подъезд пожарной техники.

Хранение индивидуального автомобильного транспорта на проектируемой территории предусмотрено на открытых автостоянках и в закрытой автостоянке.

Расчётные показатели обеспеченности жилой застройки парковками (местами для постоянного хранения автомобилей) и гостевыми стоянками соответствуют требованиям НГП ГО г. Благовещенска (таблица 2).

Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой с общим количеством квартир 730. С учётом требования НГП ГО г. Благовещенска потребность в стоянках автомобильного транспорта для жителей указанных домов составляет 410 машино/мест для многоквартирных жилых домов и 68 м/м для встроенных нежилых помещений. Проектом планировки территории предусматривается:

- 297 м/м постоянного хранения (подземный паркинг);

- 239 м/м временного хранения, открытого типа, в том числе 34 м/м для МГН

Для школы предусмотрена открытая   автостоянка на 10 м/м вдоль ул. Горького. Вдоль ул. Артиллерийской для школы предусмотрено место кратковременной остановки, посадки-высадке детей.

Места, предназначенные для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов, предусмотрены на территории каждого многоквартирного жилого дома.

1.3.5 Параметры планируемого строительства системы инженерно-технического обеспечения.

Водопотребление

Согласно технических условий №101-18-13341 от 18.12.2023 водоснабжение многоквартирного жилого комплекса Литер 1 с подземной стоянкой закрытого типа возможно от  водопроводной сети диаметром 200 мм по ул. Амурской.

Планируемая нагрузка водоснабжения составляет 307,24 куб.м./сут в том числе:

- 111,46 куб.м./сут  многоквартирный жилой комплекс  с  подземной стоянкой закрытого типа  (1)

- 22,00 куб.м./сут  школа на 750 мест (3)

- 173,3 куб.м./сут  Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на  178 м/м (4)

- 0,48 куб.м./сут  магазин (5)

Согласно информационного письма ООО «АКС» от 21.07.2025г. №101-18-5758 возможными точками подключеения к системе водоснабжения могут являться:

- для объекта «Школа на 750 метс» - существующие водопроводные колодцы на водопроводной сети диаметром 250мм по ул. Артиллерийской.

- для объекта «Многовартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой на 178 м/м» - существующие водопроводные колодцы на водопроводной сети диаметром 250мм по ул. Новой.

- для объекта «Магазин» - существующие водопроводные колодцы на водопроводной сети диаметром 250мм по ул. Новой.

Наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2020 составляет 35 л/с

Водоотведение

Согласно тех. условий №101-18-13343 от 18.12.2023 водоотведение многоквартирного жилого комплекса Литер 1 с подземной стоянкой закрытого типа возможно от канализационной сети диаметром 600 мм по ул. Амурской.

Планируемая нагрузка водоотведение составляет 307,24 куб.м./сут в том числе:

- 111,46 куб.м./сут многоквартирный жилой комплекс с подземной стоянкой закрытого типа (1)

- 22,00 куб.м./сут школа на 750 мест (3)

- 173,3 куб.м./сут Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 178 м/м (4)

- 0,48 куб.м./сут магазин (5)

Согласно информационного письма ООО «АКС» от 21.07.2025г. №101-18-5758 возможными точками подключеения к системе водоотведения могут являться:

- для объекта «Школа на 750 метс» - существующие канализационные колодцы на канализационной сети диаметром 450мм по ул. Артиллерийской.

- для объекта «Многовартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой на 178 м/м» - существующие канализационные колодцы на канализационной сети диаметром 200мм по ул. Новой.

- для объекта «Магазин» - существующие канализационные колодцы на канализационной сети диаметром 600мм по ул. Горького.

Теплоснабжение

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 составляет - 33оС; продолжительность периода со среднесуточной температурой не более 8оС - 210сут; средняя температура воздуха, периода со среднесуточной температурой не более 8оС составляет - 10,7 град.С; средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха не более 8оС - 2.0м/сек.

Проект наружных сетей теплоснабжения разработан для наружной температуры воздуха -33°С.

Согласно ТУ- ХО5АО000029 от 29 июня 2023, ТУ- ХО5АО000030 от 29 июня 2023, ТУ-ХО5АО000031 от 6 июля 2023 выданные АО “Амурские тепловые сети” на подключение к теплоснабжению многоквартирного жилого комплекса Литер 1 с подземной стоянкой закрытого типа.

Точка подключения – тепловая камера тепловой сети ООО «ГранТорг», проложенной к магазину по адресу: ул. Амурская, 311 и запитанная от тепловой камеры ТК-14Ц, тепломагистрали №1 ЦР.

Расчётная максимальная нагрузка составляет 6,6465 Гкал/час, в том числе:

- 2,7578 Гкал/ч многоквартирный жилой комплекс с подземной стоянкой закрытого типа (1)

- 0,8997 Гкал/ч школа на 750 мест (3)

- 2,869 Гкал/ч Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 178 м/м (4)

- 0,12 Гкал/ч магазин (5)

На основании информационного письма СП «Амурские тепловые сети» от 18.07.2025г.№230-10/1923 подключение объектов (школа на 750 мест, многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 178 м/м/, магазин)  возможно от распределительной теплотрассы, проложенной по ул. Горького, между ул. Артиллерийская – Новая (в камерах ТК-141, ТК-140, ТК-139) запитанной от ТК-7Ц (ул. больничная-Горького) т/м №1 Центрального района.

Электроснабжение

На основании технических условий от ООО АКС» от 07.12.2023г. №101-106-3532 точка присоединения – элементы электрической сети организации, расположенные на кабельных наконечниках КЛ-10кВ Ф №26 ПС «Западная». Основной источник питания Ф №26 ПС «Западная». Резервный источник питания Ф №6 ПС «Западная». На основании: информационного письма от 24.07.2025г. №101-106-5899 ООО «АКС» осуществлять электроснабжение возможно при условии строительства новых кабельных линий – 10 кВ строительства трансформаторной подстанции – 10/0.4 кВ, строительства кабельных линий -  0.4кВ; информационного письма АО «ДРСК» отт 03.10.2025г. №15-18/5282 присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» проектируемых объектов планируемых к размещению в квартале №10 г. Благовещенска, существует.

Расчёт производится в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», в соответствии с заданным кол-вом квартир, лифтов, сантехнического и силового оборудования, а также систем дымоудаления и пожаротушения. Расчёт проводился только для нормального режима работы.

Ориентировочные электрические нагрузки зданий и сооружений:

- МЖД с встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой литер №1 – 1122,9 кВт (по результатам расчёта, см. проект 23-2023-ИОС1.ГС, Северо-Западный институт проектирования). Суммарная нагрузка на трансформаторную подстанцию №2 – 1122,9 кВт (по результатам расчёта, см. проект 23-2023-ИОС1.ГС, Северо-Западный институт проектирования).

- Школа литер №3 – 437,5 кВт;

- МЖД литер №4 – 608 кВт;

- Магазин литер №5 – 191 кВт;

Нагрузка на объекты №3, №4, №5 является приблизительной и может быть изменена по результатам проектирования, как в большую, так и в меньшую сторону.

Суммарная нагрузка на трансформаторную подстанцию №6 – 954 кВт (по результатам расчёта, с учётом коэффициента несовпадения максимумов и коэффициентов спроса).

Электрические нагрузки приведённые к шинам центра питания 10 кВ

- требуемая расчётная мощность составляет – 1122,9+954=2077 кВт;

- требуемая категория электроснабжения в соответствии с п. 6.1 СП256.1325800.2016 – II (вторая);

- требуемое напряжение – 10 кВ;

- приблизительный коэффициент мощности – не менее 0,92.

Планируется установка двух двухтрансформаторных подстанций 2х1250 и 2х1000 кВА.

Мощность трансформаторных подстанций может быть скорректирована и уточнена, при проектировании.

Ливневая канализация

Согласно технических условий МКП г. Благовещенска «ГСТК» от 29.11.2023г. №4362 для обеспечения отвода ливневых/талых сточных вод необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

-1-ый вариант: строительство внутридворовой ливневой канализации с врезкой в ливневой коллектор, проходящий по ул. Горького;

- 2-ой вариант: строительство внутридворовой ливневой канализации с врезкой в ливневой коллектор, проходящий по ул. Артиллерийской;

- 3-ий вариант: строительство внутридворовой ливневой канализации с врезкой в существующую ливневую канализацию на территории земельного участка с кадастровым номером 28:01:010010:389.

Отвод дождевых и талых вод с территории осуществляется по проездам, со сбросом в запроектированную внутридворовую ливневую канализацию с врезкой в существующую ливневую канализацию по ул. Артиллерийской и ул.  Горького.

Связь, телевидение

Проектом не предусмотрено размещение проводной телефонной связи. Территория находится в зоне доступа нескольких операторов сотовой связи.

Проведение кабельных линий подключения сети «интернет» возможно на опорах освещения.

- Информацию о размещении объектов капитального

строительства федерального, регионального и местного значения.

Объекты капитального строительства федерального и регионального значения отсутствуют.

В границах территории проектирования предусмотрено размещение объектов местного значения:

- в области образования (муниципальные объекты общедоступного и бесплатного образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дошкольного образования)- школа на 750 мест.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

- Положение об очерёдности планируемого развития территории содержащие этапы проектирования и строительства объектов капитального строительства.

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учёт.

Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, касается только земельного участка ЗУ 3 (в случае реализации проекта в рамках комплексного развития ткрритории).

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения.

Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций.

Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.

Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Этапы и сроки сноса существующих объектов капитального строительства

| № Этапа строительства | Наименование | Период сноса |
| --- | --- | --- |
| Первый этап | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 51/7 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 51/1 | 2025-2030 |
|  | Многоквартирный дом, ул. Артиллерийская, д. 51в | 2025-2030 |
|  | Многоквартирный дом, ул. Артиллерийская, д. 53 | 2025-2030 |
|  | Многоквартирный дом, ул. Артиллерийская, д. 53/1 | 2025-2030 |
|  | Многоквартирный дом, ул. Артиллерийская, д. 53/2 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 53/4 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 53/6 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 53/9 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 53/7 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 53/5 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 53/3 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 55 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 59 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д. 61 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, гараж ул. Горького, д.296 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Горького, д.294 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Горького, д.294/1 | 2025-2030 |
|  | Жилой дом, ул. Горького, д.292 | 2025-2030 |
| Второй этап строительства | Жилой дом, ул. Горького, д.284 | 2028-2033 |
|  | Жилой дом, ул. Новая, д.36 | 2028-2033 |
|  | Жилой дом, ул. Новая, д.34 | 2028-2033 |
|  | Многоквартирный дом, ул. Новая, д.30 | 2028-2033 |
|  | Индивидуальный гараж и хозяйственное строение, у. Новая,д.28 | 2028-2033 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д.53/13 | 2028-2033 |
|  | Жилой дом, ул. Артиллерийская, д.53/11 | 2028-2033 |

## Этапы строительства, периоды проектирования и строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения

| № Этапа строительства | Наименование | Период проектирования | Период строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап строительства | Жилой комплекс с подземной автостоянкой закрытого типа (Литер 1.1-1.4) | 2025 | 2026-2028 |
|  | Магазин (Литер 5) | 2024 | 2025-2026 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры (литер 2) | 2025 | 2025-2028 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2025-2026 | 2025-2030 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов | 2025-2026 | 2025-2030 |
|  | Школа на 750 мест (Литер 3) | 2026-2027 | 2025-2030 |
| Второй этап строительства | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Литер 4) | 2027 | 2028-2033 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры (литер 6) | 2027 | 2028-2033 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2027 | 2028-2033 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов | 2027 | 2028-2033 |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

Строительство улично-дорожной сети, объектов благоустройства ведётся параллельно строительству основных объектов, в таблице не отражено.

Проектом предлагается строительство объектов в несколько этапов и очередей. Очерёдность строительства и этапы строительства уточнить при рабочем проектировании каждого из объектов капитального строительства.

Основная часть проекта межевания территории.

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Границы застроенных участков определялись на основе фактического землепользования, с учетом градостроительных норм и правил, действовавших на период застройки.

Проектом межевания предусмотрено формирование новых земельных участков в соответствии с разрабатываемом проектом планировки.

В соответствии с п. 1 пп. 2 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается случае перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель населенных пунктов.

На основании проведенного анализа современного функционального использования территории приняты следующие проектные решения:

Подготовительный этап.

Раздел земельных участков 28:01:010010:181, 28:01:010010:27, 28:01:010010:38, 28:01:010010:14, 28:01:010010:26, 28:01:010010:36, 28:01:010010:55, 28:01:010010:21, 28:01:010010:20 возможен после перехода права собственности от физических лиц в собственность компании-застройщика.

После перехода права за земельный участок с кадастровым номером 28:01:010010:14 застройщику право аренды на земельный участок с кадастровым номером 28:01:010010:52 подлежит прекращению.

Раздел земельного участка 28:01:010010:180 на земельные участки 28:01:010010:180/1 (121 кв.м., ВРИ – предоставление коммунальных услуг), 28:01:010010:180/2 (1 кв.м., ВРИ – улично-дорожная сеть).

28:01:010010:180/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454057.85 | 3284818.38 |
| 2 | 454056.78 | 3284826.51 |
| 3 | 454050.65 | 3284825.65 |
| 4 | 454050.77 | 3284824.94 |
| 5 | 454041.78 | 3284823.73 |
| 6 | 454042.52 | 3284819.72 |
| 7 | 454043.79 | 3284815.94 |
| 8 | 454055.73 | 3284817.84 |
| 9 | 454057.48 | 3284818.20 |

28:01:010010:180/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454042.52 | 3284819.72 |
| 2 | 454041.78 | 3284823.73 |
| 3 | 454041.42 | 3284823.68 |
| 4 | 454041.66 | 3284822.28 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:52 на земельные участки 28:01:010010:52/1 (6 кв.м., ВРИ – улично-дорожная сеть), 28:01:010010:52/2 (3 кв.м., ВРИ – предоставление коммунальных услуг).

28:01:010010:52/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454078.81 | 3284934.44 |
| 2 | 454078.05 | 3284934.32 |
| 3 | 454079.33 | 3284926.47 |
| 4 | 454080.1 | 3284926.54 |

28:01:010010:52/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454078.05 | 3284934.32 |
| 2 | 454078.81 | 3284934.44 |
| 3 | 454078.12 | 3284938.63 |
| 4 | 454077.37 | 3284938.50 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:181 на земельные участки 28:01:010010:181/1 (1026 кв.м., ВРИ - дошкольное, начальное и среднее общее образование), 28:01:010010:181/2 (32 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:181/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454041.78 | 3284823.73 |
| 2 | 454050.77 | 3284824.94 |
| 3 | 454050.65 | 3284825.65 |
| 4 | 454056.78 | 3284826.51 |
| 5 | 454054.66 | 3284842.50 |
| 6 | 454053.57 | 3284855.69 |
| 7 | 454053.45 | 3284866.11 |
| 8 | 454051.04 | 3284884.89 |
| 9 | 454031.33 | 3284880.66 |

28:01:010010:181/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454041.78 | 3284823.73 |
| 2 | 454031.33 | 3284880.66 |
| 3 | 454030.92 | 3284880.57 |
| 4 | 454036.21 | 3284851.31 |
| 5 | 454036.66 | 3284846.52 |
| 6 | 454041.42 | 3284823.68 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:27 на земельные участки 28:01:010010:27/1 (629 кв.м., ВРИ - предоставление коммунальных услуг), 28:01:010010:27/2 (32 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:27/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454031.33 | 3284880.66 |
| 2 | 454051.04 | 3284884.89 |
| 3 | 454056.52 | 3284886.00 |
| 4 | 454054.67 | 3284895.88 |
| 5 | 454051.54 | 3284909.78 |
| 6 | 454050.10 | 3284910.63 |
| 7 | 454034.61 | 3284907.02 |
| 8 | 454034.90 | 3284905.23 |
| 9 | 454027.08 | 3284903.80 |

28:01:010010:27/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454031.33 | 3284880.66 |
| 2 | 454027.08 | 3284903.80 |
| 3 | 454034.90 | 3284905.23 |
| 4 | 454034.61 | 3284907.02 |
| 5 | 454026.24 | 3284905.06 |
| 6 | 454030.42 | 3284880.45 |
| 7 | 454030.92 | 3284880.57 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:38 на земельные участки 28:01:010010:38/1 (515 кв.м., ВРИ - предоставление коммунальных услуг), 28:01:010010:38/2 (119 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:38/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454034.61 | 3284907.02 |
| 2 | 454050.10 | 3284910.63 |
| 3 | 454047.05 | 3284934.50 |
| 4 | 454021.59 | 3284931.20 |
| 5 | 454023.36 | 3284920.95 |
| 6 | 454023.67 | 3284919.17 |
| 7 | 454032.47 | 3284919.92 |
| 8 | 454033.54 | 3284913.76 |

28:01:010010:38/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454034.61 | 3284907.02 |
| 2 | 454033.54 | 3284913.76 |
| 3 | 454032.47 | 3284919.92 |
| 4 | 454023.67 | 3284919.17 |
| 5 | 454026.24 | 3284905.06 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:14 на земельные участки 28:01:010010:14/1 (724 кв.м., ВРИ - предоставление коммунальных услуг), 28:01:010010:14/2 (6 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:14/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454079.80 | 3284915.67 |
| 2 | 454078.21 | 3284926.37 |
| 3 | 454079.33 | 3284926.47 |
| 4 | 454078.05 | 3284934.32 |
| 5 | 454076.50 | 3284934.08 |
| 6 | 454075.97 | 3284938.21 |
| 7 | 454075.83 | 3284938.19 |
| 8 | 454056.82 | 3284935.77 |
| 9 | 454047.05 | 3284934.50 |
| 10 | 454050.10 | 3284910.63 |
| 11 | 454051.54 | 3284909.78 |

28:01:010010:14/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454078.05 | 3284934.32 |
| 2 | 454077.37 | 3284938.50 |
| 3 | 454075.83 | 3284938.19 |
| 4 | 454075.97 | 3284938.21 |
| 5 | 454076.50 | 3284934.08 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:185 на земельные участки 28:01:010010:185/1 (187 кв.м., ВРИ - предоставление коммунальных услуг), 28:01:010010:185/2 (163 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:185/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454142.99 | 3284932.93 |
| 2 | 454141.10 | 3284944.66 |
| 3 | 454125.27 | 3284941.99 |
| 4 | 454126.95 | 3284933.15 |
| 5 | 454127.24 | 3284930.50 |

28:01:010010:185/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454125.27 | 3284941.99 |
| 2 | 454141.10 | 3284944.66 |
| 3 | 454139.53 | 3284954.38 |
| 4 | 454123.38 | 3284952.12 |
| 5 | 454123.69 | 3284950.36 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:26 на земельные участки 28:01:010010:26/1 (312 кв.м., ВРИ - предоставление коммунальных услуг), 28:01:010010:26/2 (231 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть), 28:01:010010:26/3 (73 кв.м., ВРИ – предоставление коммунальных услуг), 28:01:010010:26/4 (10 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:26/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454125.27 | 3284941.99 |
| 2 | 454098.64 | 3284937.51 |
| 3 | 454091.44 | 3284936.39 |
| 4 | 454090.47 | 3284936.24 |
| 5 | 454091.85 | 3284927.62 |
| 6 | 454126.95 | 3284933.15 |

28:01:010010:26/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454098.00 | 3284946.68 |
| 2 | 454099.35 | 3284937.64 |
| 3 | 454125.27 | 3284941.99 |
| 4 | 454123.69 | 3284950.36 |

28:01:010010:26/3

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454091.44 | 3284936.39 |
| 2 | 454099.35 | 3284937.64 |
| 3 | 454098.00 | 3284946.68 |
| 4 | 454090.14 | 3284945.55 |

28:01:010010:26/4

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454090.47 | 3284936.24 |
| 2 | 454091.44 | 3284936.39 |
| 3 | 454090.14 | 3284945.55 |
| 4 | 454089.01 | 3284945.38 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:36 на земельные участки 28:01:010010:36/1 (635 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть), 28:01:010010:36/2 (17 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть), 28:01:010010:36/3 (6 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:36/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454085.17 | 3284959.09 |
| 2 | 454086.74 | 3284958.39 |
| 3 | 454088.05 | 3284950.93 |
| 4 | 454089.03 | 3284951.08 |
| 5 | 454089.79 | 3284947.63 |
| 6 | 454097.70 | 3284948.76 |
| 7 | 454098.00 | 3284946.68 |
| 8 | 454123.69 | 3284950.36 |
| 9 | 454123.38 | 3284952.12 |
| 10 | 454120.64 | 3284969.99 |
| 11 | 454084.84 | 3284962.12 |

28:01:010010:36/2

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454090.14 | 3284945.55 |
| 2 | 454098.00 | 3284946.68 |
| 3 | 454097.70 | 3284948.76 |
| 4 | 454089.79 | 3284947.63 |
| 5 | 454089.93 | 3284947.00 |

28:01:010010:36/3

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454090.14 | 3284945.55 |
| 2 | 454089.93 | 3284947.00 |
| 3 | 454089.03 | 3284951.08 |
| 4 | 454088.05 | 3284950.93 |
| 5 | 454089.01 | 3284945.38 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:55 на земельные участки 28:01:010010:55/1 (589 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть), 28:01:010010:55/2 (119 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:55/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454076.79 | 3284974.53 |
| 2 | 454079.35 | 3284957.90 |
| 3 | 454085.17 | 3284959.09 |
| 4 | 454084.84 | 3284962.12 |
| 5 | 454120.64 | 3284969.99 |
| 6 | 454119.27 | 3284982.37 |
| 7 | 454098.91 | 3284978.96 |
| 8 | 454088.13 | 3284976.74 |
| 9 | 454086.99 | 3284976.52 |

28:01:010010:55/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454079.35 | 3284957.90 |
| 2 | 454076.79 | 3284974.53 |
| 3 | 454068.33 | 3284972.87 |
| 4 | 454070.77 | 3284959.28 |
| 5 | 454073.17 | 3284959.68 |
| 6 | 454078.49 | 3284960.60 |
| 7 | 454079.03 | 3284957.83 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:20 на земельные участки 28:01:010010:20/1 (361 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть), 28:01:010010:20/2 (536 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:20/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454071.08 | 3285011.66 |
| 2 | 454076.79 | 3284974.53 |
| 3 | 454086.99 | 3284976.52 |
| 4 | 454081.93 | 3285001.75 |
| 5 | 454082.50 | 3285001.91 |
| 6 | 454081.85 | 3285004.14 |
| 7 | 454079.74 | 3285013.21 |

28:01:010010:20/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454068.33 | 3284972.87 |
| 2 | 454076.79 | 3284974.53 |
| 3 | 454071.08 | 3285011.66 |
| 4 | 454070.85 | 3285011.62 |
| 5 | 454070.75 | 3285012.31 |
| 6 | 454068.28 | 3285011.94 |
| 7 | 454067.00 | 3285018.75 |
| 8 | 454065.66 | 3285026.78 |
| 9 | 454060.82 | 3285026.01 |
| 10 | 454055.16 | 3285024.93 |
| 11 | 454063.15 | 3284996.05 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:21 на земельные участки 28:01:010010:21/1 (888 кв.м., ВРИ - предоставление коммунальных услуг), 28:01:010010:21/2 (44 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть).

28:01:010010:21/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454088.13 | 3284976.74 |
| 2 | 454098.91 | 3284978.96 |
| 3 | 454099.71 | 3284984.12 |
| 4 | 454100.56 | 3284984.54 |
| 5 | 454098.83 | 3284995.86 |
| 6 | 454097.75 | 3284995.79 |
| 7 | 454096.50 | 3285003.34 |
| 8 | 454094.20 | 3285020.20 |
| 9 | 454092.32 | 3285031.08 |
| 10 | 454068.67 | 3285027.26 |
| 11 | 454071.07 | 3285011.66 |
| 12 | 454079.74 | 3285013.21 |
| 13 | 454081.85 | 3285004.14 |
| 14 | 454082.50 | 3285001.91 |
| 15 | 454084.49 | 3284995.39 |

28:01:010010:21/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454071.07 | 3285011.66 |
| 2 | 454068.67 | 3285027.26 |
| 3 | 454065.66 | 3285026.78 |
| 4 | 454067.00 | 3285018.75 |
| 5 | 454068.28 | 3285011.94 |
| 6 | 454070.75 | 3285012.31 |
| 7 | 454070.85 | 3285011.62 |

Раздел земельного участка 28:01:010010:6 на земельные участки 28:01:010010:6/1 (218 кв.м., ВРИ – блокированная жилая застройка), 28:01:010010:6/2 (283 кв.м., ВРИ - блокированная жилая застройка), 28:01:010010:6/3 (168 кв.м., ВРИ - улично-дорожная сеть), 28:01:010010:6/4 (301 кв.м., ВРИ – для индивидуальной жилой застройки).

28:01:010010:6/1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454151.45 | 3284984.20 |
| 2 | 454153.49 | 3284975.26 |
| 3 | 454154.11 | 3284972.85 |
| 4 | 454142.48 | 3284971.87 |
| 5 | 454141.70 | 3284973.79 |
| 6 | 454134.95 | 3284973.17 |
| 7 | 454132.85 | 3284986.49 |
| 8 | 454138.86 | 3284987.50 |
| 9 | 454139.54 | 3284982.24 |
| 10 | 454141.58 | 3284982.52 |

28:01:010010:6/2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454143.48 | 3285023.88 |
| 2 | 454140.38 | 3285023.37 |
| 3 | 454140.58 | 3285007.44 |
| 4 | 454140.10 | 3284995.91 |
| 5 | 454141.58 | 3284982.52 |
| 6 | 454151.45 | 3284984.20 |

28:01:010010:6/3

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454143.48 | 3285023.88 |
| 2 | 454140.38 | 3285023.37 |
| 3 | 454140.58 | 3285007.44 |
| 4 | 454140.10 | 3284995.91 |
| 5 | 454141.58 | 3284982.52 |
| 6 | 454139.54 | 3284982.24 |
| 7 | 454138.86 | 3284987.50 |
| 8 | 454136.87 | 3285000.44 |
| 9 | 454136.70 | 3285003.05 |
| 10 | 454137.74 | 3285003.13 |
| 11 | 454138.93 | 3285022.45 |
| 12 | 454137.16 | 3285032.81 |
| 13 | 454137.64 | 3285032.93 |
| 14 | 454136.92 | 3285037.47 |
| 15 | 454141.78 | 3285038.24 |

28:01:010010:6/4

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454138.93 | 3285022.45 |
| 2 | 454137.74 | 3285003.13 |
| 3 | 454136.70 | 3285003.05 |
| 4 | 454136.87 | 3285000.44 |
| 5 | 454138.86 | 3284987.50 |
| 6 | 454132.85 | 3284986.49 |
| 7 | 454132.66 | 3284987.72 |
| 8 | 454125.98 | 3285020.55 |

Проект межевания. Этап №1

Участок ЗУ3 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:53, 28:01:010010:54, 28:01:010010:42, 28:01:010010:22, 28:01:010010:7, 28:01:010010:25, 28:01:010010:56, 28:01:010010:128, 28:01:010010:44, 28:01:010010:136, 28:01:010010:9, 28:01:010010:18, 28:01:010010:2, 28:01:010010:28, 28:01:010010:57, 28:01:010010:29, 28:01:010010:19, 28:01:010010:43, 28:01:010010:146, 28:01:010010:15, 28:01:010010:147, 28:01:010010:180/1, 28:01:010010:181/1, 28:01:010010:27/1, 28:01:010010:38/1, 28:01:010010:14/1, 28:01:010010:26/1, 28:01:010010:185/1, 28:01:010010:61 (28:01:010010:59, 28:01:010010:60) , 28:01:010010:52/1, земель, собственность на которые не разграничена. В результате образуется участки ЗУ3 и ЗУ8.

Формирование ЗУ3 будет осуществляться в соответствии с комплексным развитием территории.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – дошкольное, начальное и среднее общее образование.

- площадь участка по проекту – 20244 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:53, 28:01:010010:54, 28:01:010010:42, 28:01:010010:22, 28:01:010010:7, 28:01:010010:25, 28:01:010010:56, 28:01:010010:128, 28:01:010010:44, 28:01:010010:136, 28:01:010010:9, 28:01:010010:18, 28:01:010010:2, 28:01:010010:28, 28:01:010010:57, 28:01:010010:60, 28:01:010010:29, 28:01:010010:19, 28:01:010010:43, 28:01:010010:146, 28:01:010010:15, 28:01:010010:147, 28:01:010010:180/1, 28:01:010010:181/1, 28:01:010010:27/1, 28:01:010010:38/1, 28:01:010010:14/1, 28:01:010010:26/1, 28:01:010010:185/1, 28:01:010010:61 (28:01:010010:59, 28:01:010010:60), 28:01:010010:52/1, земель, собственность на которые не разграничена..

Перечень видов права земельных участков, из которых образуется ЗУ3:

| Кадастровый номер | Площадь | Местоположение земельного участка | Данные о собственности | Изъятие/ /Выкуп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28:01:010010:53 | 653 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Горького, д 296, ул Артиллерийская, д 63 | Нет данных о собственности | Изъятие |
| 28:01:010010:54 | 750 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Горького, д 296, ул Артиллерийская, д 63 | Собственность № 28-28-01/007/2009-399 от 18.05.2009 | Изъятие |
| 28:01:010010:42 | 756 кв.м. | Российская Федерация, Амурская область, городской округ город Благовещенск, город Благовещенск, улица Артиллерийская, земельный участок 61 | Общая долевая собственность № 28:01:010010:42-28/001/2018-8 от 30.01.2018 Общая долевая собственность № 28:01:010010:42-28/001/2018-6 от 19.01.2018 | Изъятие |
| 28:01:010010:22 | 866 кв.м. | Амурская обл, г Благовещенск, ул Горького, д 294 | Собственность № 28:01:010010:22-28/001/2019-3 от 06.06.2019 | Изъятие |
| 28:01:010010:7 | 852 кв.м. | Амурская обл, г Благовещенск, ул. Горького, д. 294 | Общая долевая собственность № 28:01:010010:7-28/055/2020-2 от 19.08.2020 Общая долевая собственность № 28-28-01/479/2013-586 от 09.12.2013 Общая долевая собственность № 28-28-01/479/2013-586 от 09.12.2013 Общая долевая собственность № 28-28-01/052/2011-338 от 18.08.2011 Общая долевая собственность № 28:01:010010:7-28/055/2021-8 от 29.05.2021 Общая долевая собственность № 28:01:010010:7-28/055/2023-19 от 30.10.2023 Общая долевая собственность № 28:01:010010:7-28/055/2023-20 от 30.10.2023 Общая долевая собственность № 28:01:010010:7-28/055/2021-10 от 29.05.2021 | Изъятие |
| 28:01:010010:25 | 513 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Горького, д 294/1 | Собственность № 28:01:010010:25-28/001/2018-3 от 28.08.2018 | Изъятие |
| 28:01:010010:56 | 45 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д.294/1 | Нет данных о собственности | Изъятие |
| 28:01:010010:128 | 1080 кв.м. | Амурская обл, г Благовещенск, ул Горького, д 292 | Собственность № 28-28-01/411/2013-231 от 14.08.2013 | Изъятие |
| 28:01:010010:44 | 1033 кв.м. | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Горького-ул.Новая-ул.Амурская-ул.Артиллерийская (квартал 10) | Нет данных о собственности |  |
| 28:01:010010:136 | 1446 кв.м. | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 10 | Собственность № 28:01:010010:136-28/030/2024-1 от 08.02.2024 | Изъятие |
| 28:01:010010:9 | 747 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Артиллерийская, д 59 | Собственность № 28:01:010010:9-28/034/2023-3 от 18.07.2023 | Изъятие |
| 28:01:010010:18 | 1047 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.57 | Собственность № 28-28/001-28/301/015/2016-383/2 от 13.05.2016 | Изъятие |
| 28:01:010010:2 | 1120 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.55 | Общая долевая собственность № 28-28-01/043/2011-227 от 29.06.2011 Общая долевая собственность № 28-28-01/043/2011-227 от 29.06.2011 | Изъятие |
| 28:01:010010:28 | 637 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск ул. Артиллерийская, д 53/3 | Общая долевая собственность № 28-28-01/019/2009-300 от 27.04.2009 Общая долевая собственность № 28:01:010010:28-28/055/2021-2 от 02.08.2021 | Изъятие |
| 28:01:010010:57 | 54 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск ул. Артиллерийская, д 53/3 | Аренда № 28-28-01-002/2005-133 от 14.02.2005 № 28-28-01-002/2005-133 от 14.02.2005 | Изъятие |
| 28:01:010010:29 | 674 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.53/5 | Собственность № 28-28-01/020/2006-401 от 25.05.2006 | Изъятие |
| 28:01:010010:19 | 609 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.53/7 | Собственность № 28-01/01-26/2004-041 от 05.07.2004 | Изъятие |
| 28:01:010010:43 | 274 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Артиллерийская, д 53А | Общая долевая собственность № 28:01:010010:43-28/055/2025-1 от 30.05.2025 | Изъятие |
| 28:01:010010:146 | 714 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Артиллерийская, д 53/2 | Общая долевая собственность № 28-28-01/702/2013-398 от 11.12.2013 Общая долевая собственность № 28-28-01/702/2013-399 от 11.12.2013 | Изъятие |
| 28:01:010010:15 | 698 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.53/4 | Собственность № 28-01/01-6/2003-660 от 10.04.2003 | Изъятие |
| 28:01:010010:147 | 962 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Артиллерийская, д 53 | Общая долевая собственность № 28:01:010010:147-28/001/2019-4 от 20.11.2019 Общая долевая собственность № 28:01:010010:147-28/034/2025-1 от 23.12.2025 | Изъятие |
| 28:01:010010:180/1 | 121 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Артиллерийская, д 51Б | Собственность № 28:01:010010:180-28/030/2024-7 от 07.10.2024 | муниципальная собственность |
| 28:01:010010:181/1 | 1026 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Артиллерийская, д 51В | Общая долевая собственность № 28:01:010010:181-28/055/2022-1 от 31.01.2022 Общая долевая собственность № 28:01:010010:181-28/055/2022-3 от 22.02.2022 Общая долевая собственность № 28:01:010010:181-28/055/2022-2 от 01.02.2022 | Изъятие |
| 28:01:010010:27/1 | 629 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.51/1 | Общая долевая собственность № 28-28-01/021/2009-902 от 09.06.2009 Общая долевая собственность № 28-28-01/003/2011-880 от 17.03.2011 Общая долевая собственность № 28-28-01/003/2011-880 от 17.03.2011 Общая долевая собственность № 28-28-01/003/2011-880 от 17.03.2011 Общая долевая собственность № 28:01:010010:27-28/001/2018-5 от 18.12.2018 | Изъятие |
| 28:01:010010:38/1 | 515 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.51/3 | Общая долевая собственность № 28:01:010010:38-28/037/2024-12 от 14.10.2024 Общая долевая собственность № 28:01:010010:38-28/037/2024-11 от 14.10.2024 | Изъятие |
| 28:01:010010:14/1 | 724 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.53/6 | Общая долевая собственность № 28-28-01/061/2008-538 от 18.12.2008 Общая долевая собственность № 28-28-01/061/2008-538 от 18.12.2008 Общая долевая собственность № 28:01:010010:14-28/055/2025-4 от 10.09.2025 | Изъятие |
| 28:01:010010:26/1 | 312 кв.м. | Амурская обл, г Благовещенск, ул Артиллерийская, д 53/9 | Собственность № 28:01:010010:26-28/001/2017-2 от 08.09.2017 | Изъятие |
| 28:01:010010:185/1 | 187 кв.м. | Амурская область, г Благовещенск, ул Горького, д 288/2 | Собственность № 28:01:010010:185-28/055/2024-1 от 05.03.2024 | муниципальная собственность |
| 28:01:010010:61 (28:01:010010:59, 28:01:010010:60) | 91 кв.м. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д.53/5 | № 28-28-01/020/2006-402 от 25.05.2006 Аренда № 28-28-01/020/2006-402 от 25.05.2006 | Изьятие |

Участок ЗУ4 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами  28:01:010010:23, 28:01:010010:4, 28:01:010010:32, 28:01:010010:16, 28:01:010010:182, 28:01:010010:6/1, 28:01:010010:6/2, 28:01:010010:6/3, 28:01:010010:6/4,   28:01:010010:184, 28:01:010010:10, 28:01:010010:185/2, 28:01:010010:26/2, 28:01:010010:36/1, 28:01:010010:55/1, 28:01:010010:20/1, 28:01:010010:21/1, 28:01:010010:65, земель, собственность на которые не разграничена. В результате образуется участки ЗУ4 и ЗУ10.

Возможно после приведения прав на земельные участки к одному виду права.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- площадь участка по проекту – 9936 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами  28:01:010010:23, 28:01:010010:4, 28:01:010010:32, 28:01:010010:16, 28:01:010010:182, 28:01:010010:6/1, 28:01:010010:6/2, 28:01:010010:184, 28:01:010010:10, 28:01:010010:185/2, 28:01:010010:26/2, 28:01:010010:36/1, 28:01:010010:55/1, 28:01:010010:20/1, 28:01:010010:21/1, 28:01:010010:65, земель, собственность на которые не разграничена.

Предусмотренное утверждаемым проектом межевания перераспределение земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, призвана устранить недостатки в местоположении границ исходных земельных участков, препятствующих их рациональному использованию.

На неразграниченных землях, предложенных настоящим проектом к перераспределению площади 162 м2, 62 м2, 29 м2, невозможно образовать самостоятельные земельные участки, так как отдельно образуемый участок не будет соответствовать предельным параметрам: минимальная площадь земельного участка для многоквартирного жилого дома составляет 1000 кв.м.

Рассматривать возможность образования отдельного земельного участка с иными видами разрешенного использования помимо вида разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) не представляется возможным ввиду того, что проектом планировки рассматриваемая территория определена для размещения многоквартирного жилого дома.

Участок ЗУ5 по проекту

- раздел земельного участка с кадастровым номером 28:01:010010:168.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – магазины.

- площадь участка по проекту – 1314 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:010010:168.

Участок ЗУ6 по проекту

- объединение земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:26/3 и  28:01:010010:36/2.

Возможно после приведения прав на земельные участки к одному виду права.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – предоставление коммунальных услуг.

- площадь участка по проекту – 90 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём объединения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:26/3 и  28:01:010010:36/2.

Проект межевания. Этап №2

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 28:01:010010:524, земель, собственность на которые не разграничена, в результате которого образуется земельный участок ЗУ13 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4, разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), площадь участка по проекту – 10143 м2).

ЗУ13

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 453991.56 | 3284942.75 |
| 2 | 453994.50 | 3284927.14 |
| 3 | 453994.98 | 3284924.62 |
| 4 | 454009.24 | 3284926.73 |
| 5 | 454010.65 | 3284918.75 |
| 6 | 454023.36 | 3284920.95 |
| 7 | 454023.67 | 3284919.17 |
| 8 | 454017.28 | 3284917.33 |
| 9 | 454020.52 | 3284903.65 |
| 10 | 454021.86 | 3284896.47 |
| 11 | 454030.18 | 3284853.85 |
| 12 | 454034.88 | 3284827.26 |
| 13 | 454036.45 | 3284817.26 |
| 14 | 454036.74 | 3284815.38 |
| 15 | 454012.15 | 3284811.61 |
| 16 | 454010.13 | 3284811.18 |
| 17 | 453989.74 | 3284808.12 |
| 18 | 453958.46 | 3284803.13 |
| 19 | 453958.08 | 3284805.57 |
| 20 | 453955.98 | 3284805.25 |
| 21 | 453935.73 | 3284933.61 |
| 22 | 453937.44 | 3284933.91 |

Раздел земельного участка с кадастровым номером ЗУ13, в результате которого образуются земельные участки ЗУ1 и ЗУ11, ЗУ12.

Участок ЗУ1 по проекту

- раздел земельного участка с кадастровым номером ЗУ13. В результате образуется участки ЗУ1 и ЗУ11, ЗУ12.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- площадь участка по проекту – 9883 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером ЗУ13. В результате образуется участки ЗУ1 и ЗУ11, ЗУ12.

Участок ЗУ11 по проекту

- раздел земельного участка с кадастровым номером ЗУ13. В результате образуется участки ЗУ1 и ЗУ11, ЗУ12.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – предоставление коммунальных услуг.

- площадь участка по проекту – 90 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером ЗУ13. В результате образуется участки ЗУ1 и ЗУ11, ЗУ12.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Участок ЗУ2 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:180/2, 28:01:010010:181/2, 28:01:010010:27/2, 28:01:010010:38/2, земель, государственная собственность на которые не разграничена. Возможно только после приведения к единому виду прав на земельные участки.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – улично-дорожная сеть.

- площадь участка по проекту – 767 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:180/2, 28:01:010010:181/2, 28:01:010010:27/2, 28:01:010010:38/2, земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Участок ЗУ7 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:26/4, 28:01:010010:36/3, 28:01:010010:14/2, 28:01:010010:55/2, 28:01:010010:20/2, 28:01:010010:21/2, 28:01:010010:52/2, земель, государственная собственность на которые не разграничена. Возможно только после приведения к единому виду прав на земельные участки.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – улично-дорожная сеть.

- площадь участка по проекту – 983 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:26/4, 28:01:010010:36/3, 28:01:010010:14/2, 28:01:010010:55/2, 28:01:010010:20/2, 28:01:010010:21/2, 28:01:010010:52/2, земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Участок ЗУ8 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:53, 28:01:010010:54, 28:01:010010:42, 28:01:010010:22, 28:01:010010:7, 28:01:010010:25, 28:01:010010:56, 28:01:010010:128, 28:01:010010:44, 28:01:010010:136, 28:01:010010:9, 28:01:010010:18, 28:01:010010:2, 28:01:010010:28, 28:01:010010:57, 28:01:010010:29, 28:01:010010:19, 28:01:010010:43, 28:01:010010:146, 28:01:010010:15, 28:01:010010:147, 28:01:010010:180/1, 28:01:010010:181/1, 28:01:010010:27/1, 28:01:010010:38/1, 28:01:010010:14/1, 28:01:010010:26/1, 28:01:010010:185/1, 28:01:010010:61 (28:01:010010:59, 28:01:010010:60), 28:01:010010:52/1, земель, собственность на которые не разграничена. В результате образуется участки №3 и №8.

Возможно после приведения прав на земельные участки к одному виду права.

Формирование ЗУ8 будет осуществляться в соответствии с комплексным развитием территории.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – улично-дорожная сеть.

- площадь участка по проекту – 593 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами  28:01:010010:53, 28:01:010010:54, 28:01:010010:42, 28:01:010010:22, 28:01:010010:7, 28:01:010010:25, 28:01:010010:56, 28:01:010010:128, 28:01:010010:44, 28:01:010010:136, 28:01:010010:9, 28:01:010010:18, 28:01:010010:2, 28:01:010010:28, 28:01:010010:57, 28:01:010010:60, 28:01:010010:29, 28:01:010010:19, 28:01:010010:43, 28:01:010010:146, 28:01:010010:15, 28:01:010010:147, 28:01:010010:180/1, 28:01:010010:181/2, 28:01:010010:27/1, 28:01:010010:38/1, 28:01:010010:14/1, 28:01:010010:26/1, 28:01:010010:185/1, 28:01:010010:61 (28:01:010010:59, 28:01:010010:60), 28:01:010010:52/1, земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Участок ЗУ9 по проекту

- раздел земельного участка с кадастровым номером 28:01:010010:168.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – улично-дорожная сеть.

- площадь участка по проекту – 53 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:010010:168.

28:01:010010:23, 28:01:010010:4, 28:01:010010:32, 28:01:010010:16, 28:01:010010:182, 28:01:010010:6/1, 28:01:010010:6/2, 28:01:010010:184, 28:01:010010:10, 28:01:010010:185/2, 28:01:010010:26/2, 28:01:010010:36/1, 28:01:010010:55/1, 28:01:010010:20/1, 28:01:010010:21/1, 28:01:010010:65

Участок ЗУ10 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:23, 28:01:010010:4, 28:01:010010:32, 28:01:010010:16, 28:01:010010:182, 28:01:010010:6/1, 28:01:010010:6/2, 28:01:010010:6/3, 28:01:010010:6/4,  28:01:010010:184, 28:01:010010:10, 28:01:010010:185/2, 28:01:010010:26/2, 28:01:010010:36/1, 28:01:010010:55/1, 28:01:010010:20/1, 28:01:010010:21/1, 28:01:010010:65, земель, собственность на которые не разграничена. В результате образуется участки №4 и №10.

Возможно после приведения прав на земельные участки к одному виду права.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – улично-дорожная сеть.

- площадь участка по проекту – 94 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010010:23, 28:01:010010:4, 28:01:010010:32, 28:01:010010:16, 28:01:010010:182, 28:01:010010:6/1, 28:01:010010:6/2, 28:01:010010:184, 28:01:010010:10, 28:01:010010:185/2, 28:01:010010:26/2, 28:01:010010:36/1, 28:01:010010:55/1, 28:01:010010:20/1, 28:01:010010:21/1, 28:01:010010:65, земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Участок ЗУ12 по проекту

- раздел земельного участка с кадастровым номером ЗУ13. В результате образуется участки ЗУ1 и ЗУ11, ЗУ12.

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Ж-4.

- разрешённое использование – улично-дорожная сеть.

- площадь участка по проекту – 170 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером ЗУ13. В результате образуется участки ЗУ1 и ЗУ11, ЗУ12.

Земельные участки ЗУ9, ЗУ10, ЗУ12 подлежат изъятию:

| Номер согласно проекта | Площадь | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| ЗУ9 | 53 кв.м. | улично-дорожная сеть |
| ЗУ10 | 94 кв.м. | улично-дорожная сеть |
| ЗУ12 | 170 кв.м. | улично-дорожная сеть |

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом

Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков установлен в соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 (ред. от 23.06.2022) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

Применительно к землям населенных пунктов для земельных участков, предназначенных под размещения:

- многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, размещение подземных гаражей и автостоянок, устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код классификатора 2.6);

- здания и сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: предоставления коммунальных услуг – (код классификатора 3.1.1);

- детский сад, школа, устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: дошкольного, начального и среднего общего образования (код классификатора 3.5.1);

- магазин, устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: магазины (код классификатора 4.4);

- объекты улично-дорожной сети, устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: улично-дорожная сеть (код классификатора 12.0.1).

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Участок ЗУ1 по проекту, площадь участка по проекту – 9883 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 453955.98 | 3284805.25 |
| 2 | 454036.45 | 3284817.26 |
| 3 | 454034.88 | 3284827.26 |
| 4 | 454030.18 | 3284853.85 |
| 5 | 454021.86 | 3284896.47 |
| 6 | 454020.52 | 3284903.65 |
| 7 | 454017.28 | 3284917.33 |
| 8 | 454023.67 | 3284919.17 |
| 9 | 454023.36 | 3284920.95 |
| 10 | 454010.65 | 3284918.75 |
| 11 | 454009.24 | 3284926.73 |
| 12 | 453994.98 | 3284924.62 |
| 13 | 453994.50 | 3284927.14 |
| 14 | 453991.56 | 3284942.75 |
| 15 | 453937.44 | 3284933.91 |
| 16 | 453935.73 | 3284933.61 |
|  | Контур вырез |  |
| 23 | 454002.53 | 3284902.87 |
| 24 | 454013.77 | 3284904.60 |
| 25 | 454012.49 | 3284912.48 |
| 26 | 454001.33 | 3284910.76 |

Участок ЗУ2 по проекту, площадь участка по проекту – 767 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454036.45 | 3284817.25 |
| 2 | 454042.80 | 3284818.20 |
| 3 | 454027.08 | 3284903.80 |
| 4 | 454034.90 | 3284905.23 |
| 5 | 454033.54 | 3284913.76 |
| 6 | 454032.47 | 3284919.92 |
| 7 | 454023.67 | 3284919.17 |
| 8 | 454017.28 | 3284917.33 |
| 9 | 454020.52 | 3284903.65 |
| 10 | 454021.86 | 3284896.47 |
| 11 | 454030.18 | 3284853.85 |
| 12 | 454034.88 | 3284827.26 |

Участок ЗУ3 по проекту, площадь участка по проекту – 20244 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454042.80 | 3284818.20 |
| 2 | 454217.68 | 3284844.27 |
| 3 | 454221.38 | 3284844.83 |
| 4 | 454216.69 | 3284876.84 |
| 5 | 454208.24 | 3284931.75 |
| 6 | 454204.61 | 3284955.26 |
| 7 | 454184.18 | 3284951.47 |
| 8 | 454159.57 | 3284947.77 |
| 9 | 454098.64 | 3284937.51 |
| 10 | 454091.44 | 3284936.39 |
| 11 | 454076.50 | 3284934.08 |
| 12 | 454075.97 | 3284938.21 |
| 13 | 454075.83 | 3284938.19 |
| 14 | 454056.82 | 3284935.77 |
| 15 | 454047.05 | 3284934.50 |
| 16 | 454021.59 | 3284931.20 |
| 17 | 454023.36 | 3284920.95 |
| 18 | 454023.67 | 3284919.17 |
| 19 | 454032.47 | 3284919.92 |
| 20 | 454033.54 | 3284913.76 |
| 21 | 454034.90 | 3284905.23 |
| 22 | 454027.08 | 3284903.80 |

Участок ЗУ4 по проекту, площадь участка по проекту – 9936 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454099.35 | 3284937.64 |
| 2 | 454159.57 | 3284947.77 |
| 3 | 454158.15 | 3284955.68 |
| 4 | 454156.00 | 3284968.26 |
| 5 | 454154.11 | 3284972.85 |
| 6 | 454153.49 | 3284975.26 |
| 7 | 454169.05 | 3284978.28 |
| 8 | 454200.35 | 3284982.89 |
| 9 | 454196.67 | 3285006.77 |
| 10 | 454190.49 | 3285046.73 |
| 11 | 454156.46 | 3285041.24 |
| 12 | 454118.85 | 3285035.18 |
| 13 | 454068.70 | 3285027.08 |
| 14 | 454080.61 | 3284949.72 |
| 15 | 454089.03 | 3284951.08 |
| 16 | 454089.79 | 3284947.63 |
| 17 | 454097.70 | 3284948.76 |

Участок ЗУ5 по проекту, площадь участка по проекту – 1314 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454204.61 | 3284955.26 |
| 2 | 454200.35 | 3284982.89 |
| 3 | 454169.05 | 3284978.28 |
| 4 | 454153.49 | 3284975.26 |
| 5 | 454154.11 | 3284972.85 |
| 6 | 454156.00 | 3284968.26 |
| 7 | 454158.15 | 3284955.68 |
| 8 | 454159.57 | 3284947.77 |
| 9 | 454184.18 | 3284951.47 |

Участок ЗУ6 по проекту, площадь участка по проекту – 90 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454091.44 | 3284936.39 |
| 2 | 454099.35 | 3284937.64 |
| 3 | 454097.70 | 3284948.76 |
| 4 | 454089.79 | 3284947.63 |
| 5 | 454089.93 | 3284947.00 |

Участок ЗУ7 по проекту, площадь участка по проекту – 983 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454091.44 | 3284936.39 |
| 2 | 454089.93 | 3284947.00 |
| 3 | 454089.03 | 3284951.08 |
| 4 | 454080.61 | 3284949.72 |
| 5 | 454068.70 | 3285027.08 |
| 6 | 454055.17 | 3285024.90 |
| 7 | 454063.15 | 3284996.05 |
| 8 | 454068.33 | 3284972.87 |
| 9 | 454069.69 | 3284965.29 |
| 10 | 454070.77 | 3284959.28 |
| 11 | 454073.17 | 3284959.68 |
| 12 | 454076.50 | 3284934.08 |

Участок ЗУ8 по проекту, площадь участка по проекту – 593 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454205.50 | 3284949.52 |
| 2 | 454207.43 | 3284947.70 |
| 3 | 454210.97 | 3284929.08 |
| 4 | 454212.31 | 3284922.64 |
| 5 | 454213.33 | 3284916.14 |
| 6 | 454214.01 | 3284909.97 |
| 7 | 454215.27 | 3284906.92 |
| 8 | 454215.43 | 3284906.32 |
| 9 | 454216.58 | 3284899.75 |
| 10 | 454218.07 | 3284892.20 |
| 11 | 454215.39 | 3284891.51 |
| 12 | 454215.79 | 3284889.05 |
| 13 | 454218.99 | 3284889.56 |
| 14 | 454220.88 | 3284876.71 |
| 15 | 454220.01 | 3284876.58 |
| 16 | 454222.39 | 3284860.97 |
| 17 | 454224.86 | 3284844.87 |
| 18 | 454198.83 | 3284840.30 |
| 19 | 454190. 29 | 3284838.90 |
| 20 | 454183.40 | 3284838.05 |
| 21 | 454160.22 | 3284834.47 |
| 22 | 454159.64 | 3284833.91 |
| 23 | 454152.21 | 3284832.64 |
| 24 | 454141.42 | 3284831.25 |
| 25 | 454125.66 | 3284828.91 |
| 26 | 454098.56 | 3284824.42 |
| 27 | 454098.29 | 3284826.47 |
| 28 | 454217.68 | 3284844.27 |
| 29 | 454221.38 | 3284844.83 |
| 30 | 454216.69 | 3284876.84 |
| 31 | 454208.24 | 3284931.75 |
| 32 | 454071.51 | 3284822.48 |
| 33 | 454071.97 | 3284819.94 |
| 34 | 454064.44 | 3284818.63 |
| 35 | 454057.85 | 3284818.38 |
| 36 | 454057.48 | 3284818.20 |
| 37 | 454055.73 | 3284817.84 |
| 38 | 454043.79 | 3284815.94 |
| 39 | 454043.02 | 3284818.23 |
| 40 | 454057.58 | 3284820.40 |
| 41 | 454092.43 | 3284825.60 |
| 42 | 454092.80 | 3284823.63 |
| 43 | 454076.96 | 3284820.80 |
| 44 | 454076.61 | 3284823.24 |

Участок ЗУ9 по проекту, площадь участка по проекту – 53 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454200.35 | 3284982.89 |
| 2 | 454202.06 | 3284983.14 |
| 3 | 454206.64 | 3284955.63 |
| 4 | 454204.61 | 3284955.26 |

Участок ЗУ10 по проекту, площадь участка по проекту – 94 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454190.90 | 3285046.45 |
| 2 | 454194.08 | 3285028.96 |
| 3 | 454198.64 | 3285004.53 |
| 4 | 454202.06 | 3284983.14 |
| 5 | 454200.35 | 3284982.89 |
| 6 | 454190.54 | 3285046.40 |
| 7 | 454118.83 | 3285035.35 |
| 8 | 454118.85 | 3285035.18 |
| 9 | 454068.70 | 3285027.08 |
| 10 | 454055.50 | 3285024.95 |
| 11 | 454055.17 | 3285024.90 |
| 12 | 454055.16 | 3285024.93 |
| 13 | 454060.82 | 3285026.01 |
| 14 | 454065. 66 | 3285026.78 |
| 15 | 454079.53 | 3285028.93 |
| 16 | 454089.22 | 3285030.55 |
| 17 | 454092.32 | 3285031.08 |
| 18 | 454096.22 | 3285031.89 |
| 19 | 454175.32 | 3285044.28 |
| 20 | 454156.46 | 3285041.24 |
| 21 | 454156.38 | 3285041.65 |

Участок ЗУ11 по проекту, площадь участка по проекту – 90 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454002.53 | 3284902.87 |
| 2 | 454013.77 | 3284904.60 |
| 3 | 454012.49 | 3284912.48 |
| 4 | 454001.33 | 3284910.76 |

Участок ЗУ12 по проекту, площадь участка по проекту – 170 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454036.74 | 3284815.38 |
| 2 | 454036.45 | 3284817.26 |
| 3 | 453958.08 | 3284805. 57 |
| 4 | 453958.46 | 3284803.13 |
| 5 | 453989.74 | 3284808.12 |
| 6 | 454010.13 | 3284811.18 |
| 7 | 454012.15 | 3284811.61 |

5. Сведения о границах сервитутов, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сервитут №1, площадь по проекту – 174 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454013.77 | 3284904.60 |
| 2 | 454020.07 | 3284905.55 |
| 3 | 454017.28 | 3284917.33 |
| 4 | 454023.67 | 3284919.17 |
| 5 | 454023.36 | 3284920.95 |
| 6 | 454010.65 | 3284918.75 |
| 7 | 454000.43 | 3284917.47 |
| 8 | 454001.33 | 3284910.76 |
| 9 | 454012.49 | 3284912.48 |