Приложение

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 24.07.2026 № 73

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ВВЕДЕНИЕ

Корректировка документации по планировке территории в составе Проект планировки территории и проект межевания территории части квартала 103 города Благовещенска выполнен в соответствии с техническим заданием, в объёмах и в границах, оговоренных техническим заданием.  Необходимость корректировки документации по планировке территории обусловлена выявлением на территории квартала объекта культурного наследия.

Основными задачами проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 103 являются:

-  обеспечение сбалансированного и устойчивого развития части территории квартала

-  повышение качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства.

- уточнение параметров существующей и планируемой застройки (с учетом планируемого строительства и реконструкции);

- размещение и уточнение параметров объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

-  уточнение границ земельных участков на проектируемой территории части квартала 103 в соответствии с уточненными параметрами застройки и фактическим расположением зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и элементов благоустройства.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного кодексов РФ и других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

- Положения о характеристиках планируемого развития территории

Проектом планировки и межевания территории предусмотрено взаимоувязанное сохранение существующей жилой застройки и размещение общественных зданий. На территории максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов жилого назначения разной этажности, а также территорий общего пользования.

В соответствии с Генеральным планом городского округа города Благовещенска, в границах проектируемой территории установлена функциональная зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

Согласно ПЗЗ, основная часть проектируемой территория в настоящее время относится к территориальной зоне территориальной зоне Ж-3 (Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный). В центральной части квартала имеется территориальная зона П-1 - зона предприятий III-IV класса опасности, и коммунально-складская зона П-2.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства отображены по границам земельных участков и красным линиям. Уточнение красных линий квартала предложено в соответствии с фактическим расположением зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и элементов благоустройства. Линии отступа от красных линий проектом предложено совместить с красными линиями.

Коэффициенты застройки и плотности застройки на территории всего квартала (брутто) – не должны превышать соответственно 0,4 и 1,2 в соответствии с табл. Б1 СП 42.13330.

Для земельных участков на территории квартала устанавливаются следующие параметры застройки (в соответствии с Правилами землепользования и застройки):

Процент застройки земельных участков под жилую застройку – 40-60%; под обществен. застройку – 30-60%.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельных участков под среднеэтажную жилую застройку – от 1,6 до 2,4; под многоэтажную – от 2,4 до 3,0; под общественную – 3,0.

Минимальные отступы от границ земельных участков для проектируемой застройки предложено установить согласно требованиям ПЗЗ – для жилой и общественной застройки – не менее 3,0 метров от границ участка. По сторонам, смежным с улицами, дорогами, внутриквартальными проездами и другими территориями общего пользования – без отступов (по линии застройки или красной линии).

Для земельных участков ЗУ:26, ЗУ:29 требуется получение разрешения на отклонение от предельных параметров застройки в части уменьшения отступа зданий от границ участка.

Максимальное количество этажей настоящим проектом установлено – для зданий культурно-просветительского центра – не более 10 метров (уточняется проектом охранных зон ОКН здания по адресу Горького 2\5); для здания объекта социально-бытового обслуживания – 2 этажа (но не более 10 метров). Допустимая высота здания определена с учетом ограничений, действующих в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия; с учетом Проекта охранных зон объекта культурного наследия регионального значения «Дом Мордина П.В.», кон. XIX – нач. XX вв. (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 7).

Для планируемых объектов капитального строительства, предусматриваемых настоящим проектом, устанавливается минимальная доля озеленённой территории – не менее 15% от площади земельного участка.

Основные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, основные и условно разрешенные виды использования земельных участков приняты в соответствии с требованиями ПЗЗ и НГП г. Благовещенска.

  - Обоснование соответствия ПЗЗ и НГП формируемого земельного участка ЗУ:21

Земельный участок ЗУ:26 формируется проектом под здание по адресу Горького 2\5. Данное здание является выявленным объектом культурного наследия.

Вид устанавливаемого разрешенного использования «9.3 Историко-культурная деятельность, 3.5 Образование и просвещение» отвечает требованиям ст.19 ПЗЗ, устанавливаемым к зоне Ж-3.

S участка 373,0 м2. S застройки 161,2 м2.   % застройки 43,2 % (но не более норм. 60%)

Этажность - 2 этажа, не более 10 м метров (уточняется проектом охранных зон ОКН здания по адресу Горького 2\5).

Общая S здания 240 м2. К плотности застройки 0,64 (но не выше норм. 3,0)

Площадь зеленых насаждений составляет 110,4 м2 (29,6 % от площади ЗУ), что соответствует табл.1 ст.11.4 ПЗЗ – не менее 15% от общей площади земельного участка для "иных учреждений просвещения и дополнительного образования"

На участке размещено 2 м\места для парковки служебного транспорта. Нормативное количество стоянок – составляет по табл.2 НГП для выставочного зала - 1,7 м\м на 10 посетителей. Общее количество посетителей принято 20 (по МГСН 4.17-98 из расчёта 12 м2 на человека). Расчётное количество парковочных мест составляет 20\ 10 х1,7 х 0,7 = 2 м\места.

План благоустройства решен в соответствии с СП 4.13130.2013 п.8.1; 8.3 - 8.8. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с одной стороны объекта. Ширина пожарных проездов не менее 3,5 метров, расстояние от края пожарного проезда до здания – 5 метров.

Пожарные разрывы между существующими и проектируемым зданиями приняты в соответствии с требованиями п.4.3; раздела 8; прил. А СП 4.13130 не менее 6 метров.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 существующее здание не является опасным объектом, организации санитарных зон и соблюдение санитарных разрывов не требуется.

Архитектурные решения здания, фасада, его этажность, учтены общим решению культурно-просветительного центра. При этом общее решение центра увязано с восстановлением исторического облика застройки, реконструкцией сохранившихся объектов культурного наследия. Размещение здания в соответствии с предложенным проектом не ухудшит внешнего вида застройки квартал и города.

Отступы от границ участка приняты 3 метра, кроме отступа от западной границы (1 метр). Данное решение предусмотрено для последующего примыкания проектируемого здания центра, как единого комплекса.

При допущении отклонения от установленных параметров в части уменьшения отступов:

- не нарушается действующих технических регламентов, санитарных и пожарных норм;

- не затрагивается законных интересов владельцев смежных участков, не влияет на перспективное использование данных участков в соответствии с целевым назначением;

- не нарушаются общественные интересы населения города;

- не ухудшается архитектурный облик застройки и города в целом

1.2 Обоснование соответствия ПЗЗ и НГП земельного участка ЗУ:39

Земельный участок ЗУ:39 формируется проектом под культурно-просветительный центр.

Вид устанавливаемого разрешенного использования «3.5 Образование и просвещение» отвечает требованиям ст.19 ПЗЗ, устанавливаемым к зоне Ж-3.

S участка проектом принята 3762,0 м2

S застройки 916,0 м2.   % застройки 24,35 % (но не более нормат. 60%)

Этажность - 2 этажа, не более 10 м метров (уточняется проектом охранных зон ОКН здания по адресу Горького 2\5).

Общая S комплекса зданий 1600,0 м2. К плотности застройки 0,43 (но не выше норм. 3,0)

Площадь зеленых насаждений составляет 1005,0 м2 (26,7 % от площади ЗУ), что соответствует табл.1 ст.11.4 ПЗЗ – не менее 15% от общей площади земельного участка для "иных учреждений просвещения и дополнительного образования"

Нормативное количество стояночных и парковочных мест принято из расчёта 1,7 м\м на 10 единовременных посетителей. Количество посетителей принято (ориентировочно) по методическим указаниям МГСН 4.17-98 из расчёта 10 м2\посетителя. На участке размещено 19 м\мест для парковок, в т.ч. 3 м\места для МГН. За границами земельного участка на территориях общего пользования дополнительно размещены 7 м\мест и стоянка для экскурсионных автобусов

План благоустройства решен в соответствии с СП 4.13130.2013 п.8.1; 8.3 - 8.8. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с одной стороны объекта. Ширина пожарных проездов не менее 3,5 метров, расстояние от края пожарного проезда до здания – 5 метров.

Пожарные разрывы между существующими и проектируемым зданиями приняты в соответствии с требованиями п.4.3; раздела 8; прил. А СП 4.13130 – не менее 6 метров.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 существующее здание не является опасным объектом, организации санитарных зон и соблюдение санитарных разрывов не требуется.

Архитектурные решения здания, фасада, его этажность, учтены общим решению культурно-просветительного центра. При этом общее решение центра увязано с восстановлением исторического облика застройки, реконструкцией сохранившихся объектов культурного наследия. Размещение здания в соответствии с предложенным проектом не ухудшит внешнего вида застройки квартал и города.

Отступы от границ участка приняты 3 метра, кроме отступа от западной и южной границы (1 метр). С западной стороны участок граничит с внутриквартальным проездом, что согласно ст.16 п.3.13. ч.7 ПЗЗ позволяет исключить отступы. Уменьшение отступов до проектируемых зданий с южной стороны обусловлено примыканием в створе с южным фасадом существующего здания (выявленного ОКН) на участке ЗУ:21.

При допущении отклонения от установленных параметров в части уменьшения отступов:

- не нарушается действующих технических регламентов, санитарных и пожарных норм;

- не затрагивается законных интересов владельцев смежных участков, не влияет на перспективное использование данных участков в соответствии с целевым назначением;

- не нарушаются общественные интересы населения города;

- не ухудшается архитектурный облик застройки и города в целом

Ведомость координат поворотных точек красных линий,

устанавливаемых проектом

| № | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 | 453136,79 453168,54 453433,89 453406,80 453404,91 453404,41 453401,42 | 3289926,53 3289716,25 3289760,45 3289932,03 3289931,73 3289932,33 3289931,86 |

Зоны планируемого размещения объектов

Использование и развитие территории квартала предусматривается в соответствии с действующими нормативными документами: Генеральным планом г. Благовещенска, Правилами землепользования и застройки г. Благовещенска. Проектом планировки предложены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- Зона социального и коммунально-бытового обеспечения.

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 18 | 453193.70 | 3289794.85 |
| 19 | 453190.62 | 3289813.23 |
| 20 | 453176.93 | 3289809.87 |
| 21 | 453175.09 | 3289809.51 |
| 22 | 453169.69 | 3289808.49 |
| 23 | 453168.20 | 3289808.20 |
| 24 | 453154.98 | 3289806.04 |
| 25 | 453159.88 | 3289773.62 |
| 15 | 453189.53 | 3289777.68 |
| 16 | 453188.63 | 3289785.48 |
| 17 | 453187.63 | 3289794.14 |
| 18 | 453193.70 | 3289794.85 |

- Зона общественно-делового назначения

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453380.32 | 3289848.01 |
| 2 | 453379.80 | 3289850.98 |
| 3 | 453375.42 | 3289876.13 |
| 4 | 453371.10 | 3289901.41 |
| 5 | 453348.01 | 3289898.43 |
| 6 | 453340.32 | 3289897.45 |
| 7 | 453323.42 | 3289896.46 |
| 8 | 453285.03 | 3289891.14 |
| 9 | 453287.02 | 3289877.80 |
| 10 | 453291.47 | 3289878.36 |
| 11 | 453300.07 | 3289830.81 |
| 12 | 453310.44 | 3289832.75 |
| 13 | 453309.75 | 3289837.05 |
| 14 | 453362.35 | 3289844.69 |
| 1 | 453380.32 | 3289848.01 |

Баланс территории квартала

| № | Территория | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S , га | % | S, га | % |
|  | Территория – (в границах проектирования) | 5,417 | 100 | 5,417 | 100 |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка (до 5 этажей) | 1,059 | 19,55 | 1,088 | 20,08 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | 0,393 | 7,25 | 0,411 | 7,59 |
| 3 | Общественные здания и учреждения | 1,365 | 25,20 | 1,76 | 32,49 |
| 4 | Производственные здания и учреждения | 0,206 | 3,80 | 0,207 | 3,82 |
| 5 | Объекты инженерной инфраструктуры | 0,239 | 4,41 | 0,265 | 4,89 |
| 6 | Объекты транспортной инфраструктуры | 0,130 | 2,40 | 0,133 | 2,45 |
| 7 | Улично-дорожная сеть | 1,530 | 28,25 | 1,553 | 28,68 |
| 8 | Земельные участки снесенных и зданий под снос | 0,495 | 9,14 | - | - |

Информация о плотности и параметрах застройки

зон планируемого развития территории

| № | Наименование объектов, размещаемых на участке | Общая площадь земельн. участка, м2 | Общая площадь застройки объектов, м2 | Общая площадь объектов, м2 | Кол-во этажей | % застройк участка | Коэффиц. плотност застройки участка | Площадь озеленения Земельного участка (м2\%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Культурно-просветительский центр | 4 715,0 | 916 м2 | 1 600 м2 | 2 | 19,43 | 0,34 | 1300 \ 27,57 |
| II | Здание социально - бытового обслуживания | 11 22,0 | 420 м2 | 720 м2 | 2 | 37,43 | 0,64 | - \ 15,06 |

2. Характеристики развития систем жилого и общественного строительства, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

2.1 Параметры планируемого строительства зданий и сооружений общественного назначения

| №№ объектов | Наименование объектов, размещаемых на участке | Общая S зем. уч-ка, м2 | Общая S застройки | Общая S объектов застройки, | Общий строительный объём м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Культурно-просветительский центр | 4 714,0 | 916 м2 | 1 600 м2 | 6 600,0 |
| II | Здание социально-бытового обслуживания | 11 22,0 | 420 м2 | 720 м2 | 3 100,0 |

2.1.1. Параметры существующих зданий и сооружений

жилого и общественного назначения

| №№ объектов | Наименование объектов, размещаемых на участке | Общая S зем. уч-ка, м2 | Общая S застройки | Общая S объектов застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели для сохраняемой застройки Гаражи и разрушенные здания в аварийном состоянии - не включены |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (Первомайская, 51) | 1 496 | 780,0 | Общая S квартир 579,3 м2 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (Горького2\2) | 2 159 | 435,0 | Общая S квартир 386,4 м2 |
| 3-4 | Многоквартирный жилой дом (Первомайская, 49) | 4 585 | 2 039,0 | Общая S квартир 1471,55 м2 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом (Первомайская, 35\1) | 1 629 | 247,0 | Нет данных |
| 6 | Индивидуальный жилой дом (Первомайская, 35) | 670 | 157,0 | Нет данных |
| 7 | Индивидуальный жилой дом (Амурская,15) | 279 | 66,3 | Нет данных |
| 8 | Индивидуальный жилой дом (Амурская,13) | 960 | 77,4 | Нет данных |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (Амурская,11б) | 364 | 140,2 | Нет данных |
| 10 | Многоквартирный жилой дом (Амурская, 9) | 2 390 | 465,0 | Общая S квартир 1294,7 м2 |
| 12 | Административное здание (Первомайская,39) | 6 609 | 1 527,0 | Нет данных |
| 13 | Детский сад «МДАУО Надежда корпус №2» | 4 745 | 627,0 | Нет данных |
| 14 (28) | Административно-торговое здание (Амурская,7) Хозяйственный корпус | 1 124 | 513,4 | Нет данных |
| 15 | Административно-торговое здание (Амурская,5) | 1 158 | 965,7 | Нет данных |
| 16 (24) | Производственно-складское помещение Производственное помещение (Набережная,32) | 2 062 | 2 618,0 | Нет данных |
| 18 (19) | Производственное помещение Производственное помещение | 2 292 | 391,4 | Нет данных |

2.2 Параметры планируемого строительства системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение.

Улица Амурская является улицей местного значения, ул. Первомайская и Горького магистральными улицами общегородского значения с регулируемым движением

По сложившейся схеме и по Генеральному плану города Благовещенска, транспортное обслуживание территории осуществляется автобусными маршрутами №22, №44, К, 28 по ул.  Амурская, Первомайская и Горького. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки городского пассажирского транспорта (перекресток ул. Горького - Первомайская) не превышает 250 метров, что находится в пределах расчетного показателя НГП Благовещенска.

Для обслуживания внутриквартальной территории предусмотрена система проездов и пешеходных тротуаров. Ширина внутриквартальных проездов принята 6,0 м. Ширина тротуаров – не менее 1,8 м.

Расчетная потребность и фактическое количество парковочных мест

| № п/п | Наименование объекта | Ориентировочные показатели объекта Проектная мощность \S м2 | Суммарное нормативное количество парковочных мест, в т.ч. МГН | Проектное количество парковочных мест, в т.ч. для МГН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Культурно-просветительский центр | 150 посетителей | Рн = 150\10х1,7 х0,7= 20, в т.ч. Рмгн =2 | Рпр = 30 в т.ч. Рмгн =3 |
| II | Здание социально-бытового обслуживания | 720 м2 общей площади | Рн = 720\100 х2,5 =18 в т.ч. Рмгн =2 | Р пр. 18, в т.ч. Рмгн =2 |

Расчет потребности в парковочных местах для проектируемой застройки произведен в соответствии с Разделом 3, п.3.1 табл.2 НГП. Расчётное количество стоянок для Здания социально-бытового обслуживания – принято из расчёта 2,5 м\места на 100 м2 общей площадки здания. Для Культурно-просветительского центра количество стоянок принято из расчёта 1,7 м\м на 10 единовременных посетителей. Количество посетителей центра принято (ориентировочно) по методическим указаниям МГСН 4.17-98 из расчёта 10 м2\посетителя.

Благоустройство и озеленение территории квартала

Проектом планировки территории и межевания территории части квартал сохраняется существующее озеленение улиц, проездов, земельных участков зданий и сооружений, многоквартирных жилых домов. На земельных участках, предусматриваемых под застройку, планируется озеленение в соответствии с действующими нормами.

Общая площадь озеленения проектируемой территории составляет 7 895,0 м2 (14,57% проектируемой территории). в т.ч.:

-  в границах земельных участков многоквартирных жилых домов, – 2 269,03 м2

- в границах красных линий улиц, проездов, земельных участков общественных зданий территорий общего пользования 5626 м2;

Обеспеченность жителей зелеными насаждениями общего пользования составляет 37,96 м2\чел., что соответствует требованиям раздела 2 п.3.1 прим.12 НГП г.Благовещенска.

2.3 Планируемые параметры системы инженерно-технического обеспечения

2.3.1 Водоснабжение

Потребность в воде для проектируемой застройки территории по предварительному расчёту составляет 6,2 м3\сутки.

Источником водоснабжения для проектируемых зданий социально-бытового обслуживания и культурно-просветительского центра в границах территории проекта является городская система централизованного водоснабжения. Подключение от сети Ф-150 мм по ул. Первомайская осуществляется по договору технического присоединения.

Противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение 20 л/сек. Время прибытия подразделений пожарной охраны не более 10 мин.

Получаемые объемы водоснабжения удовлетворяет потребность проектируемой застройки.

2.3.2. Водоотведение

Водоотведение планируемых зданий социально-бытового обслуживания и культурно-просветительского центра проектируется в городские сети канализации по ул. Первомайская Ф400 мм. Расход сточных вод для проектируемой застройки территории по предварительному расчёту составляет 6,2 м3\сутки.

2.3.3. Инженерная подготовка территории. Вертикальная планировка территории. Ливневая канализация

Схема организации рельефа проектируемого квартала выполнена с учетом существующего рельефа и водоотведения поверхностных стоков по проездам и улицам.

Принцип организации рельефа – сплошная вертикальная планировка с максимально возможным решением водоотведения ливневых вод с территории самотеком. Учитывая существующее решение улиц и принцип организации рельефа, застраиваемая территория остается на отметках, близких к существующей планировке. По проектируемым проездам минимальный уклон принят из условия водоотведения ливневых вод – от 0,3 до 0,6%.

Для комплекса зданий и сооружений культурно-просветительского центра отсутствует технические возможности присоединения к муниципальным сетям, находящихся на балансе ГСТК, согласно выданным техническим условиям (ливневая канализация на перекрестке ул. Горького -Первомайская). Это невозможно по следующим причинам: на участке Культурно-просветительского центра имеются существующие здания, подлежащие реконструкции – поднятие планировочных отметок рельефа возможно лишь незначительно. Существующие отметки рельефа участка и отметки труб ливневой канализации в месте рекомендуемого подключения, протяженность сетей не позволяют проложить трубы с требуемым нормативным уклоном. В связи с этим сбор поверхностных стоков осуществляется по проектируемой ливневой канализации (располагаемой на участке) с врезкой в проектируемый дренажный накопительный колодец. Дренажный накопительный колодец располагается в пониженном месте рельефа участка и позволяет собрать до 90% стоков с территории участка. Обслуживание колодца производится с периодичностью два раза в месяц.  Объем колодца определен предварительным расчетом (с учетом периодичности обслуживания) и составляет – 4 м3.

Для проектируемого здания социально-бытового обслуживания существует возможность отвода стоков в существующую ливневую канализацию по ул. Первомайская Ф 400мм.

2.3.4. Теплоснабжение

Расчетное потребление тепла для проектируемой застройки территории по предварительному расчёту составляет 0,85 Гкал\час.

Обеспечение проектируемого здания социально-бытового обслуживания тепловой энергией предусматривается путем подключения к общегородским тепловым сетям, в т.ч. на основе ранее действующих договоров на теплоснабжение.

Для проектируемого комплекса зданий культурно-просветительского центра предполагается теплоснабжение от независимых источников теплоснабжения – получение необходимых объёмов тепла за счет электрического, газового отопления, в т.ч альтернативных источников (солнце, геотермальные тепловые насосы и т.п.).

Суммарно получаемые объемы тепловой энергии удовлетворяют потребность проектируемой застройки.

2.3.5. Электроснабжение

Расчетное потребление электричества для проектируемой застройки территории по предварительному расчёту составляет 288 кВт.

Для здания социально-бытового обслуживания подключение к сетям электроснабжения планируется от существующей ТП-103а 10\0,4 кВ, от которых осуществляется электроснабжение существующей застройки.

Для комплекса зданий и сооружений культурно-просветительского центра в связи с отсутствием необходимых мощностей на ТП-103а предполагается подключение к сетям электроснабжения от ПС 35\10 «Зейская».

Суммарная получаемая электрическая мощность удовлетворяет потребности существующей и проектируемой застройки.

2.3.6. Связь, телевидение

Для телефонизации проектируемых зданий предусматривается установка железобетонных колодцев и строительство телефонной канализации. Система проводной радиотрансляции в городе Благовещенске отсутствует, поэтому проектом не предусматривается. Для прослушивания важных правительственных сообщений, сигналов ГО ЧС и других сообщений в проекте предлагается установить в зданиях всеволновые электрорадиоприемники. Проектом предусматривается прием телевизионных российских каналов, по которым могут быть приняты сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

2.3.7. Санитарная очистка

Объектами очистки являются: уличные проезды, жилая и общественная застройка.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по составу на следующие категории: Твердые коммунальные отходы (ТКО); - Крупногабаритные отходы (КО).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

Крупногабаритные отходы (КО) – отходы в виде изделий, утративших свои потребительские свойства – мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.д. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Число устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) определяется из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников соответствует фактическому накоплению отходов. Для раздельного сбора твердых отходов на контейнерных площадках устанавливаются по 4 контейнера для разных видов отходов. Количество твердых бытовых отходов от проектируемых объектов определяется расчетом исходя из технологических особенностей предприятия.

Мусороудаление с территорий проектируемой жилой застройки, предусматривается путем вывоза бытового мусора с организованных площадок с контейнерами временного хранения ТКО мусоровозным транспортом с дальнейшим вывозом на мусороперерабатывающие предприятия.

Предварительный расчет количества твердых бытовых отходов

для проектируемых объектов

| № по эксп. | Наименование | Расчетное кол-во ТКО (м3/год) | Расчетное кол-во контейнеров ТКО (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Культурно-просветительский центр | 30,6 | 2 |
| VIII | Здание социально-бытового обслуживания | 9,6 | 1 |

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО: 3 контейнеров на 2 площадках. Периодичность вывоза ТКО – раз в 1 день.

Контейнеры (контейнерные площадки) удалены от жилых домов, мест отдыха населения на расстояние не менее 8, но не более 100 м, в соответствии с п.4 главы II СанПиН 2.1.3684-21 (для раздельного накопления отходов). Емкость одного контейнера принята 1 м3.

Мусороудаление из зданий и встроенных помещений общественного назначения более точно определяется на последующих стадиях проектирования и эксплуатации.

## 2.3.8 Информация о необходимых для функционирования и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры.

В соседних с проектируемой территорией кварталах размещаются существующие предприятия социального обслуживания для данного района города: МАДОУ «Детский сад №3 г.Благовещенска «Надежда» (корпус № 2) - ул. Первомайская, 39\2;   МАОУ «Школа №2 г.Благовещенска» – ул. Зейская, 30. Данные учреждения расположены в радиусе пешеходной доступности согласно требований НГП г.Благовещенска. Согласно письму Управления администрации города исх.№5556 от 31.05.2024 г. значительного дефицита мест в детских дошкольных учреждениях нет, для общеобразовательных школ имеется дефицит – школа №2 переполнена на 36.9% по отношению к проектной мощности (на 434 места).

Согласно письму министерства здравоохранения Амурской области исх.№05-6771 от 09.07.2024 г. для медицинского обслуживания населения района используется городская поликлиника №3 - ул. Театральная, 28, находящаяся в радиусе 30-минутной транспортной доступности согласно требованиям НГП Амурской области.

Генеральным планом г. Благовещенска размещение новых общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения в данном районе не предусмотрено. Потребности в социальном обслуживании населения существующей жилой застройки на период 2022-2042 г. данным документом территориального планирования считаются удовлетворительными.

## Существующую социальную инфраструктуру района в большей степени можно считать удовлетворительной, т.к. она позволяет осуществить социальное обслуживание населения проектируемой территории в соответствии с действующими нормативами и интересами населения.

- Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Очередность планируемого развития территории обусловлена наличием участков, свободных от интересов третьих лиц, наличием необходимых инженерных мощностей, экономической и градостроительной целесообразностью, в т.ч. в зависимости от рыночной ситуации. Предлагаемая очередность ведения строительства является предварительной и определяется застройщиком. В дальнейшем предполагается уточнение сроков этапов строительства с возможным изменением состава на каждом из этапов.

## Этапы сноса объектов капитального строительства,

## периоды проектирования и строительства, реконструкции

## объектов капитального строительства

| № Этапа | Наименование | Период проектирования | Период строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Снос здания Амурская, 11. | начало 2026 | окончание 2027 |
| II | Культурно-просветительский центр | 2026-2027 | 2028-2031 |
|  | Здание социально-бытового обслуживания | 2026-2027 | 2027-2029 |

Основная часть проекта межевания территории

1.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

| № точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1г | 453448.58 | 3289749.68 |
| 2г | 453418.12 | 3289933.69 |
| 3г | 453406.79 | 3289932.01 |
| 4г | 453404.91 | 3289931.73 |
| 5г | 453404.41 | 3289932.32 |
| 6г | 453375.92 | 3289927.83 |
| 7г | 453373.05 | 3289948.92 |
| 8г | 453332.77 | 3289943.49 |
| 9г | 453336.24 | 3289922.30 |
| 10г | 453336.66 | 3289915.60 |
| 11г | 453340.32 | 3289897.45 |
| 12г | 453323.42 | 3289896.46 |
| 13г | 453285.03 | 3289891.14 |
| 14г | 453287.02 | 3289877.80 |
| 15г | 453234.70 | 3289870.98 |
| 16г | 453227.99 | 3289873.66 |
| 17г | 453220.02 | 3289871.99 |
| 18г | 453216.67 | 3289871.56 |
| 19г | 453216.64 | 3289871.69 |
| 20г | 453211.20 | 3289870.96 |
| 21г | 453206.19 | 3289873.69 |
| 22г | 453203.56 | 3289890.17 |
| 23г | 453202.03 | 3289891.18 |
| 24г | 453198.59 | 3289893.20 |
| 25г | 453195.05 | 3289895.27 |
| 26г | 453191.74 | 3289897.77 |
| 27г | 453186.51 | 3289901.41 |
| 28г | 453177.00 | 3289906.18 |
| 29г | 453176.60 | 3289906.08 |
| 30г | 453169.02 | 3289931.66 |
| 31г | 453124.83 | 3289924.20 |
| 32г | 453158.87 | 3289700.04 |
| 1г | 453448.58 | 3289749.68 |

Площадь в границах проектирования – 53 987,43 кв. м

Нумерация и поворотные точки границ проектируемой территории приняты условно, без привязки к кадастровым границам земельных участков.

2. Межевание территории.

Границы застроенных участков определялись на основе фактического землепользования, с учетом градостроительных норм и правил, действовавших на период застройки.

В результате анализа сложившегося землепользования и сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, в границах проектируемой территории выявлены несколько земельных участков, в отношении которых требуется проведение мероприятий по приведению их в соответствие положениям действующего законодательства: уточнение местоположения границ.

Проектом выявлена необходимость исключения сведений о земельных участках с кадастровыми номерами 28:01:010103:193 и 28:01:010103:194 из ЕГРН в соответствии с нормами п.3 ст. 70 Федерального закона от 13.07.2015 г №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

Проектные решения по образованию земельных участков предлагается осуществить в 2 этапа.

На первом этапе в проекте межевания предусмотрены мероприятия по уточнению местоположения границ и площади земельных, учтённых в ЕГРН, и образование земельных участков в целях для размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства.

На втором этапе реализации проекта межевания предусмотрено образование земельных участков в целях для размещения проектируемых объектов капитального строительства путём раздела и объединения земельных участков.

Для земельных участков, сформированные до настоящего проекта, используемых для гаражей (для собственных нужд, хранения автотранспорта), проектом допускается проведение работ в связи с уточнением местоположения границ и площади в целях исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

1 этап

В результате анализа сложившегося землепользования и сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, в границах проектируемой территории выявлены несколько земельных участков, в отношении которых требуется проведение мероприятий по приведению их в соответствие положениям действующего законодательства.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010103:57, 28:01:010103:62, 28:01:010103:65, 28:01:010103:172, 28:01:010103:196, 28:01:010103:17,  28:01:010103:49, 28:01:010103:15 проектом предусмотрены проведение кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ и (или)  площади данных земельных участков до границ, предлагаемой к установлению красной линии.

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010103:652, 28:01:010103:32, 28:01:010103:671, 28:01:010103:723 и 28:01:010103:26проектом предусмотрены проведение кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ и площади данных земельных участков по фактическому землепользованию.

В рамках реализации первого этапа данного проекта предусмотрено образование трёх земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (условные номера :ЗУ16, :ЗУ 17, :ЗУ 22).

Образование земельного участка :ЗУ8 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:31 и земель, государственная собственность на которые не разграничена предусмотрено в целях формирования границ по фактическому использованию.

Образование земельных участков с условными номерами :ЗУ 18 и :ЗУ 19 предусмотрено перераспределением земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010103:63 и 28:01:010103:64 в целях исключения из площади данных участков территории, которые согласно проектным решениям проекта планировки будут использованы для внутриквартального проезда и отнесены к землям общего пользования.

Земельные участки с условными номерами :ЗУ20  и :ЗУ21 проектом предложено образовать путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:54 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Границы земельного участка :ЗУ21, предложенные проектом сформированы под выявленным объектом культурного наследия (согласно приказу Госинспекции по охране ОКН Амурской области №75\1 от 30.09.2025 г.)по фактическому местоположению объекта с учетом необходимых отступов от объекта капитального строительства. В целях обеспечения данного участка к землям общего пользования необходимо установления частного сервитута в границах смежного участка  :ЗУ39 в целях проезда.

Участок :ЗУ1 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:57 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – Многоквартирный дом.

Площадь участка по проекту – 1518 кв.м.

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:57 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453432.00 | 3289760.14 |
| 2 | 453433.86 | 3289760.67 |
| 3 | 453430.07 | 3289784.62 |
| 4 | 453406.81 | 3289780.78 |
| 5 | 453405.09 | 3289792.05 |
| 6 | 453379.89 | 3289787.96 |
| 7 | 453381.26 | 3289778.27 |
| 8 | 453382.34 | 3289764.04 |
| 9 | 453384.00 | 3289754.95 |
| 10 | 453384.56 | 3289752.24 |
| 1 | 453432.00 | 3289760.14 |

Участок :ЗУ2 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:62 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – Многоквартирный дом.

Площадь участка по проекту – 2159 кв.м.

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:62 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 11 | 453423.21 | 3289828.09 |
| 12 | 453423.02 | 3289828.95 |
| 13 | 453423.04 | 3289829.21 |
| 14 | 453420.23 | 3289846.99 |
| 15 | 453384.34 | 3289841.79 |
| 16 | 453384.98 | 3289837.74 |
| 17 | 453392.03 | 3289838.88 |
| 18 | 453392.39 | 3289838.95 |
| 19 | 453395.54 | 3289817.11 |
| 20 | 453396.25 | 3289816.42 |
| 21 | 453396.94 | 3289812.28 |
| 22 | 453396.34 | 3289812.17 |
| 23 | 453396.59 | 3289810.49 |
| 24 | 453389.49 | 3289809.44 |
| 25 | 453388.94 | 3289812.89 |
| 26 | 453382.77 | 3289811.96 |
| 27 | 453379.13 | 3289811.40 |
| 28 | 453377.95 | 3289808.55 |
| 29 | 453378.90 | 3289799.79 |
| 30 | 453385.62 | 3289801.14 |
| 31 | 453387.10 | 3289792.67 |
| 32 | 453379.58 | 3289791.27 |
| 6 | 453379.89 | 3289787.96 |
| 5 | 453405.09 | 3289792.05 |
| 4 | 453406.81 | 3289780.78 |
| 3 | 453430.07 | 3289784.62 |
| 11 | 453423.21 | 3289828.09 |

Участок :ЗУ3 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:65 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – Подстанция «Зейская»

Площадь участка по проекту – 2474 кв. м.

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:65 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 33 | 453408.24 | 3289922.93 |
| 34 | 453371.45 | 3289917.91 |
| 35 | 453372.50 | 3289901.62 |
| 36 | 453371.10 | 3289901.41 |
| 37 | 453375.42 | 3289876.13 |
| 38 | 453379.80 | 3289850.98 |
| 39 | 453417.38 | 3289865.05 |
| 33 | 453408.24 | 3289922.93 |

Участок :ЗУ4 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:172 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – Для производственно-складского помещения

Площадь участка по проекту – 2072 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:172 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 40 | 453332.77 | 3289943.49 |
| 41 | 453336.03 | 3289923.60 |
| 42 | 453336.24 | 3289922.30 |
| 43 | 453336.66 | 3289915.59 |
| 44 | 453340.32 | 3289897.45 |
| 45 | 453348.01 | 3289898.43 |
| 36 | 453371.10 | 3289901.41 |
| 35 | 453372.50 | 3289901.62 |
| 34 | 453371.45 | 3289917.91 |
| 33 | 453408.24 | 3289922.93 |
| 46 | 453406.79 | 3289932.01 |
| 47 | 453404.91 | 3289931.73 |
| 48 | 453404.41 | 3289932.32 |
| 49 | 453375.92 | 3289927.83 |
| 50 | 453373.05 | 3289948.93 |
| 51 | 453347.66 | 3289945.44 |
| 52 | 453338.77 | 3289944.31 |
| 40 | 453332.77 | 3289943.49 |

Участок :ЗУ5 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:196 по фактическому местоположению*.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – Для строительства многоквартирного жилого дома

Площадь участка по проекту – 4777 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:196 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 53 | 453379.11 | 3289751.33 |
| 54 | 453373.57 | 3289783.29 |
| 55 | 453364.51 | 3289781.92 |
| 56 | 453361.04 | 3289806.16 |
| 28 | 453377.95 | 3289808.55 |
| 27 | 453379.13 | 3289811.40 |
| 25 | 453388.94 | 3289812.89 |
| 57 | 453385.58 | 3289833.90 |
| 16 | 453384.98 | 3289837.74 |
| 15 | 453384.34 | 3289841.79 |
| 58 | 453319.32 | 3289832.37 |
| 59 | 453316.78 | 3289828.95 |
| 60 | 453329.97 | 3289743.14 |
| 53 | 453379.11 | 3289751.33 |

*Примечание: проектное решение возможно после исключения сведений о земельных участках с кадастровыми номерами 28:01:010103:193 и 28:01:010103:194 из ЕГРН в соответствии с нормами п.3 ст. 70 Федерального закона от 13.07.2015 г №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

Участок :ЗУ6* по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:723 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 3.5 Образование и просвещение.

Площадь участка по проекту – 578 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:723по фактическому местоположению и изменение вида разрешённого использования земельного участка в соответствии с назначением объектов капитального строительства, проектируемых на нём.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 61 | 453351.89 | 3289876.93 |
| 62 | 453350.64 | 3289883.87 |
| 63 | 453349.74 | 3289890.37 |
| 64 | 453348.73 | 3289896.30 |
| 45 | 453348.01 | 3289898.43 |
| 44 | 453340.32 | 3289897.45 |
| 65 | 453323.42 | 3289896.46 |
| 66 | 453325.89 | 3289874.77 |
| 67 | 453326.52 | 3289872.73 |
| 61 | 453351.89 | 3289876.93 |

Примечание: проектное решение возможно после внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска в отношении площади земельного участка, не соответствующей действующей редакции Правил

Участок :ЗУ7 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:17 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – Для учебно-бытового корпуса

Площадь участка по проекту – 6330 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:17 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 68 | 453324.32 | 3289742.20 |
| 69 | 453313.47 | 3289812.93 |
| 70 | 453270.12 | 3289805.71 |
| 71 | 453266.32 | 3289805.07 |
| 72 | 453232.15 | 3289799.34 |
| 73 | 453226.23 | 3289798.36 |
| 74 | 453237.01 | 3289727.67 |
| 75 | 453242.94 | 3289728.64 |
| 76 | 453313.34 | 3289740.37 |
| 77 | 453319.25 | 3289741.36 |
| 68 | 453324.32 | 3289742.20 |

Участок :ЗУ8 по проекту

Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:31и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 3.1.1Предоставление коммунальных услуг

Площадь участка по проекту – 25 кв.м

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 78 | 453226.62 | 3289832.77 |
| 79 | 453226.20 | 3289837.18 |
| 80 | 453220.59 | 3289836.64 |
| 81 | 453221.01 | 3289832.24 |
| 78 | 453226.62 | 3289832.77 |

Участок :ЗУ9 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:652 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства

Площадь участка по проекту – 1652 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:652 по фактическому местоположению.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 82 | 453230.63 | 3289749.47 |
| 83 | 453225.78 | 3289781.04 |
| 84 | 453214.38 | 3289779.52 |
| 85 | 453201.39 | 3289777.78 |
| 86 | 453203.86 | 3289754.89 |
| 87 | 453194.87 | 3289753.46 |
| 88 | 453199.59 | 3289722.96 |
| 89 | 453199.72 | 3289722.28 |
| 90 | 453232.80 | 3289727.87 |
| 91 | 453233.16 | 3289727.93 |
| 82 | 453230.63 | 3289749.47 |

Участок :ЗУ10 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:32 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – индивидуальное жильё

Площадь участка по проекту – 715 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:32 по фактическому местоположению.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 92 | 453198.91 | 3289722.87 |
| 88 | 453199.59 | 3289722.96 |
| 87 | 453194.87 | 3289753.46 |
| 93 | 453194.62 | 3289755.10 |
| 94 | 453184.87 | 3289753.43 |
| 95 | 453184.77 | 3289752.53 |
| 96 | 453185.59 | 3289746.04 |
| 97 | 453182.49 | 3289745.52 |
| 98 | 453183.42 | 3289737.82 |
| 99 | 453166.35 | 3289735.15 |
| 100 | 453169.10 | 3289718.07 |
| 92 | 453198.91 | 3289722.87 |

Участок :ЗУ11 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:39 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – индивидуальное жильё

Площадь участка по проекту – 980 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:39 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 86 | 453203.86 | 3289754.89 |
| 85 | 453201.39 | 3289777.78 |
| 101 | 453201.09 | 3289779.28 |
| 102 | 453189.53 | 3289777.68 |
| 103 | 453160.17 | 3289773.66 |
| 104 | 453163.98 | 3289749.96 |
| 95 | 453184.77 | 3289752.53 |
| 94 | 453184.87 | 3289753.43 |
| 93 | 453194.62 | 3289755.10 |
| 87 | 453194.87 | 3289753.46 |
| 86 | 453203.86 | 3289754.89 |

Участок :ЗУ12 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:671 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – многоквартирный дом

Площадь участка по проекту – 397 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:671 по фактическому местоположению.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 84 | 453214.38 | 3289779.52 |
| 105 | 453210.91 | 3289795.05 |
| 106 | 453195.55 | 3289795.08 |
| 107 | 453193.70 | 3289794.85 |
| 108 | 453187.63 | 3289794.14 |
| 109 | 453188.63 | 3289785.48 |
| 102 | 453189.53 | 3289777.68 |
| 101 | 453201.09 | 3289779.28 |
| 85 | 453201.39 | 3289777.78 |
| 84 | 453214.38 | 3289779.52 |

Участок :ЗУ13 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:26 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – многоквартирный жилой дом.

Площадь участка по проекту – 556 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:26 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 37 | 453375.42 | 3289876.13 |
| 36 | 453371.10 | 3289901.41 |
| 45 | 453348.01 | 3289898.43 |
| 64 | 453348.73 | 3289896.30 |
| 63 | 453349.74 | 3289890.37 |
| 62 | 453350.64 | 3289883.87 |
| 347 | 453352.62 | 3289884.15 |
| 348 | 453352.21 | 3289887.13 |
| 349 | 453355.18 | 3289887.53 |
| 350 | 453356.19 | 3289877.73 |
| 351 | 453358.33 | 3289871.00 |
| 352 | 453366.59 | 3289872.59 |
| 353 | 453366.26 | 3289874.57 |
| 37 | 453375.42 | 3289876.13 |

Участок :ЗУ14 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:49 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – многоквартирный дом

Площадь участка по проекту – 2393 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:49 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 126 | 453201.90 | 3289822.10 |
| 127 | 453199.55 | 3289834.95 |
| 128 | 453198.78 | 3289834.82 |
| 129 | 453198.21 | 3289838.04 |
| 130 | 453198.02 | 3289839.57 |
| 131 | 453197.27 | 3289843.91 |
| 132 | 453197.22 | 3289843.90 |
| 133 | 453196.63 | 3289847.28 |
| 134 | 453198.11 | 3289847.55 |
| 135 | 453197.12 | 3289853.00 |
| 136 | 453196.88 | 3289852.96 |
| 137 | 453196.50 | 3289855.29 |
| 138 | 453195.82 | 3289855.18 |
| 139 | 453189.55 | 3289854.14 |
| 140 | 453188.53 | 3289860.23 |
| 141 | 453187.89 | 3289864.05 |
| 142 | 453187.73 | 3289865.06 |
| 143 | 453181.32 | 3289864.22 |
| 144 | 453162.58 | 3289860.90 |
| 145 | 453162.74 | 3289860.01 |
| 146 | 453147.20 | 3289857.58 |
| 124 | 453154.98 | 3289806.04 |
| 123 | 453168.20 | 3289808.20 |
| 122 | 453169.69 | 3289808.49 |
| 121 | 453175.09 | 3289809.51 |
| 120 | 453176.93 | 3289809.86 |
| 119 | 453190.62 | 3289813.23 |
| 118 | 453193.04 | 3289813.83 |
| 117 | 453196.48 | 3289814.69 |
| 147 | 453195.97 | 3289817.73 |
| 148 | 453195.41 | 3289821.14 |
| 126 | 453201.90 | 3289822.10 |

Участок :ЗУ15 по проекту

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:15 по фактическому местоположению.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – деловое управление

Площадь участка по проекту – 1143 кв.м

Проектное решение: Проектом предложено уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:15 по фактическому местоположению с учетом устанавливаемых проектом красных линий.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 149 | 453193.28 | 3289866.55 |
| 150 | 453192.23 | 3289873.58 |
| 151 | 453191.99 | 3289874.96 |
| 152 | 453182.48 | 3289880.99 |
| 153 | 453185.38 | 3289886.24 |
| 154 | 453179.80 | 3289889.27 |
| 155 | 453181.13 | 3289891.70 |
| 156 | 453172.25 | 3289889.87 |
| 157 | 453172.15 | 3289890.46 |
| 158 | 453152.95 | 3289888.90 |
| 159 | 453150.75 | 3289888.80 |
| 160 | 453151.06 | 3289886.83 |
| 161 | 453151.67 | 3289882.86 |
| 162 | 453152.22 | 3289879.23 |
| 163 | 453144.04 | 3289878.53 |
| 146 | 453147.20 | 3289857.58 |
| 145 | 453162.74 | 3289860.01 |
| 144 | 453162.58 | 3289860.90 |
| 143 | 453181.32 | 3289864.22 |
| 142 | 453187.73 | 3289865.06 |
| 164 | 453188.22 | 3289865.12 |
| 149 | 453193.28 | 3289866.55 |

Участок :ЗУ16 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 3.1.1Предоставление коммунальных услуг.

Площадь по проекту – 62 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 31 | 453387.10 | 3289792.67 |
| 30 | 453385.62 | 3289801.14 |
| 29 | 453378.90 | 3289799.79 |
| 32 | 453379.58 | 3289791.27 |
| 31 | 453387.10 | 3289792.67 |

Участок :ЗУ17 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 597 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 10 | 453384.56 | 3289752.24 |
| 9 | 453384.00 | 3289754.95 |
| 8 | 453382.34 | 3289764.04 |
| 7 | 453381.26 | 3289778.27 |
| 6 | 453379.89 | 3289787.96 |
| 32 | 453379.58 | 3289791.27 |
| 29 | 453378.90 | 3289799.79 |
| 28 | 453377.95 | 3289808.55 |
| 56 | 453361.04 | 3289806.16 |
| 55 | 453364.51 | 3289781.92 |
| 54 | 453373.57 | 3289783.29 |
| 53 | 453379.11 | 3289751.33 |
| 10 | 453384.56 | 3289752.24 |

Участок :ЗУ18 по проекту

Образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010103:63 и 28:01:010103:64

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 103 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 165 | 453362.35 | 3289844.69 |
| 166 | 453318.10 | 3289838.26 |
| 167 | 453318.32 | 3289836.55 |
| 168 | 453319.87 | 3289836.03 |
| 169 | 453339.12 | 3289838.01 |
| 170 | 453339.97 | 3289838.27 |
| 171 | 453347.03 | 3289840.48 |
| 172 | 453351.56 | 3289841.10 |
| 173 | 453355.10 | 3289841.91 |
| 174 | 453356.08 | 3289842.08 |
| 165 | 453362.35 | 3289844.69 |

Участок :ЗУ19 по проекту

Образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010103:63 и 28:01:010103:64

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 3.5 Образование и просвещение.

Площадь по проекту – 1056 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 175 | 453336.30 | 3289863.95 |
| 176 | 453335.51 | 3289863.91 |
| 177 | 453321.06 | 3289862.13 |
| 178 | 453315.30 | 3289857.41 |
| 179 | 453317.22 | 3289845.12 |
| 166 | 453318.10 | 3289838.26 |
| 165 | 453362.35 | 3289844.69 |
| 180 | 453366.95 | 3289846.62 |
| 181 | 453366.46 | 3289851.22 |
| 182 | 453365.15 | 3289855.70 |
| 183 | 453363.69 | 3289861.22 |
| 184 | 453359.04 | 3289861.19 |
| 185 | 453358.89 | 3289865.15 |
| 175 | 453336.30 | 3289863.95 |

Участок :ЗУ20 по проекту

Образование земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:54 и земель, государственная собственность на которые не разграничена

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 3.5 Образование и просвещение.

Площадь по проекту – 2150 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 186 | 453380.32 | 3289848.01 |
| 38 | 453379.80 | 3289850.98 |
| 37 | 453375.42 | 3289876.13 |
| 353 | 453366.26 | 3289874.56 |
| 352 | 453366.59 | 3289872.59 |
| 351 | 453358.33 | 3289871.01 |
| 350 | 453356.19 | 3289877.73 |
| 349 | 453355.18 | 3289887.53 |
| 348 | 453352.21 | 3289887.12 |
| 347 | 453352.62 | 3289884.15 |
| 62 | 453350.64 | 3289883.87 |
| 61 | 453351.89 | 3289876.93 |
| 67 | 453326.52 | 3289872.73 |
| 66 | 453325.89 | 3289874.77 |
| 65 | 453323.42 | 3289896.46 |
| 187 | 453303.75 | 3289893.73 |
| 188 | 453306.74 | 3289871.98 |
| 189 | 453292.97 | 3289870.07 |
| 190 | 453300.07 | 3289830.81 |
| 191 | 453310.44 | 3289832.74 |
| 192 | 453309.75 | 3289837.05 |
| 166 | 453318.10 | 3289838.26 |
| 179 | 453317.22 | 3289845.12 |
| 178 | 453315.30 | 3289857.41 |
| 177 | 453321.06 | 3289862.13 |
| 176 | 453335.51 | 3289863.91 |
| 175 | 453336.30 | 3289863.95 |
| 185 | 453358.89 | 3289865.15 |
| 184 | 453359.04 | 3289861.19 |
| 183 | 453363.69 | 3289861.22 |
| 182 | 453365.15 | 3289855.70 |
| 181 | 453366.46 | 3289851.22 |
| 180 | 453366.95 | 3289846.62 |
| 165 | 453362.35 | 3289844.69 |
| 186 | 453380.32 | 3289848.01 |

Участок :ЗУ21 по проекту

Образование земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:54 и земель, государственная собственность на которые не разграничена *

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 9.3 Историко-культурная деятельность, 3.5 Образование и просвещение.

Площадь по проекту – 373 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 188 | 453306.74 | 3289871.98 |
| 187 | 453303.75 | 3289893.73 |
| 193 | 453285.03 | 3289891.14 |
| 194 | 453287.02 | 3289877.80 |
| 195 | 453291.47 | 3289878.36 |
| 189 | 453292.97 | 3289870.07 |
| 188 | 453306.74 | 3289871.98 |

Примечание: проектное решение возможно после внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска в отношении площади земельного участка, не соответствующей действующей редакции Правил.

Участок :ЗУ22 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 354 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 196 | 453234.36 | 3289727.21 |
| 74 | 453237.01 | 3289727.67 |
| 73 | 453226.23 | 3289798.36 |
| 73 | 453226.23 | 3289798.36 |
| 105 | 453210.91 | 3289795.05 |
| 84 | 453214.38 | 3289779.52 |
| 83 | 453225.78 | 3289781.04 |
| 82 | 453230.63 | 3289749.47 |
| 197 | 453232.40 | 3289750.13 |
| 198 | 453232.02 | 3289752.29 |
| 199 | 453232.11 | 3289752.30 |
| 200 | 453231.65 | 3289754.37 |
| 201 | 453228.91 | 3289770.03 |
| 202 | 453229.98 | 3289770.24 |
| 203 | 453233.47 | 3289749.58 |
| 204 | 453231.71 | 3289748.86 |
| 196 | 453234.36 | 3289727.21 |
| – | – | – |
| 205 | 453227.74 | 3289776.69 |
| 206 | 453224.50 | 3289795.23 |
| 207 | 453225.75 | 3289795.34 |
| 208 | 453228.86 | 3289776.87 |
| 205 | 453227.74 | 3289776.69 |

2 этап

В рамках реализации второго этапа данного проекта предусмотрено образование 17 земельных участков (условные номера №№23-39) в целях для размещения проектируемых объектов капитального строительства.

Земельные участки с условными номерами :ЗУ29-:ЗУ35 проектом сформированы под индивидуальными гаражами, за вычетом земельных участков, учтённых в ЕГРН на момент разработки данного проекта. Проектом допускается в дальнейшем проведение кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ данных участков, а также их раздела в целях образования земельных участков, занятых вышеуказанными гаражами.

Участок :ЗУ23 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103*

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 1436 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 209 | 453201.80 | 3289861.21 |
| 210 | 453201.91 | 3289860.54 |
| 211 | 453202.50 | 3289860.62 |
| 212 | 453206.22 | 3289839.40 |
| 213 | 453204.50 | 3289839.19 |
| 214 | 453204.72 | 3289837.96 |
| 215 | 453206.44 | 3289838.24 |
| 216 | 453208.69 | 3289824.97 |
| 217 | 453202.19 | 3289823.92 |
| 218 | 453200.32 | 3289835.10 |
| 127 | 453199.55 | 3289834.95 |
| 219 | 453201.81 | 3289822.57 |
| 220 | 453208.96 | 3289823.68 |
| 221 | 453212.64 | 3289802.65 |
| 222 | 453210.15 | 3289802.23 |
| 110 | 453210.51 | 3289798.78 |
| 105 | 453210.91 | 3289795.05 |
| 73 | 453226.23 | 3289798.36 |
| 72 | 453232.15 | 3289799.34 |
| 223 | 453237.40 | 3289800.22 |
| 224 | 453227.99 | 3289873.64 |
| 225 | 453220.02 | 3289871.98 |
| 226 | 453220.35 | 3289869.59 |
| 227 | 453223.32 | 3289869.96 |
| 228 | 453223.54 | 3289868.35 |
| 229 | 453223.91 | 3289868.40 |
| 230 | 453224.60 | 3289863.61 |
| 231 | 453214.57 | 3289862.10 |
| 232 | 453215.14 | 3289857.94 |
| 233 | 453211.90 | 3289857.51 |
| 234 | 453212.09 | 3289856.11 |
| 235 | 453208.89 | 3289855.68 |
| 236 | 453208.19 | 3289861.18 |
| 237 | 453204.72 | 3289860.66 |
| 238 | 453204.28 | 3289863.76 |
| 239 | 453196.24 | 3289862.66 |
| 240 | 453196.58 | 3289860.36 |
| 209 | 453201.80 | 3289861.21 |
| – | – | – |
| 241 | 453222.89 | 3289800.05 |
| 242 | 453222.44 | 3289803.17 |
| 243 | 453228.38 | 3289804.03 |
| 244 | 453228.83 | 3289800.89 |
| 241 | 453222.89 | 3289800.05 |
| – | – | – |
| 245 | 453221.08 | 3289812.54 |
| 246 | 453220.61 | 3289815.68 |
| 247 | 453220.15 | 3289818.80 |
| 248 | 453219.68 | 3289821.92 |
| 249 | 453219.21 | 3289825.04 |
| 250 | 453225.16 | 3289825.95 |
| 251 | 453225.63 | 3289822.81 |
| 252 | 453226.08 | 3289819.68 |
| 253 | 453226.55 | 3289816.55 |
| 254 | 453227.01 | 3289813.43 |
| 255 | 453227.55 | 3289809.88 |
| 256 | 453221.60 | 3289808.96 |
| 245 | 453221.08 | 3289812.54 |
| – | – | – |
| 78 | 453226.62 | 3289832.77 |
| 79 | 453226.20 | 3289837.18 |
| 80 | 453220.59 | 3289836.64 |
| 81 | 453221.01 | 3289832.24 |
| 78 | 453226.62 | 3289832.77 |
| – | – | – |
| 257 | 453218.74 | 3289841.42 |
| 258 | 453218.47 | 3289844.63 |
| 259 | 453218.33 | 3289844.61 |
| 260 | 453218.09 | 3289847.64 |
| 261 | 453218.21 | 3289847.66 |
| 262 | 453218.07 | 3289849.36 |
| 263 | 453216.04 | 3289849.10 |
| 264 | 453215.56 | 3289852.32 |
| 265 | 453217.79 | 3289852.61 |
| 266 | 453217.46 | 3289856.53 |
| 267 | 453227.14 | 3289857.63 |
| 268 | 453228.48 | 3289847.23 |
| 269 | 453224.25 | 3289846.84 |
| 270 | 453224.39 | 3289845.08 |
| 271 | 453223.36 | 3289845.00 |
| 272 | 453223.57 | 3289842.21 |
| 273 | 453224.52 | 3289842.37 |
| 274 | 453225.06 | 3289839.02 |
| 275 | 453218.93 | 3289838.01 |
| 276 | 453218.39 | 3289841.36 |
| 257 | 453218.74 | 3289841.42 |

Примечание: проведение работ по образованию данного участка возможно после работ по образованию земельного участка :ЗУ8, предусмотренные на 1 этапе реализации данного проекта.

Участок :ЗУ24 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 2 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 277 | 453199.48 | 3289839.83 |
| 130 | 453198.02 | 3289839.57 |
| 129 | 453198.21 | 3289838.04 |
| 278 | 453199.75 | 3289838.32 |
| 277 | 453199.48 | 3289839.83 |

Участок :ЗУ25 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 1 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 279 | 453196.30 | 3289856.44 |
| 280 | 453196.60 | 3289856.50 |
| 281 | 453196.51 | 3289857.07 |
| 282 | 453195.53 | 3289856.91 |
| 138 | 453195.82 | 3289855.18 |
| 137 | 453196.50 | 3289855.29 |
| 279 | 453196.30 | 3289856.44 |

Участок :ЗУ26 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 10 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 141 | 453187.89 | 3289864.05 |
| 283 | 453188.38 | 3289864.13 |
| 284 | 453195.14 | 3289865.26 |
| 285 | 453194.88 | 3289867.10 |
| 286 | 453193.24 | 3289866.83 |
| 149 | 453193.28 | 3289866.55 |
| 164 | 453188.22 | 3289865.12 |
| 142 | 453187.73 | 3289865.06 |
| 141 | 453187.89 | 3289864.05 |

Участок :ЗУ27 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 59 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 287 | 453205.32 | 3289869.57 |
| 288 | 453210.23 | 3289870.28 |
| 289 | 453210.18 | 3289870.83 |
| 290 | 453211.20 | 3289870.97 |
| 291 | 453206.19 | 3289873.69 |
| 292 | 453203.56 | 3289890.17 |
| 293 | 453202.03 | 3289891.18 |
| 294 | 453201.34 | 3289889.76 |
| 295 | 453198.34 | 3289884.67 |
| 296 | 453198.79 | 3289884.16 |
| 297 | 453202.69 | 3289884.19 |
| 298 | 453204.24 | 3289875.78 |
| 299 | 453205.32 | 3289870.15 |
| 287 | 453205.32 | 3289869.57 |

Участок :28 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 8 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 300 | 453185.83 | 3289900.20 |
| 301 | 453191.43 | 3289897.21 |
| 302 | 453195.05 | 3289895.28 |
| 303 | 453191.74 | 3289897.77 |
| 304 | 453186.51 | 3289901.41 |
| 300 | 453185.83 | 3289900.20 |

Участок :ЗУ29 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд.

Площадь по проекту – 15 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 257 | 453218.74 | 3289841.42 |
| 272 | 453223.57 | 3289842.21 |
| 271 | 453223.36 | 3289845.00 |
| 258 | 453218.47 | 3289844.63 |
| 257 | 453218.74 | 3289841.42 |

Участок :ЗУ30 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд.

Площадь по проекту – 84 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 265 | 453217.79 | 3289852.61 |
| 305 | 453221.15 | 3289853.04 |
| 306 | 453221.63 | 3289849.81 |
| 262 | 453218.07 | 3289849.36 |
| 261 | 453218.21 | 3289847.66 |
| 307 | 453224.15 | 3289848.15 |
| 269 | 453224.25 | 3289846.84 |
| 268 | 453228.48 | 3289847.23 |
| 267 | 453227.14 | 3289857.63 |
| 266 | 453217.46 | 3289856.53 |
| 265 | 453217.79 | 3289852.61 |

Участок :ЗУ31 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд.

Площадь по проекту – 7 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 231 | 453214.57 | 3289862.10 |
| 230 | 453224.60 | 3289863.61 |
| 229 | 453223.91 | 3289868.40 |
| 228 | 453223.54 | 3289868.35 |
| 308 | 453224.13 | 3289864.04 |
| 309 | 453221.15 | 3289863.62 |
| 310 | 453217.80 | 3289863.16 |
| 311 | 453214.49 | 3289862.72 |
| 231 | 453214.57 | 3289862.10 |

Участок :ЗУ32 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд.

Площадь по проекту – 67 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 312 | 453195.98 | 3289860.25 |
| 240 | 453196.58 | 3289860.36 |
| 239 | 453196.24 | 3289862.66 |
| 238 | 453204.28 | 3289863.76 |
| 237 | 453204.72 | 3289860.66 |
| 236 | 453208.19 | 3289861.18 |
| 313 | 453208.10 | 3289861.88 |
| 314 | 453211.25 | 3289862.29 |
| 315 | 453210.39 | 3289868.65 |
| 316 | 453210.38 | 3289868.75 |
| 288 | 453210.23 | 3289870.28 |
| 287 | 453205.32 | 3289869.57 |
| 317 | 453205.33 | 3289868.86 |
| 318 | 453202.60 | 3289868.40 |
| 319 | 453203.26 | 3289864.41 |
| 320 | 453195.50 | 3289863.13 |
| 312 | 453195.98 | 3289860.25 |

Участок :ЗУ33 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд.

Площадь по проекту – 127 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 112 | 453205.53 | 3289801.10 |
| 111 | 453210.19 | 3289801.88 |
| 222 | 453210.15 | 3289802.23 |
| 221 | 453212.64 | 3289802.65 |
| 220 | 453208.96 | 3289823.68 |
| 219 | 453201.81 | 3289822.57 |
| 126 | 453201.90 | 3289822.10 |
| 321 | 453208.43 | 3289823.09 |
| 322 | 453208.98 | 3289819.81 |
| 323 | 453202.45 | 3289818.84 |
| 324 | 453202.46 | 3289818.73 |
| 325 | 453202.97 | 3289815.71 |
| 326 | 453203.40 | 3289813.15 |
| 327 | 453209.91 | 3289814.25 |
| 328 | 453210.42 | 3289811.15 |
| 329 | 453203.91 | 3289810.09 |
| 330 | 453204.50 | 3289806.42 |
| 331 | 453198.24 | 3289805.42 |
| 332 | 453197.74 | 3289808.54 |
| 115 | 453197.52 | 3289808.53 |
| 114 | 453198.45 | 3289803.56 |
| 113 | 453204.89 | 3289804.77 |
| 112 | 453205.53 | 3289801.10 |

Участок :ЗУ34 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд.

Площадь по проекту – 78 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 216 | 453208.69 | 3289824.97 |
| 215 | 453206.44 | 3289838.24 |
| 214 | 453204.72 | 3289837.96 |
| 333 | 453205.08 | 3289835.96 |
| 218 | 453200.32 | 3289835.10 |
| 217 | 453202.19 | 3289823.92 |
| 216 | 453208.69 | 3289824.97 |

Участок :ЗУ35 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103.

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд.

Площадь по проекту – 42 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 278 | 453199.75 | 3289838.32 |
| 213 | 453204.50 | 3289839.19 |
| 212 | 453206.22 | 3289839.40 |
| 211 | 453202.50 | 3289860.62 |
| 210 | 453201.91 | 3289860.54 |
| 334 | 453202.42 | 3289857.46 |
| 335 | 453203.00 | 3289853.97 |
| 135 | 453197.12 | 3289853.00 |
| 354 | 453197.28 | 3289852.13 |
| 355 | 453203.53 | 3289853.39 |
| 356 | 453204.24 | 3289849.98 |
| 357 | 453197.88 | 3289848.80 |
| 134 | 453198.11 | 3289847.55 |
| 336 | 453202.94 | 3289848.40 |
| 337 | 453203.54 | 3289845.03 |
| 338 | 453204.28 | 3289840.69 |
| 277 | 453199.48 | 3289839.83 |
| 278 | 453199.75 | 3289838.32 |

Участок :ЗУ36 по проекту

Образование земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:37

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 207 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 105 | 453210.91 | 3289795.05 |
| 110 | 453210.51 | 3289798.78 |
| 111 | 453210.19 | 3289801.88 |
| 112 | 453205.53 | 3289801.10 |
| 113 | 453204.89 | 3289804.77 |
| 114 | 453198.45 | 3289803.56 |
| 115 | 453197.52 | 3289808.53 |
| 116 | 453197.00 | 3289811.56 |
| 117 | 453196.48 | 3289814.69 |
| 119 | 453190.62 | 3289813.23 |
| 107 | 453193.70 | 3289794.85 |
| 106 | 453195.55 | 3289795.08 |
| 105 | 453210.91 | 3289795.05 |

Участок :ЗУ37 по проекту

Образование земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:37

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 3.2.2Оказание социальной помощи населению.

Площадь по проекту – 1122 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 119 | 453190.62 | 3289813.23 |
| 120 | 453176.93 | 3289809.86 |
| 121 | 453175.09 | 3289809.51 |
| 122 | 453169.69 | 3289808.49 |
| 123 | 453168.20 | 3289808.20 |
| 124 | 453154.98 | 3289806.04 |
| 125 | 453159.88 | 3289773.62 |
| 103 | 453160.17 | 3289773.66 |
| 102 | 453189.53 | 3289777.68 |
| 109 | 453188.63 | 3289785.48 |
| 108 | 453187.63 | 3289794.14 |
| 107 | 453193.70 | 3289794.85 |
| 119 | 453190.62 | 3289813.23 |

Участок :ЗУ38 по проекту

Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 103*

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 12.0.1Улично-дорожная сеть.

Площадь по проекту – 1402 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 14 | 453420.23 | 3289846.99 |
| 39 | 453417.38 | 3289865.05 |
| 38 | 453379.80 | 3289850.98 |
| 186 | 453380.32 | 3289848.01 |
| 165 | 453362.35 | 3289844.69 |
| 174 | 453356.08 | 3289842.08 |
| 173 | 453355.10 | 3289841.91 |
| 172 | 453351.56 | 3289841.10 |
| 171 | 453347.03 | 3289840.48 |
| 170 | 453339.97 | 3289838.27 |
| 169 | 453339.12 | 3289838.01 |
| 168 | 453319.87 | 3289836.03 |
| 167 | 453318.32 | 3289836.55 |
| 166 | 453318.10 | 3289838.26 |
| 165 | 453362.35 | 3289844.69 |
| 192 | 453309.75 | 3289837.05 |
| 191 | 453310.44 | 3289832.74 |
| 69 | 453313.47 | 3289812.93 |
| 68 | 453324.32 | 3289742.20 |
| 60 | 453329.97 | 3289743.14 |
| 59 | 453316.78 | 3289828.95 |
| 58 | 453319.32 | 3289832.37 |
| 15 | 453384.34 | 3289841.79 |
| 14 | 453420.23 | 3289846.99 |

*Примечание: проведение работ по образованию данного участка возможно после работ по образованию земельного участка:ЗУ20 по проекту, предусмотренные на 1 этапе реализации данного проекта.

Участок:ЗУ39 по проекту

Образование земельного участка путём объединения земельного участка с условным номером :ЗУ20 и земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:26

Категория земель – Земли населённых пунктов.

Разрешенное использование – 3.5 Просвещение и образование.

Площадь по проекту – 2706 кв. м.

| № точки на чертеже | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 186 | 453380.32 | 3289848.01 |
| 38 | 453379.80 | 3289850.98 |
| 37 | 453375.42 | 3289876.13 |
| 36 | 453371.10 | 3289901.41 |
| 45 | 453348.01 | 3289898.43 |
| 64 | 453348.73 | 3289896.30 |
| 63 | 453349.74 | 3289890.37 |
| 62 | 453350.64 | 3289883.87 |
| 61 | 453351.89 | 3289876.93 |
| 67 | 453326.52 | 3289872.73 |
| 66 | 453325.89 | 3289874.77 |
| 65 | 453323.42 | 3289896.46 |
| 187 | 453303.75 | 3289893.73 |
| 188 | 453306.74 | 3289871.98 |
| 189 | 453292.97 | 3289870.07 |
| 190 | 453300.07 | 3289830.81 |
| 191 | 453310.44 | 3289832.74 |
| 192 | 453309.75 | 3289837.05 |
| 166 | 453318.10 | 3289838.26 |
| 179 | 453317.22 | 3289845.12 |
| 178 | 453315.30 | 3289857.41 |
| 177 | 453321.06 | 3289862.13 |
| 176 | 453335.51 | 3289863.91 |
| 175 | 453336.30 | 3289863.95 |
| 185 | 453358.89 | 3289865.15 |
| 184 | 453359.04 | 3289861.19 |
| 183 | 453363.69 | 3289861.22 |
| 182 | 453365.15 | 3289855.70 |
| 181 | 453366.46 | 3289851.22 |
| 180 | 453366.95 | 3289846.62 |
| 165 | 453362.35 | 3289844.69 |
| 186 | 453380.32 | 3289848.01 |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

в том числе возможные способы их образования.

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь, м2 | Категория земель | Вид разрешённого использования в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| :ЗУ8 | 25 | Земли населённых пунктов. | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:31 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. |
| :ЗУ16 | 62 | Земли населённых пунктов. | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ17 | 597 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1 Улично-дорожная сеть. | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ18 | 103 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1 Улично-дорожная сеть. | Образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010103:63 и 28:01:010103:64 |
| :ЗУ19 | 1057 | Земли населённых пунктов. | 3.5 Образование и просвещение | Образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:010103:63 и 28:01:010103:64 |
| :ЗУ21 | 373 | Земли населённых пунктов. | 9.3 Историко-культурная деятельность, 3.5 Образование и просвещение. | Образование земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:54 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| :ЗУ22 | 354 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ23 | 1436 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ24 | 2 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ25 | 1 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ26 | 10 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ27 | 59 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ28 | 8 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ29 | 15 | Земли населённых пунктов. | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд. | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ30 | 84 | Земли населённых пунктов. | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд. | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ31 | 7 | Земли населённых пунктов. | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд. | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ32 | 67 | Земли населённых пунктов. | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд. | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ33 | 127 | Земли населённых пунктов. | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд. | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ34 | 78 | Земли населённых пунктов. | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд. | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ35 | 42 | Земли населённых пунктов. | 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд. | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ36 | 207 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:37 |
| :ЗУ37 | 1122 | Земли населённых пунктов. | 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | Образование земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:37 |
| :ЗУ38 | 1402 | Земли населённых пунктов. | 12.0.1Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| :ЗУ39 | 2706 | Земли населённых пунктов. | 3.5 Образование и просвещение | Образование земельного участка путём объединения земельного участка с условным номером :ЗУ20: и земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:26 |

3. Красные линии.

Настоящим проектом предлагается отменить часть существующих красных линий ул. Горького, Первомайская и Амурская с установлением новых.

Существующие красные линии не параллельны проезжим частям улиц и существующей застройке, не совпадают с границами функциональной зоны и транспортной инфраструктуры Генерального плана г.Благовещенска, пересекают существующие здания и земельные участки.

Все вышеозначенные моменты противоречат определению красных линий данных в ст.11.1 Градостроительного Кодекса РФ, а также п.3.3; 3.2 ст.16 ПЗЗ г.Благовещенска; общепринятым понятиям красной линии, как правило, параллельной застройке и оси улиц.

В соответствии со ст.43 п.2.2 Градостроительного Кодекса РФ проектом предложено установление новых красных линий.

Прохождение и общее направление красных линий увязано с прохождением и шириной проезжих частей улиц, параллельно существующим зданиям. Проектом дано предложение по красным линиям в смежных кварталах (за границами проектирования).

Ширина ул. Горького и Первомайская и их элементов (проезжая часть, тротуары и т.п.) в принятых проектом красных линиях, отвечает требованиям табл.11.2, прим.1, 4, 5 СП 42.13330.2016, установленным для магистральных улиц общегородского значения; улицы Амурской – для улиц местного значения.

По результатам установленных красных линий проектом предлагается корректировка размеров и границ существующих земельных участков. При предлагаемой корректировке границ земельных участков многоквартирных жилых домов – их размеры не уменьшаются, основные элементы зданий и благоустройства остаются в границах участков.

Проектируемая часть территории квартала является частью единого элемента планировочной структуры. Площадь проектируемой части территории квартала в границах красных линий квартала с учетом ограничения внутриквартальными проездами составляет 2,15 га.

Линии отступа от красных линий – совмещены с красными линиями улиц в связи с проектируемой застройкой.

Ведомость координат поворотных точек красных линий,

устанавливаемых проектом

| № (условная) | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 | 453136.84 453168.54 453433.89 453406.79 453404.91 453404.41 453401.42 | 3289926.23 3289716.25 3289760.45 3289932.01 3289931.73 3289932.32 3289931.86 |

4. Сервитут.

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации и пункта 5 части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено установление публичного сервитута в северной части земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:17 - для прохода через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к детскому саду, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 28:01:010103:36.

Сервитут через земельный участок:ЗУ7 (кадастровый номер 28:01:010103:17)

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 77 | 453319.25 | 3289741.36 |
| 339 | 453308.34 | 3289806.72 |
| 340 | 453296.60 | 3289804.76 |
| 341 | 453295.73 | 3289809.98 |
| 342 | 453290.79 | 3289809.16 |
| 343 | 453291.67 | 3289803.92 |
| 344 | 453270.99 | 3289800.48 |
| 70 | 453270.12 | 3289805.71 |
| 71 | 453266.32 | 3289805.07 |
| 345 | 453268.35 | 3289792.90 |
| 346 | 453303.58 | 3289798.79 |
| 76 | 453313.34 | 3289740.37 |
| 77 | 453319.25 | 3289741.36 |

Площадь сервитута: 696 м2

5. Перечень и сведения о земельных участках,

отнесенных к землям общего пользования

| Условный номер образуемого земельного участка | Категория земель | Площадь, кв.м. | Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ17 | Земли населённых пунктов. | 597 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ18 | Земли населённых пунктов. | 103 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ22 | Земли населённых пунктов. | 354 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ23 | Земли населённых пунктов. | 1436 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ24 | Земли населённых пунктов. | 2 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ25 | Земли населённых пунктов. | 1 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ26 | Земли населённых пунктов. | 10 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ27 | Земли населённых пунктов. | 59 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ28 | Земли населённых пунктов. | 8 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ36 | Земли населённых пунктов. | 207 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ38 | Земли населённых пунктов. | 1402 | 12.0.1 Улично-дорожная сеть |